ЛЕКЦИЯ 2.3. ПРОИЗВОДСТВО КАРТОФЕЛЕПРОДУКТОВ.

- Ассортимента  картофелепродуктов. Требования к картофелю как сырью для переработки.

- Технология производства сухого картофельного пюре.

- Картофель сушеный. Хрустящий картофель.

- Замороженные картофелепродукты.

- Картофельный крахмал.

- Характеристика ассортимента  картофелепродуктов

Производство продуктов питания длительного хранения из картофеля возникло одновременно с его возделыванием. Индейцы Южной Америки изготовляли сушеный картофель, который мог храниться в мешках на свежем воздухе в течение нескольких нет. В России сушка овощей и зелени появилась в XIII в. Наибольшее количество сушеного картофеля (41,8 тыс. т) было произведено в нашей стране в 1957 г. В дальнейшем объем производства начал снижаться, это объясняется тем, что получаемая продукция имела неудовлетворительную восстанавливаемость. Потребовались совершенствование технологии выведения и выращивания сортов картофеля, отвечающих технологическим требованиям, разработка и выпуск современного технологического оборудования.

Использование картофеля в переработанном виде в России пока составляет 5...10% валового сбора урожая, в США —50%. Ассортимент продукции, вырабатываемой в США, превышает 100 наименований, среди которых преобладают быстрозамороженные картофелепродукты. Вырабатывают их разной степени готовности и с учетом потребности различных возрастных групп населения. ( читается наиболее экономичным сосредоточивать производство и мороженных и сушеных картофелепродуктов в местах массового производства картофеля, а хрустящего и обжаренного картофеля — ближе к местам потребления. Основные картофелеперерабаывающие предприятия размещают в местах товарного выращивания картофеля. Такие предприятия могут работать с полной нагрузкой 9... 10 мес в году.

Широко развито и продолжает расти производство картофелепродуктов и в других развитых странах. Так, в Германии и Англии предпочтение отдают быстрозамороженным продуктам, а во Франции — сушеным и обжаренным изделиям.

В России наибольший удельный вес приходится на производство быстрозамороженных продуктов — около 35%, сушеных — около 24, обжаренных — 23 % общего объема производства.

В нашей стране выпускают широкий ассортимент продуктов питания из картофеля:

продукты с высоким содержанием влаги', стерилизованный картофель; свежий очищенный сульфитированный; быстрозамороженные картофелепродукты;

продукты во фритюре: картофель «фри», картофельные палочки, картофельные котлеты, оладьи, чипсы, хрустящий картофель, хворост, гарнирный обжаренный картофель;

сушеные продукты: нарезанный сушеный картофель; сухое картофельное пюре (хлопья, крупка, гранулы, молочно-картофельное пюре).

Требования к картофелю как сырью для переработки

Качество готовых картофелепродуктов зависит от совершенства технологического процесса переработки картофеля и от биологических особенностей сорта.

Качество картофеля как сырья для переработки обусловливается морфологическими признаками клубней, их химическим составом, физическими, физиологическими и кулинарно-технологи- ческими достоинствами, которые зависят от сорта, метеорологических и агротехнических условий выращивания, степени зрелости, условий хранения и транспортирования.

Важный признак сорта — его устойчивость к механическим повреждениям, которая определяет потери массы при переработке. Американские ученые считают, что до 20 % потенциального дохода предприятий теряется из-за механических повреждений клубней, повышающих загнивание и усушку картофеля во время хранения, отрицательно влияющих на стоимость обработки и переработки картофеля.

На устойчивость к механическим повреждениям влияет прочность покровных тканей. Установлено, что наиболее устойчивы к механическим повреждениям клубни округлой формы и с высокой прочностью покровных тканей.

На качество готовых продуктов, подвергающихся тепловой обработке, могут сказываться последствия стресса (особенно на ранних стадиях развития клубней). Это приводит к потемнению продукции с пуповинной стороны клубня при переработке за счет повышения содержания редуцирующих сахаров. Водный стресс в конце вегетативного периода может привести к образованию темного конца со стороны верхушки клубней, что влияет на качество картофельных продуктов типа картофельных палочек (снэков).

Морфологические признаки имеют важное значение для оптимизации технологического процесса. Для производства замороженных и обжаренных во фритюре картофельных палочек используют клубни с ровной поверхностью, удлиненной или округлой формы и с определенными технологией размерами. Например, для производства обжаренных или замороженных картофельных палочек размер клубня по наибольшему поперечному диаметру должен быть не менее 10 см, для приготовления картофеля «фри» — более 50 мм, для чипсов оптимальный размер — 40...55 мм (по данным НИИ картофельного хозяйства). Рекомендуемая масса клубней для большинства технологий составляет 80...120 г. Число глазков не должно превышать 5...7, глубина их залегания — не более 1... 1,5 мм.

Для переработки важны органолептические показатели — вкус и запах картофеля. Требования к таким показателям, как развариваемость, мучнистость, структура и консистенция мякоти вареного картофеля, в основном определяются направлением переработки картофеля. Развариваемость в первую очередь зависит от химического состава клеточных оболочек, силы межклеточного сцепления и размера крахмального зерна. Отрицательно на консистенцию и развариваемость влияет внесение больших доз азотных удобрений и хлористого калия. Особое внимание уделяют цвету мякоти сырого картофеля. Преимуществом при переработке пользуются сорта с белым или светло-кремовым цветом.

Содержание сухих веществ и их основного компонента — крахмала имеет решающее значение для картофелеперерабатывающей промышленности, так как обусловливает выход готовой продукции. Для переработки предпочтительно использовать сорта с содержанием сухих веществ не ниже 21...23 %. При изготовлении чипсов и картофеля «фри» повышенное содержание сухих веществ снижает поглощаемость масла или жира. Высоким содержанием крахмала может быть обусловлена мучнистая консистенция замороженных картофелепродуктов,. что нежелательно.

Качество обжаренных продуктов из картофеля зависит от соотношения амилозы и амилопектина в крахмале, поэтому для получения чипсов и обжаренного картофеля в масле хорошего качества содержание амилопектина должно составлять 5...7 %.

Существенное значение при производстве обжаренных продуктов из картофеля имеют редуцирующие сахара. Чем больше массовая доля редуцирующих сахаров, тем темнее цвет готовых продуктов за счет протекания реакции меланоидинообразования. Поэтому содержание редуцирующих сахаров в сырье регламентируют. При производстве чипсов их содержание в сыром картофеле не должно превышать 0,2...0,4 %, картофеля «фри» и столового сушеного картофеля — 0,2...0,5 %. Сахароза не относится к редуцирующим сахарам, однако она может начинать гидролизоваться при комнатной температуре. Кроме сорта на содержание редуцирующих веществ влияют состав и количество вносимых удобрений. Установлено, что азотные, фосфорные и калийные удобрения при соотношении N : Р : К в пропорции 1:2 :1 и 1 : 1 : 2 снижали содержание редуцирующих сахаров, в то время как внесение азотного удобрения в пропорции 2:1:1 увеличивало.

В процессе хранения картофеля при низких положительных температурах (2...4 °С) происходит осахаривание крахмала. Содержание сахара может повышаться на 8... 10 %, что приводит к появлению сладкого вкуса и нежелательному потемнению продукции. Оптимальная температура хранения сырья для переработки 8 °С, а для производства чипсов 10 °С. Однако на практике режим хранения устанавливают с учетом качества картофеля и продолжительности его хранения. При хранении картофеля при температуре ниже 4 °С необходим частичный ресинтез сахаров, для чего перед переработкой клубни выдерживают в течение 3...7 сут при температуре 10...18 °С.

Для оценки пригодности сортов картофеля для переработки на картофелепродукты существует несколько методик, разработанных Всероссийским институтом растениеводства, НПО по производству продуктов питания из картофеля и др.

В нашей стране районировано более 110 сортов картофеля. По своему потребительскому назначению их делят: на столовые — с хорошим вкусом, нетемнеющей мякотью и правильной формой клубня; технические — с высоким содержанием крахмала; универсальные — с хорошим вкусом, правильной формой клубней, нетемнеющей мякотью и повышенным содержанием крахмала и белка. Из числа районированных сортов примерно 60 % — столовые, 30 — универсальные и 10 % — технические сорта.

Для производства сухих и обжаренных продуктов рекомендованы сорта: Альбатрос, Белоснежка, Самарский, Ласунак, Накра, Россиянка, Загадка, Слава Брянщины и др.; для быстрозамороженных продуктов — Карлена, Атлант, Гарант, Криница, Огонек, Лорх и др. Однако необходимо учитывать, что сортимент картофеля постоянно обновляется, поэтому при выборе сортов для переработки надо учитывать данные каталогов новых сортов картофеля, а также результаты собственных тестов на пригодность к переработке в зависимости от характеристики ассортимента выпускаемой продукции.

- Технология производства сухого картофельного пюре

Сухое картофельное пюре в зависимости от формы, размера частиц, кулинарных свойств и особенностей технологии производства подразделяют на хлопья, крупку, гранулят, молочно-картофельное пюре, гранулы и агломерированный продукт. По внешнему виду хлопья представляют собой пластинки; крупка — крупинки различных размеров; гранулят и молочно-картофельное пюре — порошок; гранулы — цилиндрики; агломерированный продукт — гранулообразные комки.

Технологии производства описанного выше ассортимента сухих картофельных пюре различаются, но все они предусматривают обязательную предварительную обработку и сушку сырья. Картофель, поступающий на переработку, пропускают через очистительные машины для удаления механических примесей, земли и других загрязнений. После чего клубни поступают по гидротранспортерам на мойку и последующую инспекцию на ленточные или роликовые транспортеры с целью отбраковки нестандартных, гнилых и поврежденных клубней.

Очистка картофеля от кожуры, глазков и дефектов — один из наиболее трудоемких процессов. Способ очистки имеет важное значение в экономике производства, так как при переработке отходы сырья могут достигать 50 %. Известны различные способы очистки клубней: механический, паровой, щелочной, щелочнопаровой и др. Наиболее широкое применение нашли механический и паровой способы очистки картофеля. Паровую очистку проводят в паровых котлах при избыточном давлении пара до 1,0 МПа в течение 30...90 с, после чего удаляют кожуру в барабанных моечно-очистительных машинах. Очищенный картофель режут на пластины толщиной 10...20 мм (для улучшения транспортирования и равномерного проваривания), которые промывают на моечно-встряхивающей или барабанной моечной машине для удаления с поверхности пластинок выделившегося крахмала и направляют на тепловую обработку.

Гидротермическая обработка – это бланширование и варка картофеля. Тепловая обработка вызывает глубокие изменения в структуре тканей клубня. Вода при бланшировании проникает внутрь крахмального зерна, в результате оно набухает и увеличивается в объеме (в живой клетке крахмал находится в виде сухого геля). При повышении температуры внутри ткани до 55...65 °С происходит клейстеризация крахмала. Во время варки картофеля связи между клетками в тканях клубней ослабевают. Степень ослабления зависит от режимов и времени варки. Способность картофеля рассыпаться при варке обусловлена неравномерностью распределения сухих веществ в клубне и различием размеров клеток (ткани, в которых преобладают мелкие клетки, дают более мучнистую консистенцию, так как у них выше удельная поверхность). Консистенция клубней после варки также зависит от размера картофельных зерен. Если их размер меньше 20 мкм или, наоборот, очень большой — 50... 100 мкм, то клетки за счет набухания крахмальных зерен часто разрываются и такой картофель превращается в полужидкую массу.

С помощью варки картофеля ускоряется сушка за счет разрыхления ткани и увеличения ее пористости. Бланширование и варка способствуют уменьшению гигроскопичности готовой продукции и инактивации ферментов картофеля, что предохраняет продукт от потемнения. При тепловой обработке удаляется остаточный кислород из тканей и значительно снижается микробиальная об- семененность. Однако при гидротермической обработке происходят и нежелательные изменения: потеря питательных веществ, особенно витаминов, и частичное разрушение картофельных клеток. Целостность клеток обусловливает получение рассыпчатой консистенции готовой восстановленной продукции. Различают паровую и водяную варку; однократную и двукратную с промежуточным охлаждением (бланширование, охлаждение и варка). Однократная варка в большей степени способствует сохранению пищевой ценности продукта. Однако для получения рассыпчатого картофельного пюре в большинстве стран применяют двукратную варку с промежуточным охлаждением. Набухший крахмал приобретает плотную структуру и способствует сохранению целостности клеток и уменьшению синего оттенка (обусловленного наличием свободного крахмала). Бланшируют в воде, а варят, используя насыщенный водяной пар без избыточного давления, на варочных аппаратах шнекового типа. На некоторых предприятиях для картофеля с темнеющей мякотью применяют сульфитирование 0,1%-м раствором бисульфита натрия (концентрация дана на активное вещество — S02) в течение 1...2 мин. Сваренный картофель направляют в шнековые картофелемялки для получения пюре и далее на сушку.

Сушка оказывает наибольшее влияние на качество готовых картофелепродуктов. При производстве продукции температурный режим должен гарантировать сохранение цвета, вкуса и не допускать необратимых процессов, снижающих восстанавливаемость продукта. Существующие технологии предусматривают различные способы сушки: контактный на одновальцовых и двухвальцовых сушилках; конвективный — на ленточных, пневматических, распылительных сушилках и в кипящем слое.

Контактный способ сушки применяют при производстве сухого картофельного пюре в виде хлопьев. Широко распространена сушка на одновальцовых сушилках. Кроме процесса высушивания при этом способе сушки происходит отделение остаточной несъедобной части картофеля (глазки, участки потемневшей мякоти, поврежденные участки клубней). Принцип отделения основан на разной теплоемкости и температуропроводности съедобной и несъедобной частей. Несъедобные участки при высушивании пленки пюре на поверхности вальца не успевают высушиться и отпадают в отдельную емкость, а пленка сухого картофельного пюре поступает на следующий технологический этап — размельчение; исключается очень трудоемкий процесс ручной доочистки сырья.

Картофельные хлопья. Клубни, нарезанные на пластины, отмывают от свободного крахмала и направляют на бланширование. Бланшируют в воде при температуре 75...80 °С в течение

- .20 мин (пластинки должны приобрести упругую эластичную консистенцию). Бланшированный картофель охлаждают водой. Варят на пару при температуре 95...100°С в течение 30...40 мин. Сваренный картофель направляют на картофелемялки шнекового типа. Сушат пюре на одновальцовых сушилках до влажности

К .12%. Высушенный лист картофельного пюре толщиной около 0,25 мм с барабана поступает на транспортер-измельчитель, пред- ( мвляющий собой винтовой конвейер, где картофель измельчается на куски размером 20...50 мм. Далее картофель измельчают до установленных кондиций готового продукта (пластинки размером к .10 мм) в хлопьеобразователе (рис. 14.1).

Преимущества производства картофельных хлопьев: сравнительная простота технологии, короткий технологический цикл. Недостатки: низкая насыпная масса, что увеличивает затраты на упаковку и транспортировку; недостаточность восстанавливаемости из-за разрушения клеток в результате температурной обработки и механического разрушения при измельчении листа.

Картофельная крупка. Картофельную крупку вырабатывают по технологии, которая получила название «совмещенной» (рис. 14.2). При этой технологии сваренный на пару картофель разделяют. Одну часть подают на картофелемялку, где его разминают, вносят необходимые добавки и высушивают до влажности

- .12 % на одновальцовой сушилке. Вторую часть сваренного картофеля направляют в экструзионную установку, где его измельчают на частицы при одновременном удалении остатка несъедобных включений. Полученные частицы пюре охлаждают на транспорте- ре-охладителе и направляют в смеситель, куда параллельно по пневмотранспортеру поступают хлопья и готовая крупка. Смесь готовят с таким расчетом, чтобы влажность ее составила около 40 %. В смесителе продукт приобретает рассыпчатую структуру в форме крупинок, которые направляют на гранулятор-просеива- тель с диаметром отверстий сита 2 мм. Откалиброванная крупка поступает на сушку в кипящем слое, после чего ее повторно просеивают на вибропросеивателе и разделяют на три фракции: мелкую — менее 0,8 мм — пропускают через магнитный улавливатель и направляют на фасовку; среднюю — 0,8...2 мм — возвращают в технологический цикл; а крупную — более 2 мм, содержащую

несъедобные части, — в отходы. Достоинства данной технологии — увеличение производительности линии и снижение затрат ручного труда. Картофельная крупка по сравнению с хлопьями имеет высокую насыпную массу продукта — 750 кг/м3 (картофельные хлопья— 180...200кг/м3 при размере хлопьев 8...10мм и

- .400 кг/м3 при размере 2...5 мм).

Молочно-картофельное пюре. Линия производства сухого картофельного пюре была создана на Невельском молочно-консервном комбинате (рис. 14.3). В соответствии с данной технологией сваренный картофель измельчают на экструзионной роторной установке, отделяющей одновременно отходы картофеля. Полученное пюре смешивают в смесителе с пастеризованным молоком (температура 70 ° С) и фильтруют через перфорированную поверхность с отверстиями 0,5...1,0 мм. Полученную высокодисперсную систему направляют на распылительную сушку, осуществляемую пневматическими форсунками. Получение сухого картофельного пюре характеризуется простотой, невысокими трудовыми затратами и возможностью получения готового к употреблению продукта.

Картофельные гранулы. Сваренный картофель измельчают в пюре на экструзионной установке. Сушат полученные на экструзионной установке жгуты картофельного пюре на паровых транспортерных сушилках, затем измельчают в дробилке на гранулы и после магнитной сепарации направляют на упаковку. Преимуще- сгво данного продукта — простота технологического процесса. 11сдостатки: разрушение картофельных клеток при дроблении высушенных жгугов, длительность восстановления и невысокая насыпная масса.

Агломерированное картофельное пюре. Агломерация — увеличение размеров частиц, однородных по форме и размерам, с относительно высокой прочностью. Преимущества агломерированных продуктов: хорошая восстанавливаемость, сыпучесть, облегчение дозировки. Наиболее часто процесс агломерирования осуществляют путем воздействия теплоносителя на увлажненный продукт в плотном или подвижном слое на специальных агломерационных установках непрерывного действия. В качестве сырья используют сухое картофельное пюре в виде гранулята, а в качестве связующего раствора — обезжиренное молоко. Обезвоживают агломераты нагретым до 60...65 °С воздухом, имеющим скорость 0,8...0,85 м/с. Агломерированное картофельное пюре широко выпускают за рубежом. В России его производство только начинают налаживать.

Качество и хранение сухого картофельного пюре. Основные критерии качества сухого картофельного пюре: восстанавливаемость, органолептические показатели восстановленного продукта и способность к длительному хранению.

Восстанавливаемость характеризуется временем восстановления, температурой и количеством необходимой для восстановления жидкости. Все виды картофельного пюре, за исключением гранул, должны обладать высокой степенью восстанавливаемости. Продолжительность восстановления не должна превышать 3 мин. Количество жидкости, необходимое для восстановления, составляет 3...5 массовых частей продукта при температуре 50...100°С. Режимы восстановления приведены в таблице.

Режимы восстановления сухих картофельных продуктов

| Вид сухого картофельного пюре | Соотношение сухого продукта и жидкости | Температура восстанавливающей жидкости, ‘С | Продолжительность восстановления, мин |
| --- | --- | --- | --- |
| Хлопья | 1: (4,5...5,0) | 60...70 | 1,5 |
| Крупка | 1 :4,0 | 80 | 3,0 |
| Молочно-картофельное пюре | 1 : (3,5...4,0) | 50... 100 | 1,5 |
| Гранулы | 1 :4,0 | 100 | 10 (при варке) |
| Агломерированный продукт | 1 :4,0 | О о о | 0,5 |

Один из наиболее часто встречающихся дефектов восстановленного пюре — неудовлетворительная консистенция. Установлено, что при содержании в продукте более 25 % разрушенных клеток пюре получается клейкое, 15 % — удовлетворительной консистенции, менее 6 % — хорошей консистенции. Поэтому разрабатывается целый ряд мероприятий, направленных на предупреждение разрушения клеток или связывание свободного крахмала путем внесения различных добавок.

Хлористый кальций, вступая во взаимодействие с пектиновыми кислотами, образует нерастворимые пектаты и укрепляет оболочки стенок. Добавление моноглицеридов дистиллированных (МГД) при производстве сухого картофельного пюре способствует образованию комплексных соединений с компонентами крахмала. Комплексные соединения с амилозой снижают диффузию амилозы из набухших и деформированных крахмальных зерен в водную фазу, препятствуют образованию амилозного геля. За счет этого улучшаются консистенция и цвет восстановленных продуктов. В технологическом процессе разрешено использование до 1 % (на сухое вещество) МГД. В качестве пищевых добавок, повышающих питательную ценность, цвет и вкус продукта, используют молоко, яичный порошок и меланж, каротин, белковые концентраты (казеинат натрия, соевый белок, молочную сыворотку), растительные жиры. Для стабилизации цвета и повышения С-витаминной активности можно использовать аскорбиновую кислоту.

Большое значение уделяют способности сухих картофельных продуктов к длительному хранению. Для предупреждения потемнения пюре при хранении разрешена обработка клубней в процессе производства слабыми растворами солей сернистой кислоты, которые дополнительно предохраняют также и аскорбиновую кислоту от окисления. Остаточное количество сернистой кислоты и готовых продуктах не должно превышать 0,015%. Для предупреждения меланоидинообразования можно использовать аскорбиновую, лимонную кислоты и некоторые сернистые соединения.

Применяют также специальные виды упаковки, позволяющие использовать вакуум, инертные газы (азот) и др., снижающие интенсивность протекания окислительных процессов при хранении.

Сухие картофельные продукты можно упаковывать в крафт- мешки с полиэтиленовыми вкладышами или в мелкую герметичную упаковку. Гарантированный срок хранения составляет 12 мес при температуре не более 20 °С и относительной влажности воздуха ниже 75 %, сухое картофельное пюре в виде крупки в металлических банках может храниться до 4 лет, сушеное картофельное пюре в виде гранул в полиэтиленовых мешках, фанерной или дощатой таре — 3 года.

3. Картофель сушеный

Технологический процесс производства сушеного картофеля начинается с мойки, инспекции и калибровки клубней (см. рис. 12.7). Очищают картофель, как правило, на механических или паровых картофелечистках с последующей доочисткой глазков вручную. Очищенные клубни после мойки могут направляться на сульфитацию и резку. Отечественный картофель сушеный производят главным образом в виде столбиков, пластинок и кубиков, имеющих регламентированные форму и размер. Столбики имеют толщину 2...3 мм, ширину не более 6 мм и длину не менее 10 мм в восстановленном виде для высшего сорта (для более низких сортов допускаются толщина не более 7 мм и ширина не более 9 мм); пластинки — толщину не более 4 мм, длину и ширину не более 15 мм; кубики — размер сторон от 5 до 10 мм. Равномерность размера пластин при резке картофеля обеспечивает однородность качества готовой продукции. Нарезанный картофель бланшируют паром, смывают следы крахмала и крахмального клейстера холодной водой, охлаждают до 40...45°С и направляют на сушку при температуре 50...60 °С до влажности 8 % (для высшего сорта) или 12 % (для первого и второго сортов), при сублимационной сушке остаточная влажность 4...6 %. Наиболее распространенный тип сушильной установки — непрерывно действующие конвейерные пятиленточные сушилки. В последние годы широко используются также сублимационная, ИК-, СВЧ-сушка, сушка со смешанным теплоподводом (СТП-сушка). Находят дальнейшее распространение модифицированные виды сушки и досушки мелкоштучной продукции (флюидизационная, вибрационная и аэро- фонтанная). Картофель сушеный выпускают россыпью, упакованный в потребительскую или транспортную тару, или в брикетах. С целью уменьшения объема готовой продукции (в 3,5...8 раз) ее брикетируют на гидравлических прессах. Готовую продукцию, выпущенную по ГОСТ 28432—90 «Картофель сушеный» подразделяют по качеству на высший, первый и второй сорта, различающиеся по консистенции, размеру, наличию допустимых дефектов, массовой доле влаги.

В готовой продукции также нормируют: продолжительность разваривания (при хранении до 12 мес), которая должна составлять не более 25 мин; массовая доля сернистого ангидрида не должна превышать 0,04 % и др. При хранении сухих картофелепро- дуктов необходимо уделять особое внимание контролю за зараженностью продукции вредителями хлебных запасов. Хранят сушеный картофель при температуре не более 20 °С и относительной влажности воздуха не более 75 % в герметичной таре — 5 лет, в негерметичной — 3 года с момента изготовления.

Упаковывают, хранят, транспортируют и маркируют сушеный картофель в соответствии с ГОСТ 13342—77 «Овощи сушеные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение». Хорошо сохраняется сушеная продукция, упакованная в термосвариваемые мешки и пакеты из полиэтиленовой или полиэтиленцеллофа- новой пленки, а также в герметичные металлические банки, в короба с внутренним мешком-вкладышем из подпергамента, парафинированной бумаги или упаковочной полимерной пленки, герметично запакованной. Сушеную плодоовощную продукцию в последнее время фасуют в двухслойные пакеты (внутренний из подпергамента, целлофана, парафиновой бумаги, а внешний из писчей бумаги или бумаги для печати), в пакеты из фольги и бумаги, ламинированные термосваривающимися материалами, в пакеты из лакированного целлофана, в пачки из бумаги с внутренним пакетом из подпергамента или парафинированной бумаги. Пакеты из полимерных и комбинированных материалов должны быть герметично укупорены термосвариванием. На тару из полимерных и комбинированных материалов должно быть санитарно- эпидемиологическое заключение, подтверждающее их безопасность. Соблюдение условий хранения оказывает большое влияние на массовую долю влаги в продукции, вызывая тем самым ее усушку или увлажнение.

Хрустящий картофель

Хрустящий картофель (чипсы) — готовый к употреблению обжаренный продукт, содержит до 40 % жира и до 5 % влаги.

Для производства хрустящего картофеля его моют, инспектируют, очищают на корнеклубнечистках с абразивной поверхностью. Очищенный картофель режут на картофелерезке или с помощью овощерезок «Гамма-5А» или МПР-350.02 на лепестки, соломку или пластинки. Затем промывают для удаления поверхностного крахмала и сахара, бланшируют и пропускают между специальными милками, покрытыми упругой резиной или другими материалами, имя удаления влаги с поверхности картофеля или обсушивают теп- цопентилятором. Обжаривают в подсолнечном, хлопковом, кукурузном, арахисовом или соевом масле: лепестки при температуре 140-170 °С в течение 2...5 мин, соломку — при 130... 160 С V.. 12 мин, пластинки — при 130...170°С в течение 2...6 мин. Кислотное число масла в печи не должно быть больше 2...5 мг КОН. Избьыток масла с обжаренного картофеля удаляют на выносном сетчатом транспортере. При выходе из обжарочной печи (или фритюрной ванны) продукты должны быть золотисто-желтого цвета хрустящей консистенции. Соль или смесь соли с пряностями (чесноком, луком, перцем, тмином) наносят на поверхность готового картофеля с помощью дозатора, затем фасуют и упаковывают.

Чипсы можно вырабатывать не только из свежего картофеля,

I ю и из сухого картофельного пюре. Для этого картофельные хлопья увлажняют водой, добавляют предусмотренные рецептурой вкусовые и ароматические вещества, тщательно перемешивают, раскатывают в лист, штампуют из него изделия нужной формы, обжаривают в печи на движущейся решетке. Затем упаковывают в прочную тару, предохраняющую чипсы от раскрошивания и размельчения. Сверху чипсы обертывают ламинированной фольгой, предохраняющей от увлажнения и окисления жиров.

В настоящее время распространено производство чипсов на предприятиях малой мощности из полуфабрикатов и пеллет (готовых заготовок). Полуфабрикаты и пеллеты чипсов производят отечественные и зарубежные производители путем смешивания картофельного пюре с крахмалом и специями, которое формуют в экструдере. Пеллеты подсушивают и фасуют в тару. Производство чипсов заключается в обжаривании во фритюре (температура фритюра 140...180 °С, время обжаривания 20...40 с) подсушенных формованных полуфабрикатов или пеллет.

Картофельные крекеры и хворост

Картофельные крекеры представляют собой продукт, изготовленный из смеси картофельного пюре, соли, пищевых и вкусовых добавок. Смесь формуют в виде жгутов диаметром 30...35 или 2,5-3,5 мм на шприц-машине или формователе. Жгуты большого диаметра (30...35 мм) режут на куски длиной 30...40 см (колбаски), а малого диаметра —на соломку размером 15...20 мм. Колбаски укладывают на перфорированные противни, которые устанавли- нают на этажерках и направляют на варку в автоклав при давлении 0,12...0,15 МПа в течение 15...20 мин до полной клейстеризации крахмала с последующим быстрым охлаждением водой или холодным воздухом. Соломку бланшируют в непрерывном бланширователе паром при температуре 95... 120 °С в течение 2...5 мин до полной клейстеризации крахмала. Сваренные колбаски и соломку оставляют созревать при температуре не более 20 °С в течение 16 ч до приобретения твердой, пригодной для резки консистенции. После этого созревшие колбаски и соломку режут на резательных машинах различных типов. Сушат продукты в виде пластинок круглой, квадратной или прямоугольной формы, а также соломки на паровых транспортерных сушилках при температуре 30...95 °С, скорости воздуха 0,5... 1 м/с, продолжительность сушки 0,5...2 ч до влажности 10... 12 %.

Хворост получают из полуфабриката картофельных крекеров, обжаривая в растительном масле при температуре 180...200 °С в течение 5...7 с, при этом объем и пористость продукта увеличиваются. Картофельный хворост вырабатывают с луком, чесноком, сладкий к чаю и с другими добавками. Срок хранения картофельного хвороста, обжаренного в подсолнечном масле, не более 15 сут, в хлопковом — не более 30 сут со дня изготовления.

4. Замороженные картофелепродукты

Производство быстрозамороженных продуктов питания из картофеля — одно из наиболее перспективных направлений в переработке картофеля, отличается простотой технологии, эффективным использованием сырья и получением продуктов высокой пищевой ценности. Наиболее распространено производство быстрозамороженных гарнирного картофеля, картофельных котлет, биточков и вареников.

Гарнирный картофель — быстрозамороженный продукт, нарезанный на кусочки одинаковой формы и размеров. Полуфабрикат для приготовления вторых блюд и гарниров вырабатывают в обжаренном и необжаренном виде. В пищу употребляют после обжаривания или варки до готовности. 1 кг гарнирного картофеля эквивалентен примерно 2 кг свежего неочищенного картофеля.

При изготовлении гарнирного картофеля (рис. 14.4) нарезанный картофель бланшируют, обжаривают в обжарочной печи в растительном масле при температуре около 150 °С, для удаления избытка масла его пропускают по сетчатому наклонному транспортеру, охлаждают в камере предварительного охлаждения и замораживают в скороморозильных аппаратах с виброкипящим слоем при температуре —26...—40 °С в течение 8...10 мин. Хранят фасованный продукт при температуре не ниже —8 °С. Гарантийный срок хранения для обжаренного картофеля — 3 мес, необжаренно- го —6 мес.

Ассортимент замороженных картофелепродуктов постоянно расширяется: картофельные котлеты, шарики из картофельного пюре, картофельные клецки, зразы, картофельные оладьи, крокет, лепешки, картофельно-творожные полуфабрикаты, фрикадельки ич картофеля, комбинированные продукты типа круп. Разрабо- глн целый спектр картофелепродуктов, обогащенных натуральными витаминами, пищевыми волокнами, растительными белками.

Ведущее место в разработке и производстве новых видов картофелепродуктов занимают США, Швейцария и Германия. Они разрабатывают структурированные картофелепродукты с волокнистой текстурой и улучшенными вкусоароматическими характеристиками для производства продукта с текстурой обжаренного картофеля или имитирующего морепродукты и др.

Широкий спектр картофелепродуктов готовят на основе картофеля, клейковины, растительных белков, соевого масла. Изготовляют картофельное тесто с высокопектинированными волокнами целлюлозы, которые улучшают качество картофелепродуктов. 11редложены хрустящие изделия из теста, содержащего картофель, рецепт теста с добавлением картофеля для изделий типа жареного картофеля «фри» и пиццы. Заслуживает внимания новая технология производства быстрозамороженных картофельных крокетов на немецкой линии фирмы ТАГ в объединении «Колосс» из свежего картофеля и сухого картофельного пюре. После традиционных операций подготовки картофельного пюре смешивают разные компоненты, формуют, покрывают льезоном, панируют, обжаривают, охлаждают, замораживают и упаковывают. Картофелепродукты выпускают разной формы с добавлением большого количества пищевых и вкусовых добавок.

- Технология производства картофельного крахмала

Для производства картофельного крахмала разработаны и широко применяются новые технологии с использованием гидро- циклонов (рис. 14.5). Со склада картофель подают на переработку с помощью гидравлического транспортера. От грязи и других посторонних включений картофель отмывают на картофелемойке и подают на измельчение. Для максимального извлечения крахмала на гидроциклонных установках необходимо наиболее полно разрушать клетки тканей без повреждения зерен крахмала. Для этого картофель двукратно измельчают на скоростных картофелетерках.

Принцип действия всех картофелетерок заключается в истирании клубней между рабочими поверхностями, образованными закрепленными на вращающемся барабане пилками с мелкими зубьями.

На терках первого измельчения пилки выступают над вращающимся барабаном на 1,5...1,7 мм, на терках второго измельчения — не более 1 мм. После измельчения клубней, обеспечивающего вскрытие большей части клеток, получают смесь, состоящую из крахмала, почти полностью разрушенных клеточных оболочек, некоторого количества неразрушенных клеток и картофельного сока. Эту смесь называют картофельной кашкой. Степень измельчения картофеля оценивают коэффициентом измельчения, который характеризует полноту разрушения клеток и количество извлечения крахмала. Его определяют отношением свободного крахмала в кашке к общему содержанию крахмала в картофеле. При нормальной работе оборудования этот показатель должен быть выше 90 %.

Для повышения качества крахмала, его белизны и предупреждения развития микроорганизмов в картофельную кашку добавляют диоксид серы или сернистую кислоту. Сок отделяют от кашки сразу же после измельчения. Для выделения песка из крахмальной суспензии, разделения кашки используют батарею гидроциклонов высокой производительности. При работе гидроциклона исходная суспензия под давлением поступает по касательной в цилиндрическую часть камеры, где она приобретает вращательное движение, которое создает центробежную силу, в результате картофельная суспензия разделяется на смесь мезги, картофельного сока и ютовую крахмальную суспензию с одновременным промыванием крахмала. Густой крахмальный сход с предпоследней ступени гидроциклонов направляют в сборник, куда через фильтр подают свежую воду, предназначенную для промывки крахмала. Для контрольной очистки крахмала от мезги суспензию из сборника насосом направляют на рафинировальное сито. Мезгу (надситовый продукт) возвращают в производство на второе измельчение, а суспензию собирают в сборнике. Из последнего насосом суспензию через Песковой гидроциклон подают на последнюю ступень гидроциклонной установки. Исходная суспензия поступает по касательной в цилиндрическую часть аппарата. Остатки песка прижимаются к стенкам циклона и по спиральной траектории перемещаются к нижней насадке камеры. Крахмальная суспензия, свободная от песка, выходит из гидроциклона через верхнюю насадку и подается на последнюю ступень гидроциклонной установки. В результате обработки получают суспен- тию крахмала концентрацией 37...40 %. Полученную крахмальную суспензию называют сырым картофельным крахмалом.

Для высушивания крахмала наиболее часто используют непрерывно действующие пневматические сушилки. В основу работы пневматических сушилок положен принцип сушки тщательно разрыхленного крахмала в движущемся потоке горячего воздуха (150...230 °С).

Выход готового крахмала зависит от содержания его в перерабатываемом картофеле и от потерь крахмала с побочными продуктами и сточными водами. Коэффициент извлечения при производстве крахмала по указанной схеме может составлять 88 %.

Представленная технология — одна из наиболее часто применяемых в производстве картофельного крахмала, и ее можно успешно использовать в хозяйствах с развитым картофелеводством. В тех случаях, когда речь идет не о производстве крахмала, а о переработке нестандартной части урожая или технического брака, образующегося в процессе хранения картофеля, целесообразнее использовать картофелеперерабатывающий агрегат АПЧ-25С.

При производстве крахмала предусмотрен его выпуск в двух формах: сухой и сырой картофельный крахмал. Различают сырой крахмал марки А и марки В с влажностью 38 и 50 % соответственно. В зависимости от качества (цвета, наличия вкраплений, постороннего запаха) сырой крахмал подразделяют на три сорта (первый, второй и третий). Сырой крахмал — скоропортящийся продукт и длительному хранению не подлежит, для консервации можно использовать диоксид серы 0,05%-й концентрации.

Сухой крахмал фасуют в мешки и мелкую упаковку. Качество крахмала в соответствии с требованиями стандарта подразделяют на следующие сорта: Экстра, высший, первый и второй. Влажность крахмала должна быть 17...20 %, содержание золы 0,3...1,0%, кислотность 6...20° в зависимости от сорта. Содержание сернистого ангидрида не более 0,005 %. Важный показатель, характеризующий чистоту и белизну крахмала, — количество крапин на 1 дм2 при рассмотрении невооруженным глазом: для сорта Экстра — 80, для высшего — 280, для первого — 700 крапин. Крахмал второго сорта предназначен только для технических целей и промышленной переработки.

Гарантированный срок хранения крахмала 2 года со дня выработки при относительной влажности воздуха не более 75 %.