Методические указания к выполнению расчетно-графической работы «Разъемные и неразъемные соединения».

1. Вычертить упрощенное изображение болтового соединения, применяемого на сборочных чертежах, по условным соотношениям.

2. Вычертить изображение двух деталей, соединенных шпилькой, по действительным размерам, взятым из соответствующих стандартов на шпильку, гайку и шайбу.

3. Составить обозначение крепежных деталей по соответствующим стандартам.

4. Вычертить условное изображение швов, полученных сваркой, пайкой и склеиванием.

Для выполнения расчетно-графической работы «Разъемные и неразъемные соединения» необходимо:

- Изучить по учебникам инженерной графики материал, относящийся к винтовым линиям и поверхностям с разъемными и неразъемными соединениями.

- Изучить стандарты ГОСТ 2.307-2011, ГОСТ 2.311-68, ГОСТ 2.312-72, ГОСТ 2.313-82, ГОСТ 2.315-68.

- Ознакомиться со стандартами на крепежные изделия: болты, гайки, шпильки, шайбы.

- Выписать из таблиц 1, 2, 3 свое индивидуальное задание.

- Вычертить упрощенное изображение болтового соединения.

- Вычертить шпилечное соединение по действительным размерам, взятым из таблиц соответствующих ГОСТов.

- Составить условное обозначение крепежных деталей по соответствующим стандартам.

- Вычертить условные изображения швов сварных, паяных и клееных соединений, используя справочные материалы.

РГР 2.1

Вычертить упрощенное изображение болтового соединения, применяемого на сборочных чертежах, по условным соотношениям, т.е. по размерам, определяемым в функции от заданного номинального диаметра болта.

Для выполнения расчетно-графической работы 2.1 необходимо:

- Изучить по учебникам или справочникам по инженерной графике материал, относящийся к винтовым линиям и поверхностям с разъемными соединениями.

- Изучить стандарты ГОСТ 2.307-2011, ГОСТ 2.311-68, ГОСТ 2.315-68.

- Ознакомиться со стандартами на крепежные изделия: болты, гайки, шайбы.

- Посмотреть видеолекции по инженерной графике: лекция 8 «Виды соединения», лекция 9 «Резьба», лекция 10 «Резьбовые соединения».

- Выписать из таблицы 1 свое индивидуальное задание.

- Вычертить упрощенное изображение болтового соединения.

- Составить условное обозначение крепежных деталей по соответствующим стандартам.

РГР 2.2

Вычертить изображение двух деталей, соединенных шпилькой, по действительным размерам, взятым из соответствующих стандартов на шпильку, гайку и шайбу.

Для выполнения расчетно-графической работы 2.2 необходимо:

- Изучить по учебникам инженерной графики материал, относящийся к винтовым линиям и поверхностям с разъемными соединениями.

- Изучить стандарты ГОСТ 2.307-2011, ГОСТ 2.311-68, ГОСТ 2.315-68.

- Ознакомиться со стандартами на крепежные изделия: шпильки, гайки, шайбы.

- Посмотреть видеолекции по инженерной графике: лекция 8 «Виды соединения», лекция 9 «Резьба», лекция 10 «Резьбовые соединения».

- Выписать из таблицы 2 свое индивидуальное задание.

- Вычертить шпилечное соединение по действительным размерам, взятым из таблиц соответствующих ГОСТов.

- Составить условное обозначение крепежных деталей по соответствующим стандартам.

РГР 2.3

Вычертить условное изображение швов неразъемных соединений, полученных сваркой, пайкой и склеиванием.

- Изучить по учебникам инженерной графики материал, относящийся к неразъемными соединениями.

- Изучить стандарты ГОСТ 2.312-72, ГОСТ 2.313-82.

- Посмотреть видеолекции 8, 11 по инженерной графике.

- Выписать из таблицы 3 свое индивидуальное задание.

- Вычертить условные изображения швов сварных, паяных и клееных соединений, используя справочные материалы.