Задание для выполнения контрольной работы по дисциплине

«Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем»

Для студентов по направлению 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» профиль «Электроснабжение»

Задача 1

Для схемы, приведенной на рисунке, рассчитать уставки токовых защит: ТО без выдержки времени, ТО с выдержкой времени и МТЗ для комплектов защиты АК1 и АК2, Данные для расчета принять из таблицы 1, Материал проводов линий – алюминий, ρ=0,029·10-6 Ом·м, коэффициент надежности МТЗ Кн=1,2 Skзmin=80 Мва, Skзmах=120 Мва

Таблица 1 – Варианты заданий для задачи 1,

| № Вар | Ec, кВ | Lл1, км | Lл2, км | Sн1, МВа | Sн2, МВа | Sн3, МВа | Sном Т1, МВа | Xлуд, Ом/км | Sл1, мм2 | Sл2, мм2 | Кв | Котс | Ксз | tф |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | 4 | 6,4 | 1 | 1,2 | 2,5 | 4 | 0,08 | 240 | 185 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 0,7 |
|  | 6,3 | 5,2 | 3,7 | 1,2 | 1,6 | 1,6 | 2,5 | 0,08 | 240 | 185 | 0,92 | 1,2 | 1,3 | 0,8 |
|  | 6,6 | 7,5 | 6,1 | 1,6 | 1,2 | 2,4 | 2,5 | 0,08 | 240 | 185 | 0,95 | 1,3 | 1,5 | 0,9 |
|  | 10 | 6,1 | 6,3 | 1,4 | 1,6 | 2,4 | 2,5 | 0,08 | 185 | 150 | 0,85 | 1,05 | 2 | 1,3 |
|  | 10,5 | 8,9 | 2,7 | 1,8 | 1,6 | 1,2 | 1,6 | 0,4 | 150 | 95 | 0,9 | 1,1 | 2,5 | 1 |
|  | 11 | 5 | 7 | 1,2 | 1,5 | 2,7 | 4 | 0,4 | 150 | 120 | 0,92 | 1,2 | 1,2 | 1,3 |
|  | 20 | 8,3 | 5,1 | 1,7 | 1,7 | 2 | 2,5 | 0,08 | 95 | 75 | 0,95 | 1,3 | 1,3 | 0,6 |
|  | 21 | 5,8 | 4,6 | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 2,5 | 0,4 | 75 | 50 | 0,85 | 1,05 | 1,5 | 0,9 |
|  | 22 | 4,5 | 7,7 | 1,1 | 1,8 | 2,9 | 4 | 0,08 | 95 | 75 | 0,9 | 1,1 | 2 | 0,6 |
|  | 35 | 4,9 | 5,3 | 1,1 | 1,6 | 2,1 | 2,5 | 0,4 | 50 | 50 | 0,92 | 1,2 | 2,5 | 0,6 |
|  | 38,5 | 9,9 | 4,8 | 2 | 1,9 | 1,9 | 2,5 | 0,4 | 50 | 35 | 0,95 | 1,3 | 1,2 | 1,1 |
|  | 6 | 4,7 | 7,1 | 1,1 | 1,7 | 2,7 | 4 | 0,08 | 240 | 240 | 0,85 | 1,05 | 1,3 | 1 |
|  | 6,3 | 4,1 | 4,7 | 1 | 1,7 | 1,9 | 2,5 | 0,08 | 240 | 185 | 0,9 | 1,1 | 1,5 | 0,8 |
|  | 6,6 | 7,2 | 7,9 | 1,5 | 1,3 | 3 | 4 | 0,08 | 240 | 185 | 0,92 | 1,2 | 2 | 1,3 |
|  | 10 | 7,6 | 6,4 | 1,6 | 1,3 | 2,5 | 2,5 | 0,08 | 185 | 120 | 0,95 | 1,3 | 2,5 | 0,8 |
|  | 10,5 | 5 | 3,2 | 1,2 | 1,1 | 1,4 | 2,5 | 0,4 | 120 | 95 | 0,85 | 1,05 | 1,2 | 1,4 |
|  | 11 | 6,7 | 7 | 1,5 | 1,9 | 2,7 | 4 | 0,4 | 150 | 120 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 1,2 |
|  | 20 | 4,3 | 5 | 1,1 | 1,2 | 2 | 2,5 | 0,08 | 95 | 75 | 0,92 | 1,2 | 1,5 | 0,9 |
|  | 21 | 8,7 | 2,2 | 1,8 | 1,1 | 1,1 | 1,6 | 0,4 | 95 | 50 | 0,95 | 1,3 | 2 | 0,7 |
|  | 22 | 7,1 | 5,4 | 1,5 | 1,6 | 2,1 | 2,5 | 0,08 | 95 | 50 | 0,85 | 1,05 | 2,5 | 0,7 |
|  | 35 | 9,3 | 5,2 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,5 | 0,4 | 50 | 35 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1 |
|  | 38,5 | 9,7 | 7,1 | 2 | 1,4 | 2,7 | 4 | 0,4 | 50 | 35 | 0,92 | 1,2 | 1,3 | 0,6 |
|  | 6 | 7,2 | 5,9 | 1,5 | 1,5 | 2,3 | 2,5 | 0,08 | 240 | 185 | 0,95 | 1,3 | 1,5 | 1 |
|  | 6,3 | 6,8 | 7,1 | 1,5 | 1,2 | 2,7 | 4 | 0,08 | 240 | 185 | 0,85 | 1,05 | 2 | 0,6 |
|  | 6,6 | 9,2 | 2,7 | 1,9 | 1,7 | 1,2 | 1,6 | 0,08 | 240 | 150 | 0,9 | 1,1 | 2,5 | 1,4 |
|  | 10 | 8,7 | 3,9 | 1,8 | 1,8 | 1,6 | 2,5 | 0,08 | 185 | 120 | 0,92 | 1,2 | 1,2 | 0,6 |
|  | 10,5 | 10 | 3,7 | 2 | 1,9 | 1,6 | 2,5 | 0,4 | 150 | 95 | 0,95 | 1,3 | 1,3 | 1,4 |
|  | 11 | 7,7 | 2,8 | 1,6 | 1,3 | 1,3 | 1,6 | 0,4 | 120 | 75 | 0,85 | 1,05 | 1,5 | 0,5 |
|  | 20 | 5,6 | 7 | 1,3 | 1,1 | 2,7 | 4 | 0,08 | 75 | 50 | 0,9 | 1,1 | 2 | 0,8 |
|  | 21 | 9 | 5,6 | 1,8 | 1,8 | 2,2 | 2,5 | 0,4 | 95 | 50 | 0,92 | 1,2 | 2,5 | 0,9 |
|  | 22 | 6,3 | 3,5 | 1,4 | 1,6 | 1,5 | 1,6 | 0,08 | 75 | 50 | 0,95 | 1,3 | 1,2 | 1,4 |
|  | 35 | 8,1 | 2 | 1,7 | 1,1 | 1 | 1,6 | 0,4 | 50 | 35 | 0,85 | 1,05 | 1,3 | 1 |
|  | 38,5 | 4,1 | 6,8 | 1 | 1,7 | 2,6 | 4 | 0,4 | 50 | 35 | 0,9 | 1,1 | 1,5 | 1,2 |
|  | 6 | 5,7 | 3,3 | 1,3 | 1,1 | 1,4 | 1,6 | 0,08 | 185 | 120 | 0,92 | 1,2 | 2 | 0,8 |
|  | 6,3 | 7,5 | 5,3 | 1,6 | 1,2 | 2,1 | 2,5 | 0,08 | 240 | 150 | 0,95 | 1,3 | 2,5 | 1 |
|  | 6,6 | 9 | 2,7 | 1,8 | 1,9 | 1,2 | 1,6 | 0,08 | 240 | 150 | 0,85 | 1,05 | 1,2 | 0,9 |
|  | 10 | 6,9 | 6,5 | 1,5 | 1,7 | 2,5 | 4 | 0,08 | 185 | 120 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 1,1 |
|  | 10,5 | 8,5 | 5,3 | 1,7 | 1,5 | 2,1 | 2,5 | 0,4 | 150 | 95 | 0,92 | 1,2 | 1,5 | 1,2 |
|  | 11 | 6,7 | 4,6 | 1,5 | 1,5 | 1,9 | 2,5 | 0,4 | 120 | 95 | 0,95 | 1,3 | 2 | 0,9 |
|  | 20 | 8,5 | 6,2 | 1,7 | 1,5 | 2,4 | 2,5 | 0,08 | 95 | 75 | 0,85 | 1,05 | 2,5 | 0,5 |
|  | 21 | 7,6 | 4,6 | 1,6 | 1,7 | 1,9 | 2 | 0,4 | 75 | 50 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,1 |
|  | 22 | 8,4 | 5,5 | 1,7 | 1,6 | 2,2 | 2,5 | 0,08 | 75 | 50 | 0,92 | 1,2 | 1,3 | 1,1 |
|  | 35 | 7,4 | 5,8 | 1,6 | 1 | 2,3 | 2,5 | 0,4 | 50 | 35 | 0,95 | 1,3 | 1,5 | 0,7 |
|  | 38,5 | 4,9 | 5 | 1,2 | 1,1 | 2 | 2,5 | 0,4 | 50 | 35 | 0,85 | 1,05 | 2 | 0,5 |
|  | 6 | 6,6 | 6,2 | 1,4 | 1,9 | 2,4 | 2,5 | 0,08 | 240 | 185 | 0,9 | 1,1 | 2,5 | 0,6 |
|  | 6,3 | 7,1 | 3,1 | 1,5 | 1,7 | 1,4 | 1,6 | 0,08 | 240 | 150 | 0,92 | 1,2 | 1,2 | 1,4 |
|  | 6,6 | 8,5 | 3,1 | 1,8 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 0,08 | 240 | 120 | 0,95 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
|  | 10 | 5 | 4,7 | 1,2 | 1,6 | 1,9 | 2,5 | 0,08 | 150 | 120 | 0,85 | 1,05 | 1,5 | 1,2 |
|  | 10,5 | 7 | 2,6 | 1,5 | 2 | 1,2 | 1,6 | 0,4 | 150 | 95 | 0,9 | 1,1 | 2 | 1 |
|  | 11 | 8,2 | 2,6 | 1,7 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 0,4 | 120 | 75 | 0,92 | 1,2 | 2,5 | 0,6 |
|  | 20 | 4,9 | 7,6 | 1,1 | 1,1 | 2,9 | 4 | 0,08 | 75 | 75 | 0,95 | 1,3 | 1,2 | 1,2 |
|  | 21 | 4,8 | 7,4 | 1,1 | 2 | 2,8 | 4 | 0,4 | 95 | 75 | 0,85 | 1,05 | 1,3 | 0,5 |
|  | 22 | 8,2 | 3,4 | 1,7 | 1 | 1,5 | 1,6 | 0,08 | 75 | 35 | 0,9 | 1,1 | 1,5 | 1,1 |
|  | 35 | 6,6 | 4,5 | 1,4 | 1,1 | 1,8 | 2,5 | 0,4 | 50 | 35 | 0,92 | 1,2 | 2 | 0,6 |
|  | 38,5 | 9,8 | 5,8 | 2 | 1,1 | 2,3 | 2,5 | 0,4 | 50 | 35 | 0,95 | 1,3 | 2,5 | 1,4 |
|  | 6 | 4,9 | 4,7 | 1,2 | 1,9 | 1,9 | 2,5 | 0,08 | 240 | 185 | 0,85 | 1,05 | 1,2 | 0,8 |
|  | 6,3 | 8,9 | 5,6 | 1,8 | 1,7 | 2,2 | 2,5 | 0,08 | 240 | 185 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 1,5 |
|  | 6,6 | 5,1 | 7,1 | 1,2 | 1 | 2,7 | 4 | 0,08 | 240 | 185 | 0,92 | 1,2 | 1,5 | 0,8 |
|  | 10 | 8,9 | 5,7 | 1,8 | 1,7 | 2,2 | 2,5 | 0,08 | 185 | 120 | 0,95 | 1,3 | 2 | 0,9 |
|  | 10,5 | 4,9 | 5,4 | 1,2 | 1,2 | 2,1 | 2,5 | 0,4 | 120 | 95 | 0,85 | 1,05 | 2,5 | 0,7 |

Задача 2

Рассчитать уставки дифференциальной защиты с торможением и максимальной токовой защиты для шкафа защиты трансформатора ШЭ2607 041, Соединение обмоток трансформатора Y0/Δ, коэффициенты, применяемые в расчете – KОТС=1,3 , KОДН= 1,0, KПЕР = 2,0, fВЫР=0,02, ΔUα=0,16, ΔUβ =0,05, Kтокα= Kтокβ = 0,5, ε=0,10, β=15, Кн=1,2. Остальные данные приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Варианты заданий для задачи 2,

| № вар | Sн, МВа | Uвн, кВ | Uнн, кВ | Δu, % | I(3)кзmax | I(2)кзmin | kсз | tф |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6,3 | 105 | 6,3 | 5 | 200 | 148 | 2 | 1,1 |
|  | 10 | 105 | 6,6 | 6 | 261 | 232 | 2,3 | 0,6 |
|  | 15 | 110 | 10 | 7 | 391 | 322 | 1,9 | 1 |
|  | 25 | 110 | 10,5 | 6 | 690 | 556 | 2,1 | 1,2 |
|  | 40 | 115 | 11 | 8 | 1150 | 834 | 2,5 | 0,8 |
|  | 90 | 120 | 22 | 6 | 1951 | 1804 | 1,8 | 0,5 |
|  | 6,3 | 105 | 6,3 | 8 | 165 | 146 | 1,7 | 0,8 |
|  | 10 | 105 | 6,6 | 6 | 314 | 238 | 1,7 | 1,2 |
|  | 15 | 110 | 10 | 5 | 398 | 337 | 1,7 | 0,6 |
|  | 25 | 110 | 10,5 | 6 | 730 | 577 | 1,9 | 0,6 |
|  | 40 | 115 | 11 | 9 | 1030 | 811 | 2,4 | 0,8 |
|  | 90 | 120 | 22 | 5 | 2004 | 1805 | 1,9 | 0,6 |
|  | 6,3 | 105 | 6,3 | 5 | 169 | 142 | 2,1 | 0,6 |
|  | 10 | 105 | 6,6 | 7 | 301 | 242 | 2,3 | 0,6 |
|  | 15 | 110 | 10 | 7 | 462 | 330 | 1,9 | 0,8 |
|  | 25 | 110 | 10,5 | 6 | 752 | 567 | 1,7 | 1,1 |
|  | 40 | 115 | 11 | 7 | 973 | 831 | 2,5 | 0,8 |
|  | 90 | 120 | 22 | 5 | 2403 | 1889 | 2,4 | 0,7 |
|  | 6,3 | 105 | 6,3 | 8 | 207 | 145 | 2,1 | 0,6 |
|  | 10 | 105 | 6,6 | 7 | 289 | 239 | 2,3 | 0,8 |
|  | 15 | 110 | 10 | 9 | 456 | 318 | 2,5 | 1 |
|  | 25 | 110 | 10,5 | 9 | 673 | 560 | 2,3 | 0,7 |
|  | 40 | 115 | 11 | 7 | 1023 | 866 | 2 | 0,5 |
|  | 90 | 120 | 22 | 7 | 2398 | 1833 | 2,3 | 1,2 |
|  | 6,3 | 105 | 6,3 | 8 | 196 | 145 | 1,6 | 0,6 |
|  | 10 | 105 | 6,6 | 8 | 328 | 222 | 2,3 | 1,2 |
|  | 15 | 110 | 10 | 9 | 362 | 316 | 1,8 | 0,8 |
|  | 25 | 110 | 10,5 | 7 | 727 | 539 | 2 | 1 |
|  | 40 | 115 | 11 | 6 | 1094 | 842 | 2,3 | 0,8 |
|  | 90 | 120 | 22 | 8 | 2321 | 1860 | 1,7 | 1,1 |
|  | 6,3 | 105 | 6,3 | 7 | 169 | 149 | 1,5 | 1 |
|  | 10 | 105 | 6,6 | 8 | 319 | 225 | 2 | 1,2 |
|  | 15 | 110 | 10 | 5 | 440 | 331 | 1,8 | 1,1 |
|  | 25 | 110 | 10,5 | 6 | 713 | 564 | 2,2 | 0,7 |
|  | 40 | 115 | 11 | 7 | 1059 | 837 | 1,8 | 0,8 |
|  | 90 | 120 | 22 | 8 | 2288 | 1781 | 2,2 | 0,6 |
|  | 6,3 | 105 | 6,3 | 7 | 166 | 151 | 2,2 | 0,8 |
|  | 10 | 105 | 6,6 | 8 | 284 | 238 | 1,7 | 0,7 |
|  | 15 | 110 | 10 | 7 | 378 | 345 | 1,8 | 1,2 |
|  | 25 | 110 | 10,5 | 8 | 691 | 565 | 2 | 0,7 |
|  | 40 | 115 | 11 | 7 | 1146 | 823 | 2,4 | 0,9 |
|  | 90 | 120 | 22 | 8 | 2365 | 1784 | 1,7 | 1,2 |
|  | 6,3 | 105 | 6,3 | 7 | 186 | 152 | 1,8 | 1 |
|  | 10 | 105 | 6,6 | 6 | 279 | 225 | 1,5 | 1 |
|  | 15 | 110 | 10 | 7 | 411 | 329 | 1,8 | 0,6 |
|  | 25 | 110 | 10,5 | 7 | 606 | 551 | 1,7 | 1,3 |
|  | 40 | 115 | 11 | 8 | 1106 | 813 | 2,1 | 1,3 |
|  | 90 | 120 | 22 | 6 | 2053 | 1870 | 2 | 0,9 |
|  | 6,3 | 105 | 6,3 | 7 | 173 | 142 | 2,1 | 1,1 |
|  | 10 | 105 | 6,6 | 8 | 290 | 240 | 1,9 | 0,8 |
|  | 15 | 110 | 10 | 6 | 419 | 321 | 2,3 | 0,9 |
|  | 25 | 110 | 10,5 | 6 | 753 | 574 | 2,1 | 0,7 |
|  | 40 | 115 | 11 | 8 | 1020 | 833 | 1,8 | 1 |
|  | 90 | 120 | 22 | 7 | 2488 | 1889 | 2,3 | 1,3 |
|  | 6,3 | 105 | 6,3 | 9 | 179 | 144 | 2,3 | 1,1 |
|  | 10 | 105 | 6,6 | 6 | 273 | 224 | 2,1 | 1,2 |
|  | 15 | 110 | 10 | 8 | 460 | 332 | 1,5 | 0,5 |
|  | 25 | 110 | 10,5 | 6 | 764 | 531 | 2,2 | 1,2 |
|  | 40 | 115 | 11 | 8 | 1004 | 857 | 2,3 | 0,9 |
|  | 90 | 120 | 22 | 6 | 2091 | 1768 | 1,8 | 1,2 |