Тема: Машины для заготовки кормов, регулировки и настройки.

Цель работы: Изучить назначение, устройство, рабочий процесс, технологические регулировки и подготовку к работе косилок, косилок-плющилок, граблей, пресс-подборщиков, стогометателей, кормоуборочных комбайнов.

## Порядок выполнения темы:

- Ознакомиться с технологиями заготовки кормов и агротехническими требованиями, предъявляемыми при этом;

- Изучить	устройство,	рабочий	процесс,	регулировки	и	конструктивные	особенности сегментно-пальцевых режущих аппаратов;

- Ознакомиться с конструктивными особенностями беспальцевых режущих аппаратов для скашивания полеглых трав;

- Изучить устройство ротационно-дисковых режущих аппаратов;

- Изучить устройство, процесс работы и регулировки косилок КС-2,1; КРН-2,1; КПП-3,1.

- Уяснить принцип срезания травы различными типами режущих аппаратов;

- Изучить устройство, процесс работы и технологические регулировки граблей ГВБ-6,2;

- Изучить устройство и технологические регулировки пресс- подборщиков ПРП-1,6, ППР-Ф- 1,8-01; ПТ-165М; ПРЛ-150А;

- Ознакомиться с принципом работы кормоуборочного комбайна КПК-3000 «Палессе FH 40».

Общие сведения

Основные источники для заготовки кормов - это сеяные и естественные травы, а также кукуруза. Сено - это грубый корм, полученный в полевых условиях в результате высушивания скошенной травы до влажности 16-18%. Различают рассыпное и прессованное сено.

Сенаж - это измельченный грубый корм, полученный из трав, провяленных до 40-55%, длина частиц 2-5 см. Его хранят в анаэробных условиях (без доступа воздуха). Плотность сенажа до 400 кг/м3.

Силос получают из свежескошенных растений. Размер частиц 2-10 см, плотность трамбовки до 500 кг/м3.

Травяная мука - это корм, полученный из измельченной травы, высушенный до низкой влажности в спецсушилках и размолотой в муку.

В с/х используют косилки сегментно-пальцевые КС-Ф-2,1Б-4 и КС-Ф-1,6, а также двухбрусные сегментно - пальцевую косилку КДС-4,0. Косилки предназначены для скашивания естественных и сеянных трав и укладывания скошен- ной массы в прокос. Косилки работают на прямостоячем травостое влажностью не менее 60% и урожайность 15- 25 т/га.

Для скашивания естественных и сеянных трав, в т.ч. полеглых и высокоурожайных выпускает навесные роторные косилки КН-6, КН-7 и КН-8, имеющих 6, 7 и 8 роторов. Ширина захвата 2,4, 2,8 и 3,2 м. Количество ножей на роторе - два, частота вращения до 3000 мин-1. Высота среза 35-60 мм. Рабочая скорость до 15 км/ч. Подобную косилку, КДН- 2,7, т.е. дисковую навесную выпускает «Лидсельмаш». Здесь имеется четыре косилочных диска и два косилочных барабана. Ширина захвата 2,71 м. «Лидсельмаш» выпускает также однороторную косилку Л-502 с шириной захвата 0,85-0,95 м, двухроторную косилку Л-501- 01и с шириной захвата 1,9 м, снабженную демпфирующим устройством для предохранения от поломок при наезде на препятствия, а также косилку Л-501Д, которая может скашивать откосы под углом до 450.

Для ускорения сушки трав многие современные косилки комплектуются бильными кондиционерами, которые надламывают стебли, что сокращает время провяливания скошенных растений. Для этой цели предприятия РБ выпускают полуприцепную косилку - плющилку КПП-3,1 к трактору 14 кН, которая имеет ширину захвата 3,1 м и образует валок шириной от 1,2 до 2,0 м.

Скошенные и подвергнутые плющению травы укладываются в три валка. Может использоваться для кошения трав без плющения с укладкой скошенной массы в валки (рис.1).

Рис.1. Косилка-плющилка СН 90. Вид сзади.

Для скашивания зеленых трав, кукурузы и других силосуемых культур высотой до 1,2 м с одновременным измельчением и погрузкой в транспортные средства выпускает косилку- измельчитель КИН-Ф-1500 «Полесье-1500» к трактору 14 кН. Ширина захвата 1,5 м. Помимо уборки трав на силос, эта машина может использоваться для уборки картофельной ботвы. Ее ширина захвата 1,5 м, высота среза от 50 до 400 мм.

Для получения высококачественного корма, особенно в сложных погодных условиях, после работы косилок (исключая косилки - измельчители) применяют сеноворошилки и грабли.

Грабли-валкообразователь ГВБ-6,2 полунавесные. Ширина захвата 6,3 м, рабочая скорость до 12 км/ч, ширина валка 1,2-1,8 м. Плотность валка до 10 кг/м. Служат для укладки кормовой массы в боковые или сдвоенные валки. Грабли-валкообразователь с центральным валком ГВЦ-6,6 предназначены для укладки кормовой массы в сдвоенный валок. Работают с трактором 14 кН. Рабочая скорость 6-12 км/ч, ширина захвата 6,8 м. Количество роторов - 2, диаметр каждого ротора 3,3 м. Количество граблей на роторе 10 шт. Количество двойных зубьев на одной граблине 4 шт. Количество колес на каждом роторе 4 шт., количество колес опорного хода 2 шт. Ширина валка 1,4 м.

Из сформированных валков после высыхания массы получают рассыпное или прессованное сено. В свое время для получения рассыпного сена выпускались подборщики - копнители и стоговозы. Плотность рассыпного сена составляет 40-55 кг/м3. Поэтому для его хранения без значительных потерь нужен большой объем помещений. В этом плане преимущество получило прессованное сено, плотность которого 70-120 кг/м3. Свежескошенная трава имеет плотность 330-360 кг/м3, а силосная масса 450 кг/м3. Для сравнения приводим сведения, что плотность картофеля 620-650 кг/м3, ячменя 630-690 кг/м3.

Первые пресс-подборщики, которые были внедрены в хозяйствах республики, формировали тюки размером 0,36х0,5х0,8 м, масса которых была 10-15 кг.

Пресс-подборщики ПРФ-145 формирует рулоны диаметром 1,45 м, длиной 1,2 м, а ПРФ-180

- диаметром 1,8 м, длиной 1,5 м. Здесь масса рулона на сене 450-750 кг, на соломе 300-500 кг. Ширина захвата 1,65 м.

У всех названных пресс-подборщиков рулоны обматываются шпагатом.

Рулоны не очень удобно перевозить и хранить. В этой связи на смену рулонных машин приходят пресс-подборщики тюковые, которые предназначены для подбора валков сена или соло- мы и прессования их в прямоугольные параллелепипеды большого размера с последующей обмоткой шпагатом и выталкиванием готового тюка на стол сбрасывания.

Пресс-подборщик рулонный многоцелевой ПРМ-150, выпускаемый здесь же, может прессовать измельченную солому. Процесс работы контролируется системой автоматического контроля (САК) с электроприводом обматывающего аппарата. Масса рулона - сено 380 кг, солома 220 кг.

Здесь же выпускается обмотчик рулонов ОР-1, который предназначен для упаковки сенажа в полимерную пленку. Ширина пленки для обмотки 500 или 750 мм, размеры обматываемого рулона - диаметр 1,2-1,6 м, длина 1-1,2 м. Счет оборотов происходит электронным

счетчиком, управление процессом - при помощи гидрораспределителя трактора. Производительность 35 рул./час.

Для упаковки измельченной массы травянистых культур, а также жома и плющеного влажного зерна в полимерный рукав выпускается упаковщик силосно-сенажной массы УСМ-1. Диаметр полимерного рукава 2,7 м, длина 75 м. Плотность упаковки до 900 кг/м3. Производительность при упаковке сенажа 35 т/ч, силоса 60 т/ч, жома 90 т/ч, зерна 130 т/ч.

Рис.2. Пресс-подборщик с повышенными размерами тюка.

Агрегатируется с тракторами МТЗ-1221, МТЗ-1523. Себестоимость закладки кормов на хранение в 2,3 раза меньшая, нежели с закладкой в наземное хранилище. Потери при хранении снижаются на 10-20%.

Рис.3. Подбор провяленной массы из валка с измельчением на сенаж.

Рис.4. Кошение травы с измельчением на зеленый корм.

Рис.5. Уборка кукурузы на силос.

При изучении кормоуборочных комбайнов надо иметь в виду, что все они комплектуются жатками для грубостебельных культур, жатками для трав, а также подборщиками. Назначение жаток понятно, а для чего же применяют подборщик? Это связано с заготовкой сенажа, когда травы скашивают косилками или косилками - плющилками, затем граблями формируют валок, который затем после провяливания подбирают кормоуборочным комбайном, оборудованным подборщиком. В комбайне масса измельчается и грузится в рядом идущее транспортное средство, которым отвозится на хранение - в сенажные башни, а более часто - в облицованные бетонными плитами траншеи.

В траншеях сенажная масса разравнивается и уплотняется с помощью энергонасыщенного трактора, оборудованного бульдозерным отвалом. По окончании загрузки поверх сенажной массы расстилают полиэтиленовую пленку, которую прикрывают соломой.

Комбайны кормоуборочной прицепной «Палессе» FT40 агрегатируется с тракторами, мощность двигателя у которых 165- 250 л.с. Рабочая скорость до 10 км/ч. Комплекс для заготовки кормов К-Г-6 «Палессе» включает энергосредство (УЭС) с полунавесным комбайном «Палессе» FH40.

Универсальное энергосредство – это самоходная сельскохозяйственная машина, которая отличается способностью передавить до 100% мощности через ВОМ на рабочие органы агрегатируемых навесных машин.

Полный кормоуборочный комплекс – это «четыре в одном». Меняя адаптеры, одна и та же самоходная машина выполняет в течение сезона четыре операции:

- кошение трав с укладкой валков;

- подбор подвяленной массы из валка с измельчением на сенаж (рис.3.);

- кошение травы с измельчением на зеленый корм (рис.4.);

- уборка кукурузы на силос (рис.5.)

Каждое хозяйство может приобретать кормоуборочные комплексы в той комплектации, которая лучше всего подходит к условиям кормозаготовки в его условиях.

Универсальное энергетическое средство «Палессе» 2U250 и 2U280 с двумя ведущими мостами обеспечивает уборку кормов в экстремальных условиях – на тяжелых почвах; в условиях затяжных дождей на осенней уборке кукурузы восковой спелости.

Кормоуборочный	комплекс		«Палессе		FS80»	предназначен	для	скашивания	трав	и силосуемых культур, в том числе кукурузы в фазе восковой спелости зерна, подбора массы из валков с одновременным измельчением и погрузкой в транспортные средства. Предусмотрена возможность использования жатки для уборки трав (5,0 м), роторной жатки сплошного среза для уборки грубостебельных культур (4,5 м) и подборщика (3,0 или 4,2 м). Измельчающий аппарат барабанного типа, оборудован системой автоматической заточки ножей,	что	обеспечивает	высокое	качество		измельчения		листостебельной		массы. Доизмельчающее устройство активного типа разрушает зерна кукурузы восковой спелости. Ускоритель выброса обеспечивает высокую скорость выгрузки измельченной массы.

## Контрольные вопросы

  - Какими способами заготавливают рассыпное и прессованное сено?

  - Назовите машины, применяемые для получения сенажа.

  - Из каких деталей состоит режущий аппарат косилки КС-2,1?

  - Что такое центровка ножа?

  - Как регулируется и какая должна быть высота среза трав ко- силками?

  - Как устроена ротационная косилка?

  - Какие преимущества имеет пресс-подборщик?

  - Что надо предусмотреть для предотвращения опрокидывания стогометателя?

  - Какие преимущества имеет прессованное сено?

  - Как работает рулонный пресс-подборщик?

  - Что такое плющение и для чего оно применяется?

  - Для чего применяют косилку-плющилку КПП-3,1?

  - Каков принцип работы косилки-плющилки СН90? для чего на ней применяются бильные кондиционеры?