2 ЛЕКЦИЯ. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПИЩЕВОГО СЫРЬЯ.

1. Классификация пищевого сырья, используемого в пищевых отраслях промышленности.

2. Продукты клеточного строения.

3. Жидкие пищевые продукты.

4. Желеобразные пищевые продукты.

5. Патообразные продукты.

6. Жирные пищевые продукты.

7. Стекловидные пищевые продукты.

1. Классификация пищевого сырья, используемого в пищевых отраслях промышленности.

Пищевое сырье в большинстве – скоропортящиеся продукты, легко изменяющиеся под действием физических факторов.

Эта особенность пищевого сырья требует, чтобы при его переработке предусматривались и соблюдались во время всего процесса меры по предотвращению порчи продукта. Режимы обработки, с одной стороны должны быть наиболее щадящими, обеспечивающими достижение определенной цели обработки, а с другой – минимально воздействовать на свойства продукта, при этом должен обеспечиваться максимальный выход готового продукта из единицы сырья.

Пищевые отрасли перерабатывают огромное количество сырья – от простых минеральных соединений до живых организмов.

Прежде всего, все сырье можно разделить на две группы – неорганического и органического происхождения. Однако, существующие классификации продуктов по их происхождению, химическому составу или органолептическим свойствам хотя и просты, но не объединяют сырье по наиболее общим их свойствам, от которых зависит влияние последующей обработки механическими, химическими, электрофизическими и другими способами.

2. Продукты клеточного строения

К продуктам клеточного строения, или волокнистым пищевым продуктам, относят пищевые продукты, содержащие волокнистые структуры, образующие нерегулярный каркас (сетку), определяющий в основном консистенцию продукта. Структура фруктов и овощей образована растительными волокнами. Структурная волокнистая сетка имеет нерегулярный характер. Ее образование зависит от вида, возраста, созревания продукта, так что прочностные свойства и консистенция продукта одного вида может варьировать в широких пределах.

В процессе обработки, например, при измельчении, клеточная структура продукта разрушается и их можно рассматривать как обычные дисперсные системы.

Дисперсные системы – это образования из двух или большего числа фаз (тел) с сильно развитой поверхностью раздела между ними.

В дисперсных системах по крайней мере одна из фаз – дисперсная фаза – распределена в виде мелких частиц (кристалликов, нитей, плёнок или пластинок, капель, пузырьков) в другой, сплошной, фазе – дисперсионной среде.

3. Жидкие пищевые продукты

К жидким пищевым продуктам относят продукты, которые легко растекаются при комнатной температуре. Типичными жидкими продуктами являются: молоко, соки, различные напитки, а также, сиропы, некоторые соусы и др. К жидким продуктам часто относятся продукты с заметным включением твердых частиц: соки с фруктовой мякотью, пюре и др.

Наиболее характерным фактором, определяющим свойства жидких пищевых продуктов, является вязкость. Значительное повышение вязкости вызывает гомогенизация (создание однородной структуры), а при пастеризации происходит незначительное ее снижение.

Пастеризация – уничтожение микроорганизмов в жидких пищевых продуктах посредством длительного однократного нагревания до температуры ниже 100 °С.

Вязкость фруктовых соков зависит в основном от содержания пектиновых веществ.

Вязкость сиропов и меда в большой мере зависит от концентрации сахаров.

В продуктах, получаемых при кипячении разбавленных сахарных растворов, происходит инверсия (превращение сахарозы в смесь глюкозы и фруктозы), степень которой зависит от условий выпаривания. Это вызывает снижение вязкости сиропов. Поэтому для получения наиболее высокой их вязкости следует поддерживать мягкие условия кипения.

4. Желеобразные пищевые продукты.

К желеобразным пищевым продуктам относят:

• фруктовые желе;

• желатиновые десерты;

• творог;

• и другие, состоящие в основном из полимерных углеводов (крахмал или агар) или из белков (глобулин, желатин).

Качество этих веществ определяется их желеобразующей способностью при определенной концентрации в воде. В значительной степени это зависит от функциональных свойств гелей.

В пищевой промышленности широко используются растительные камеди, крахмальные, пектиновые гели, желатин и яичный альбумин.

Камеди – высокомолекулярные углеводы, являющиеся главными компонентами экссудатов (соков), выделяемых растениями при механическом повреждении коры. Камеди представляют собой растворимые в воде или набухающие в ней полимеры моносахарида – глюкозы, галактозы, арабинозы, рамнозы, глюкуроновой кислоты. К камедям так же относится полисахароза микроорганизмов.

Камеди используют в пищевой промышленности в качестве клеев, стабилизаторов эмульсий и суспензий, в качестве раствора высокой вязкости.

Водные суспензии натуральных крахмалов не обладают желирующими свойствами. При нагревании до определенной температуры крахмальные зерна набухают, образуется гель, прочность которого зависит от типа и концентрации крахмала, условий его образования, реакции среды (рН), температуры. При охлаждении вязкость геля повышается. Чрезмерная варка уменьшает его вязкость.

В невареных продуктах большая часть крахмала находится в виде зерен со сравнительно низкой степенью гидратации. Эти зерна расположены внутри клеток, так что свойства продуктов зависят главным образом от свойств целой клетки и клеточных агломератов. Разрушение клеток при варке, дроблении, измельчении и других подготовительных операциях освобождает различные количества крахмальных зерен.

Количество и качество обводненного крахмала во многом определяют свойства вареного продукта, т.е. консистенция вареных крахмалосодержащих продуктов, таких как картофель и рис, определяется состоянием крахмала вследствие его набухания при варке.

Пектиновые соединения имеются во всех фруктах и овощах. Они являются цементирующим материалом для срединных пластинок между клетками и для уплотнения клеточных стенок. Пектин способен образовывать сахарокислотное желе, поэтому широко используется в пищевой промышленности.

В промышленности большое значение имеет время, необходимое для образования при определенной температуре желе из раствора пектина заданной концентрации. Образование желе в большей степени зависит от температуры, чем от времени.

При производстве кондитерских изделий, десертов используют желатин. Его получают из коллагена – главной составной части соединительной ткани кожи, костей животных и птицы.

Желатин образует плотный гель из охлажденного золя при низких концентрациях (0,5-1%). Полагают, что переход золя в гель и обратно происходит при следующих температурных условиях: Золь 40°С <=> 30°С Гель.

После образования геля его жесткость повышается со временем: вначале быстро, затем более медленно.

Применение яичного белка в пищевой промышленности основано на его способности (в нативном состоянии) образовывать устойчивые пены, которые могут удерживать сравнительно большое количество других ингредиентов.

5. Пастообразные продукты.

К пастообразным продуктам относятся макароны, вермишель, другие продукты, полученные путем экструдирования через отверстия холодного теста, состоящего из муки и воды.

6. Жирные пищевые продукты.

К жирным пищевым продуктам относят сливочное масло, маргарин, шоколад, майонез, мороженое и другие продукты. Большое содержание жира в этих продуктах определяет их структуру, что и является причиной их выделения в отдельную группу.

Качество сливочного масла и маргарина во многом определяется структурой продукта. Потребитель обычно отдает предпочтение продукту, легко разрезаемому и обладающему способностью к намазыванию. Известно, что на эти свойства главное влияние оказывают состав кристаллов жира и их размеры, обуславливаемые температурой и другими условиями производственного процесса. Полагают, что способность масла к резанию так же зависит от размера водяных капелек, а это, в свою очередь, от производственного процесса.

Структура сливочного масла представляет собой сплошную дисперсионную среду молочного жира, в которой распределена дисперсная фаза, состоящая из капель водного раствора, молочного белка, минеральных солей, лактозы и других компонентов молока.

Явно выраженное и устойчивое действие на структуру сливочного масла оказывает скорость охлаждения: после пастеризации быстро охлажденные сливки дают более твердое масло.

В мороженом содержание жира меньше (обычно в пределах 12-14%), хотя его состояние оказывает решающее воздействие на структуру и свойства продукта, однако на консистенцию мороженого заметно влияют размеры кристаллов льда, лактозы и количество введенного при взбивании воздуха, а также добавляемые к смеси эмульгаторы и стабилизаторы.

Масса какао, или горький шоколад, представляет собой сплошную среду масла какао, в которой распределены дисперсные частицы других нежирных компонентов. В ней нет шариков водного раствора, характерных для сливочного масла. Во время приготовления шоколадной массы в нее вбиваются мельчайшие пузырьки воздуха, которые оказывают заметное влияние на структуру шоколада. В плиточном шоколаде содержится много сахара и молочных сухих веществ, вкусовые соединения, эмульгаторы (лецитин) и масло какао.

Характерные структурные свойства шоколада определяются главным образом липидными компонентами. Масло какао имеет более узкий диапазон пластичности по сравнению с другими жирами. Температура плавления масла какао 28-39°С. При комнатной температуре оно застывает, становится ломким и утрачивает маслянистость, при температуре 36°С – плавится, что является весьма полезным свойством.

На свойства шоколада влияет ряд производственных условий. При повышении степени обжарки бобов какао снижается вязкость расплавленной массы, которая увеличивается при продолжительном диспергировании (коншировании). Условия застывания массы шоколада сильно влияют на консистенцию и свойства готового продукта. На практике это означает необходимость непрерывного перемешивания и регулирования скорости теплоотдачи.

7. Стекловидные пищевые продукты.

Типичным стекловидным продуктом является леденцовая карамель. Это аморфный продукт, состоящий из застывших перенасыщенных сахарных сиропов, обладающий низкой упругостью (эластичностью), разламывающийся под действием избыточного напряжения, то есть обладающий типичными свойствами стекла. Карамели стекловидного типа имеют сплошную гомогенную некристаллическую структуру, состоящую из почти обезвоженной смеси углеводов с низкой молекулярной массой.

Красители и кристаллические вещества мало влияют на ее структуру.

Леденцовую карамель производят путем выпаривания воды из концентрированного сиропа сахарозы, смешанной с инвертным сахаром и патокой.

Выраженное действие на консистенцию карамели оказывает содержание воды. При содержании воды 4% карамель имеет более мягкую консистенцию. По мере снижения содержания воды твердость продукта быстро повышается, достигая пика при 1,5%.

Кристаллизацию сахарозы в перенасыщенном сиропе во время охлаждения замедляют антикристаллизаторами – патокой или инвертным сахаром.

Инвертный сахар содержится во всех видах карамели, так как при нагревании сахарных сиропов нельзя избежать гидролиза сахарозы на глюкозу и фруктозу.