## Корпуса ПК. Виды, характеристики, форм-фактуры Прямой доступ к памяти. Прерывания. Драйверы. Спецификация P&P

Корпуса ПК. Виды, характеристики, форм-фактор.

Корпус системного блока типично представляет собой металлическое шасси и снимаемую оболочку, а также пластиковую переднюю панель для придания системному блоку эстетического вида. Как было сказано ранее, корпус системного блока содержит основные компоненты компьютерной системы. Существует множество разновидностей корпусов ПК. Каждая разновидность обладает характеристиками, рассчитанными для работы в определенной среде. Основными характеристиками корпуса являются следующие:

·    вентиляционные возможности;

·    общая емкость жестких дисков;

·    портативность;

·    способы установки печатных плат;

·    площадь основания (footprint) — объем пространства рабочего стола, занимаемый корпусом.

В рамках данного списка характеристик можно выделить следующие четыре основных типа корпусов ПК.

·   Настольные (desktop). ПК предназначены для горизонтального размещения на офисном рабочем столе, с клавиатурой и мышью, располагаемыми перед ними, и с монитором, помещаемым сверху корпуса. По габаритам такие корпуса в ширину больше, чем в высоту.

·   Настольные низкого профиля (low-profiledesktop). Особая разновидность настольного корпуса уменьшенной высоты, достигаемой применением специальной объединительной платы (backplane), которая вставляется в слот расширения на материнской плате и позволяет монтировать платы расширения горизонтально.

·  Башни (tower). Корпуса вертикального типа, обычно размещаемые под столом, чтобы сэкономить полезную площадь рабочего места. Минибашни (minitower) имеют малый размер, а башни среднего размера (midtower) ростом повыше, но меньше полноразмерного tower. Вертикальные корпуса можно также ставить на стол. Внутри их устройство подобно устройству плоских корпусов. В отличие от своих более высоких родственников, мини-башни не предоставляют изобилие внутреннего пространства для размещения плат расширения или дисководов.

·  Портативные (portable), также называемые ноутбуками (notebook) или лэптопами (laptop). Предназначены освободить пользователя от привязи к одному рабочему месту и предоставить возможность мобильности. Возможности современных портативных компьютеров ставят их в большинстве случаев в один ряд с настольными системами.

Форм фактор корпусов — это по сути стандарт размеров под материнские платы. Разные виды корпусов могут иметь разные форм — факторы. Их очень много, самые популярные:

1.   АТ — весьма старый форм-фактор для материнских плат, который был популярен до 2000 года (на данный момент не используется или используется в «древних» ПК).

2.    АТХ – стандарт, который присутствует на сегодняшний день для персональных компьютеров. АТХ (305х244мм) – это форм- фактор для полноразмерной системной платы в ПК (определяет размер корпуса, количество разъёмов расположение креплений и др. характеристик). Что касается micro ATX и mini ATX – это уменьшенные разъёмы для материнских плат, которые используются для компактных ПК (могут быть урезаны до 170мм).

3.   ITX и Mini ITX- очень маленький размер (170 x 170 мм). Данный типоразмер редко использую для домашних компов. Но в принципе для корпусов FullDesktop и  SlimLine это вполне хороший вариант. Как и форм-факторы микро и мини АТХ, он характерен для компактных, недорогих компьютеров, которые не предназначены для выполнения сложных операций.

Блоки питания. Виды, характеристики, форм-фактуры.

Компьютерный блок питания (или сокращенно — блок питания, БП) — вторичный источник электропитания, предназначенный для снабжения узлов компьютера электроэнергией постоянного тока путём преобразования сетевого напряжения до требуемых значений.

Блок питания в компьютере, в том числе и в домашнем компьютере., является, наверное, самым основным компонентом из составляющих узлов ПК. От него напрямую зависит правильность и стабильность работы всего компьютера.

Блок питания- это преобразователь электрической энергии поступающей из сети переменного тока в энергию, которая предназначена для питания всей аппаратной части компьютера. Стандартное сетевое напряжение это 220В 50Гц . Выходы постоянного тока в +5В, +12В и +3,3В +3,3В и +5В используются для питания всех электронных компонентов, +12В используются для питания электродвигателей, в CD/DVD приводах, жёстких дисках, и от +12В питаются вентиляторы охлаждающей системы. Блоки питания постоянно совершенствуются, принимаются новые стандарты, и изменяются требования к ним. Вот перечень принимаемых стандартов:

Блоки питания стандарта АТ:

АТ был первым стандартом, который использовался в компьютерных блоках питания. Он появился одновременно с первыми IBM-совместимыми компьютерами и применялся вплоть до 1995 года. На выходе этих блоков питания было четыре постоянных напряжения...

Блоки питания стандарта ATX:

ATX новый стандарт, где было увеличено число линий напряжения на выходе. стандарту ATнеобходимо было напряжение в +3,3 В, соответственно такая линия и была добавлена, а также линия +5 В SB (Stand-By)...

Блоки питания стандарта ATX 12V (АТХ 2.03):

Переход на новый стандарт был необходим, так как в 2000 году, появляется новый процессорIntelPentium 4, который требовал большей мощности блока питания. До него стабилизатор процессора питался от шины +5 Вольт , и если процессор имел мощность 50 Ватт , то сила тока получалась 10 А. При такой нагрузке появились некоторые проблемы с монтажом. Поэтому было принято решение питать стабилизатор процессора от +12V. Соответственно пришлось добавить четырех контактный разъем , который имел два питающих контакта по +12V.

Блоки питания стандарта ATX 12V 2.0 (ATX 2.2):

В этом стандарте были внесены некоторые изменения: убрано напряжение питания-5В, и разъем AUX. Этот разъем предполагал дополнительное питание для материнской платы по шинам +5 и +3.3 В и немного напоминал по внешнему виду AT-разъем. В новом стандарте появились сразу 2-е шины +12 Вольт. Это было сделано для того чтобы «разгрузить» эту шину.

Стандарты массово- выпускаемых блоков питания БП:

·        Импульсный блок питания массового персонального компьютера мощностью 450 Вт (FSP ATX-450PNF)

·        БП форм-фактора SFX.

·        БП форм-фактора TFX.

·        БП форм-фактора Flex-ATX.

·        Дублирование блока питания с поддержкой горячей замены в отказоустойчивом сервере

·        Блок питания ноутбука ASUS.

Блок питания входит в комплект корпуса, отдельно продаются редко (в РФ). Ненадежный БП не только сам выйдет из строя, но и "унесет за собой в могилу" почти все элементы ПК. В поставку корпуса одного типа могут входить различные блоки, в частности, отличающиеся мощностью.

Существует несколько стандартных значений мощности: 200Вт, 230Вт, 235Вт, 250Вт, 280Вт, 300Вт, 350Вт, 400Вт, 2х300Вт, 2x337Вт, 700Вт. Это полезная мощность, т.е. выдаваемая в нагрузку. Верхние значения - это блоки питания с резервной мощностью (удвоенной, утроенной).

·        для офисных ПК почти всегда достаточно мощности 200Вт.

·        для домашнего мультимедийного ПК можно порекомендовать 230-250Вт.

·        для рабочих станций (с "тяжелыми" приложениями) достаточно 300 Вт.

Прямой доступ к памяти. Прерывания. Драйверы. Спецификация P&P.

Термин прямой доступ к памяти (ПДП, DMA - DirectMemoryAccess) возник на заре развития процессорной техники. Этот термин фактически  означает прямой доступ к памяти со стороны периферийного устройства без участия процессора. Смысл такого доступа очевиден: освободить процессор от рутинных операций пересылки данных между внешним устройством и памятью, а также из памяти в память, и за счёт этого сэкономить ресурс процессора (процессорное время), чтобы повысить его производительность на операциях обработки данных.

То устройство (функциональный узел), которое управляет пересылкой данных, называется контроллером ПДП. По мере развития процессорной техники, контроллеры ПДП стали многоканальными, что позволило поддерживать несколько каналов доступа к памяти от разных периферийных устройств, а также  и из памяти в память.

У сигнальных процессоров ADSP-2185M есть два варианта доступа к внутренней памяти процессора со стороны внешнего устройства: IDMA  и BDMA. Сигнальные процессоры Blackfin  ADSP-BF523 имеют канал доступа Host DMA к памяти процессора со стороны внешнего устройства.

Режим DMA поддерживается на интерфейсах компьютера: ISA, PCI, PCI Express. Но для осуществления пересылок по DMA необходимо, чтобы периферийное устройство (вставленная в слот плата) поддерживала DMA.

Прерывание (англ. interrupt) — сигнал от программного или аппаратного обеспечения, сообщающий процессору о наступлении какого-либо события, требующего немедленного внимания. Прерывание извещает процессор о наступлении высокоприоритетного события, требующего прерывания текущего кода, выполняемого процессором. Процессор отвечает приостановкой своей текущей активности, сохраняя свое состояние и выполняя функцию, называемую обработчиком прерывания (или программой обработки прерывания), которая реагирует на событие и обслуживает его, после чего возвращает управление в прерванный код.

В зависимости от источника возникновения сигнала прерывания делятся на:

·        асинхронные, или внешние (аппаратные) — события, которые исходят от внешних аппаратных устройств (например, периферийных устройств) и могут произойти в любой произвольный момент: сигнал от таймера, сетевой карты или дискового накопителя, нажатие клавиш клавиатуры, движение мыши. Факт возникновения в системе такого прерывания трактуется как запрос на прерывание (англ. Interruptrequest, IRQ) - устройства сообщают, что они требуют внимания со стороны ОС;

·        синхронные, или внутренние — события в самом процессоре как результат нарушения каких-то условий при исполнении машинного кода: деление на ноль или переполнение стека, обращение к недопустимым адресам памяти или недопустимый код операции;

·        программные (частный случай внутреннего прерывания) — инициируются исполнением специальной инструкции в коде программы. Программные прерывания, как правило, используются для обращения к функциям встроенного программного обеспечения (firmware), драйверов и операционной системы.

Дра́йвер (англ. driver, мн. ч. дра́йверы[1]) — компьютерное программное обеспечение, с помощью которого другое программное обеспечение (операционная система) получает доступ к аппаратному обеспечению некоторого устройства. Обычно с операционными системами поставляются драйверы для ключевых компонентов аппаратного обеспечения, без которых система не сможет работать. Однако для некоторых устройств (таких, как видеокарта или принтер) могут потребоваться специальные драйверы, обычно предоставляемые производителем устройства.

Для большинства устройств драйверы уже имеются в составе операционной системы.

Однако многие устройства неизвестны даже самым свежим версиям ОС. Ежедневно производители выпускают новые принтеры, более современные видеокарты. Даже привычные мышки «обрастают» огромным количеством необычных кнопок.

Если драйвер не устанавливается автоматически, то в таких случаях на экране появляется нелюбимая многими надпись: «Устройство установлено неправильно». Эта проблема легко решается — нужно установить необходимый драйвер. Вручную установить, ведь операционная система уже сообщила — в её коллекции нет подходящей программы-«переводчика» для работы с данным устройством.

Для ручной установки драйвера, прежде всего, посмотрите в коробку, в которой вам продали устройство. Как правило, вместе с устройствами поставляются компакт-диски с записанными на них программами. Вставив диск в привод, ответьте на несколько простых вопросов системы, которые появятся в мастере нового оборудования, и драйвер установлен!

Если устройство попало к вам без диска или он затерялся, то самую свежую версию драйвера всегда можно найти на сайте производителя и скачать её оттуда. Посмотрите на марку нового оборудования и поищите официальный сайт этой модели. Просто вводим впоисковик (Google или Яндекс) название фирмы и модели устройства.

PlugandPlay - это стандарт компьютерной индустрии для автоматизации процесса добавления новых возможностей к вашему компьютеру или изменения адаптеров PCMCIA в вашем портативном компьютере. Технология PlugandPlay возникла в связи с историческими проблемами, связанными с установками звуковых карт на компьютеры, работавших под управлением DOS или Windows3.1+; поддержка этой технологии гораздо важнее для тех, кто использует средства мультимедиа или играет в компьютерные игры, чем для любой другой категории пользователей.

Компьютеры, поддерживающие технологию PlugandPlay и оборудованные PlugandPlay-адаптерами, не требуют файлов config.sys и autoexec.bat. Каждый раз, когда вы запускаете Chicago, операционная система проверяет, какие адаптеры и периферийное оборудование, такое как принтеры, видеоадаптеры, инсталлированы на вашем компьютере. Далее она присваивает каждой карте свои собственные параметры: прерывания (IRQ), канал прямого доступа к памяти (DMA) и адреса портов. Наконец, стартовый процесс загружает только те драйверы, которые поддерживают установленные аппаратные средства. Если вы имеете портативный компьютер с одним или более слотов PCMCIA, то технология PlugandPlay предоставляет процесс, называемые горячей заменой. Если вы заменили сетевую карту PCMCIA на модем PCMCIA, то раздел PlugandPlay операционной системы заметит эту замену, выгрузит драйвер сети и установит драйвер модема. Конечно, Chicago поддерживает адаптеры и другие унаследованные драйверы, которые не являются PlugandPlay. Если такие устройства, как акустические карты с присоединенными дисководами CD ROM, требуют драйверы DOS и резидентные приложения DOS (terminate-and-resident - TSR) (например, mscdex.exe для CD ROM), то вам необходима соответствующая запись в config.w40 и autoexec.w40, заменителях config.sys и autoexec.bat. Когда вы устанавливаете Chicago, приложение Setup (установка) автоматически создаст эти записи. Если вы используете утилиты сжатия данных, такие как Stacker3.x, то Chicago добавляет необходимые записи в config.w40, и проблем с обработкой сжатых томов на диске возникать не должно.