# Тема: Технологии ArcNet, Token Ring, 100BaseVG-AnyLAN

## Технология Arcnet

Arcnet (Attached Resource Computer NetWork) - простая, недорогая, надежная и достаточно гибкая архитектура локальной сети. При подключении устройств в Arcnet применяют топологии "шина" и "звезда". Метод управления доступом станций к передающей среде - маркерная шина (Token Bus). Этот метод предусматривает следующие правила:

- Один из компьютеров создает маркер (сообщение специального вида), который последовательно передается от одного компьютера к другому;

- Все устройства, подключенные к сети, могут передавать данные, только получив маркер (разрешение на передачу);

- В любой момент времени только одна станция в сети обладает таким правом;

- Данные, передаваемые одной станцией, доступны всем станциям сети;

- Если станция желает передать сообщение другой станции, она должна дождаться маркера и добавить к нему сообщение, дополненное адресами отправителя и назначения. Когда пакет дойдет до станции назначения, сообщение будет откреплено от маркера и передано станции.

Передача каждого байта в Arcnet  выполняется специальной посылкой, состоящей из трех служебных битов и восьми битов данных. В начале каждого пакета передается начальный разделитель, который состоит из шести служебных битов. Начальный разделитель выполняет функции заголовка пакета.

В Arcnet определены 5 типов пакетов:

- приглашение к передаче; станция, принявшая этот пакет, получает право на передачу данных;

- запрос о готовности к приему данных;

- пакет данных;

- подтверждение приема; этот пакет высылается в ответ на запрос о готовности к приему, а также после приема каждого пакета данных без ошибок;

- неготовность к приему; этот пакет высылается в ответ на запрос о готовности к приему, а также если принят пакет с ошибкой.

Для организации сети Arcnet необходим соответствующий сетевой адаптер. В качестве передающей среды используются: витая пара, коаксиальный кабель RG-62 с волновым сопротивлением 93 Ом или оптоволоконный кабель. Скорость передачи данных - 2,5 Мбит/с.

Ограничения для сети Arcnet приведены в табл.1.

Таблица 1. Ограничения для сети Arcnet

| Максимальная длина кабеля, который идет к активному концентратору | 300 м |
| --- | --- |
| Минимальное расстояние между рабочими станциями, подключенными к одному кабелю | 0,9 м |
| Максимальная длина сети по самому длинному маршруту | 6000 м |
| Максимальное расстояние между рабочей станцией и пассивным концентратором | 30 м |
| Максимальное расстояние между активным и пассивным концентраторами | 30 м |
| Максимальное расстояние между двумя активными концентраторами | 600 м |

Достоинствами сети Arcnet являются низкая стоимость сетевого оборудования по сравнению с Ethernet и большая длина сети (до 6 км). Однако низкая скорость передачи данных, составляющая 2,44 Мбит/с, ограничивает применение сетей Arcnet.

## Технология Token Ring

Этот стандарт предложен фирмой IBM. В качестве передающей среды применяется неэкранированная витая пара, экранированная витая пара, оптоволоконный кабель. Скорость передачи данных - 4 Мбит/с или 16 Мбит/с. В качестве метода управления доступом станций к передающей среде используется метод маркерного кольца, который рассчитан на топологию "логическое кольцо". Основные положения этого метода:

- компьютеры подключаются к сети по топологии "звезда" или "кольцо": рабочие станции сети Token Ring подключаются радиально к концентратору, концентраторов может быть несколько, и в этом случае они объединяются в кольцо;

- все устройства, подключенные к сети, могут передавать данные, только получив разрешение на передачу (маркер). Маркер передается по кольцу, минуя каждую рабочую станцию в сети. Рабочая станция, располагающая информацией, которую необходимо передать, может добавить к маркеру кадр данных. В противном случае (при отсутствии данных) она просто передает маркер следующей станции;

- в любой момент времени таким правом обладает только одна станция сети.

Этот метод напоминает Arcnet, так как тоже использует маркер, передаваемый от одной станции к другой. В отличие от Arcnet, при методе доступа Token Ring имеется возможность назначать различные приоритеты разным рабочим станциям.

В сетях Token Ring используются пакеты трех типов:

- пакет управление/данные; с помощью этого пакета выполняется передача данных или команд управления работой сети;

- маркер (Token); станция может начать передачу данных только после получения такого пакета. В одном "кольце" может быть только один маркер и, соответственно, только одна станция с правом передачи данных;

- пакет сброса; посылка такого пакета вызывает прекращение любых передач.

Сети Token Ring не рассчитаны на большие расстояния. Все компьютеры должны быть расположены на одном или двух этажах здания. Ограничение для сетей Token Ring приведены в табл. 2.

Таблица 2. Ограничения для сети Token Ring

| Максимальное количество концентраторов в сети | 12 |
| --- | --- |
| Минимальное количество рабочих станций в сети | 96 |
| Максимальная длина кабеля между двумя концентраторами | 45 м |
| Максимальная длина кабеля, соединяющая все концентраторы в сети | 120 м |

## Технология 100BaseVG-AnyLAN

Данная технология представляет собой высокоскоростное расширение стандарта IEEE 802.3 (100BaseT). Она была разработана с целью объединить в одном стандарте поддержку Ethernet и Token Ring и рассчитана на передачу данных со скоростью 100 Мбит/с по витой паре или оптоволокну.

Сети, построенные по технологии 100VG (стандарт IEEE 802.12) поддерживает форматы данных и топологии сетей Ethernet и Token Ring ("общая шина", "кольцо", "звезда"). Физическая топология - обязательно "звезда", петли и ветвления не допускаются. При каскадном подключении хабов между ними допускается только одна линия связи. Образование резервных линий возможно лишь при условии, что в каждый момент активна ровно одна.

Стандартом предусмотрено до 1024 узлов в одном сегменте сети, но из-за снижения производительности сети реальный максимум - 250 узлов. Похожими соображениями определяется и максимальное удаление между узлами - 2,5 км.

Стандартом не допускается объединение в одном сегменте систем, использующих одновременно форматы Ethernet и Token Ring. Для таких сетей предназначены специальные мосты. Между двумя узлами одной сети не может быть более семи мостов.

Для Ethernet-сегментов используются кабели, содержащие четыре неэкранированные витые пары. Одна пара служит для передачи данных, одна - для разрешения конфликтов; две оставшиеся пары не используются. При работе с экранированными кабелями, характерными для сетей Token Ring, используются также две витые пары, но при вдвое большей частоте (благодаря тому, что кабель экранирован). При передаче по такому кабелю каждая пара используется в качестве фиксированного однонаправленного канала. По одной паре передаются входные данные, по другой выходные. Стандартное удаление узлов, на котором гарантируются параметры передачи, - 100 м для пар третьей и четвертой категории и 200 м для пятой.