- Постоянный ток

  - Законы Ома и Кирхгофа

Закон Ома для участка цепи, не содержащего ЭДС:

Ток, протекающий через сопротивление (R), прямо пропорционален напряжению на его зажимах и обратно пропорционален этому сопротивлению.

Первый закон Кирхгофа:

Алгебраическая сумма токов в узле схемы равна нулю; или сумма подтекающих к узлу токов равна сумме утекающих от него токов.

Второй закон Кирхгофа:

Алгебраическая сумма падений напряжений во всех сопротивлениях контура равна алгебраической сумме ЭДС в этом контуре.

Рассмотрим два примера на применение законов Ома и Кирхгофа:

Пример №1:

Как изменятся показания приборов (рис. 1) при перемещении движка переменного сопротивления вправо?

А

А1

А2

А3

А4

V4

I

I2

I1

I3

I4

R2

R1

R3

R4

U

Рис. 1

Решение:

- Указываем на схеме направления токов I– I4

- Определяем характер изменения общего сопротивления цепи и отдельных ее участков.

Замечание: Увеличение и уменьшение сопротивлений, а также токов и напряжений будем отмечать стрелкой, направленной соответственно вверх или вниз.

При перемещении движка вправо сопротивление R3 уменьшается, т.е. ↓R3

a)

б)

в)

- По закону Ома определяем ток в общей цепи (I):

(ток увеличился)

- По закону Ома для участка цепи определяем ток (I1):

(ток не изменился)

- Ток (I2) определяем по первому закону Кирхгофа:

(ток увеличился)

- Напряжение (U4) определяем по второму закону Кирхгофа:

Следовательно,

(напряжение U4 уменьшилось)

- Ток (I4) определяем по закону Ома:

(ток уменьшился)

- Ток (I3) не удается определить по закону Ома

–  неопределенность,

поэтому следует воспользоваться первым законом Кирхгофа:

(ток увеличился)

Вывод: При перемещении движка переменного сопротивления R3 вправо показания приборов изменятся следующим образом:

| A | A1 | A2 | A3 | A4 | V4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ↑ | const | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ |

Ниже приводится задание №1 для самостоятельной проработки студентами. (Номер варианта рисунка определяется преподавателем).

  - Задание №1 для индивидуального решения

V2

R4

R2

R5

Рис.1.2

A

U

V1

A1

R1

A3

R3

Как изменятся показания приборов при перемещении движка переменного сопротивления вправо?

R1

V2

Рис.1.6

U

A2

А1

А3

R3

R4

R2

R4

R3

R1

А

U

R2

V4

А3

А1

R5

Рис.1.5

А1

Рис.1.4

U

R1

R3

R5

А3

R4

R2

А2

V1

Рис.1.3

А2

R1

U

R2

R3

V3

А1

А3

R4

R5

V5

R4

А1

А3

R2

V5

R5

R1

Рис.1.1

U

R3

R4

Рис.1.11

U

А1

А4

R2

V5

R3

R1

R2

Рис.1.12

U

R4

R3

R1

A1

V4

R2

R2

Рис.1.9

U

V2

R4

A

R3

R5

R2

U

Рис.1.10

R3

A

R4

R1

V1

V3

R1

A

Рис.1.7

U

A2

А1

R2

V4

R4

R3

R4

R1

Рис.1.8

U

V1

V3

R3

R2

A2

R2

Рис.1.15

A

U

R2

R1

R3

V4

R3

R5

Рис.1.17

U

R4

A

R2

R1

V4

R3

Рис.1.18

U

R5

A

R1

V4

V3

R4

R2

R3

R5

Рис.1.16

U

R4

A

R2

V5

V2

R2

R5

Рис.1.13

A

U

R4

R1

R3

V1

R1

R3

Рис.1.14

U

R2

A3

V3

A