Раздел 1.

  - Что понимают под обеспечением надежности машин? Сформулируйте основные направления стандартизации в области надежности машин.

  - Дайте определение надежности машин. Какие свойства включает понятие надежности объекта? В чем различие свойств безотказности и долговечности объекта?

  - Перечислите состояние объекта с точки зрения надежности. Когда наступает неработоспособное состояние объекта (технической системы)?

  - Возможна ли дальнейшая эксплуатация объекта при достижении им предельного состояния?

  - Поясните разницу между восстанавливаемыми и невосстанавливаемыми объектами.

  - Что такое отказ? Каковы его разновидности в зависимости от причин возникновения, характера проявления, группы сложности, взаимосвязи и способа обнаружения?

  - В чем отличие понятия «отказ» от понятия «повреждение»? В результате каких основных процессов возникают отказы элементов машин?

  - Назовите перечень (характер) отказов элементов машин. Какие отказы характерны для сельскохозяйственных машин?

  - Приведите классификацию показателей надежности. Перечислите оценочные показатели надежности машин.

  - Какими показателями оценивается безотказность объекта? Дайте краткую их характеристику и приведите примеры расчета.

  - Что такое долговечность объекта? Перечислите и дайте определение показателей долговечности. Что понимают под ресурсом, гамма-процентным ресурсом и сроком службы?

  - Какие основные и вспомогательные показатели используют для оценки ремонтопригодности объекта? Задайтесь условными исходными данными и решите задачи по определению этих показателей.

  - Перечислите показатели сохраняемости объекта. Показателями какого свойства объекта они соответствуют по своей сути?

  - Назовите и дайте определение комплексных показателей надежности машин. Как определяют коэффициенты готовности и технического использования? Приведите примеры расчета.

  - Почему у невосстанавливаемых объектов совпадают значения наработки до отказа и среднего ресурса? Почему не совпадают значения аналогичных показателей у восстанавливаемых объектов (наработка на отказ и средний ресурс)?

Раздел 2.

  - Какие физические процессы вызывают снижение надежности машин в эксплуатации?

  - Приведите и охарактеризуйте структуру физико-вероятностной модели.

  - Объясните схему формирование отказа изделия для одного из выходных параметров.

  - Модель проявления постепенных и внезапных отказов.

  - Что изучает научная дисциплина – трибоника? Какие существуют виды трения рабочих поверхностей деталей?

  - Какие основные виды взаимодействия рабочих поверхностей деталей различают в теории трения? Назовите факторы, определяющие характер трения.

  - Какие различают виды трения в зависимости от толщины пленки смазочного материала? Как они проявляются в типовых узлах трения сельскохозяйственных машин?

  - Приведите примеры, когда один вид трения может переходить в другой. Как этот переход может влиять на работу узла трения?

  - Перечислите основные виды смазки. Что показывает диаграмма Герси-Штрибека?

  - Что называют изнашиванием? Назовите основные количественные характеристики изнашивания деталей машин. Являются ли характеристики изнашивания постоянными величинами?

  - Какие основные характеристики необходимо знать для оценки и обеспечения надежности элементов машин при изнашивании?

  - Что такое износостойкость? Как связаны между собой скорость и интенсивность изнашивания?

  - Перечислите основные факторы, влияющие на характер и интенсивность изнашивания деталей машин.

  - Приведите наиболее распространенные сочетания материалов для различных пар трения.

  - Перечислите основные классы износостойкости, используемые для прогнозирования надежности при износе элементов машины.

  - Какие основные модели изнашивания вы знаете? Какова наиболее общая модель изнашивания элементов машин?

  - Назовите и кратко охарактеризуйте основные методы определения величины износа деталей машин.

  - Какие виды изнашивания различают в соответствии с действующей классификацией?

  - Каков механизм усталостного изнашивания поверхностей деталей? Что такое питтинг?

  - Поясните механизм изнашивания при заедании. Что такое «схватывание»?

  - В чем сходство и различие абразивного и усталостного изнашивания?

  - Как можно повысить абразивную износостойкость поверхности детали?

  - Перечислите основные мероприятия по снижению интенсивности абразивного изнашивания элементов машин.

  - Назовите виды коррозионно-механического изнашивания рабочих поверхностей деталей. Чем обусловлено окислительное изнашивание? Каково его влияние на работу узлов трения?

  - Сущность водородного изнашивания. Что такое «избирательный перенос»?

  - Какой вид изнашивания является наиболее разрушительным?

  - Приведите классификацию соединений по условиям их изнашивания.

Раздел 3.

  - Что изучает научная дисциплина – математическая статистика?

  - Что такое дискретная и непрерывная случайная величина?

  - Сформулируйте теоремы умножения и сложения вероятностей.

  - Что называется законом распределения случайной величины? Назовите основные свойства интегральной функции распределения.

  - Что называют эмпирическим распределением случайной величины?

  - Поясните сущность функции плотности распределения. Перечислите основные свойства плотности вероятности распределения.

  - Назовите основные характеристики распределения случайной величины. Какую информацию они содержат и как их используют при расчетах надежности?

  - Поясните сущность и дайте определение понятий «мода», «медиана», «квантиль», «коэффициент вариации».

  - Назовите основные законы распределения случайной величины (законы надежности). Поясните формулы и графики этих распределений.

  - Какие математические аппараты характеризуют распределение случайных величин, изучаемых в теории надежности?

  - При каких условиях используется экспоненциальный (показательный) закон распределения показателей надежности?

  - Укажите условия применения нормального закона распределения (закона Гаусса-Лапласа) для оценки показателей надежности.

  - В чем выражается особенность логарифмически нормального закона распределения значений случайной величины?

  - Опишите закон распределения Вейбулла для оценки показателей надежности.

  - Укажите условия применения закона Пуассона распределения показателей надежности.

  - Для каких работ используется биноминальный закон распределения случайных величин?

  - Изложите порядок выбора теоретического закона распределения для описания эмпирического распределения показателей надежности.

  - Какие критерии согласия опытных и теоретических распределений наиболее часто применяются в практике определения показателей надежности?

  - Поясните сущность и укажите достоинства критерия согласия Колмогорова проверки гипотезы о законе распределения.

  - Расскажите о критерии Пирсона проверки справедливости гипотезы о законе распределения случайной величины.

  - Опишите критерий согласия Романовского проверки гипотезы о законе распределения. Приведите примеры расчета.

  - Каким образом осуществляется проверка полученной информации на выпадающие (ошибочные) точки?

  - Что понимают под термином «доверительная граница рассеяния»? Укажите порядок ее определения при нормальном законе и законе распределения Вейбулла.

  - Как определяется минимально допустимое число объектов наблюдений? Приведите примеры расчета.

Глава 4.

  - Как организуют сбор и обработку статистической информации о надежности? Какие требования предъявляются к совокупности наблюдаемых объектов?

  - Возможность решения каких задач обеспечивают результаты сбора и обработки информации о надежности машин и оборудования?

  - Когда эксплуатацию заданного числа машин называют подконтрольной?

  - Какие основные источники используются для сбора информации о надежности машин?

  - Перечислите формы учетной документации для сбора и обработки информации о надежности машин.

  - Назовите основные методы сбора информации о надежности машин в эксплуатации.

  - Укажите особенности инструментального метода сбора информации о надежности машин.

  - Для чего используют метод хронометража при сборе информации о надежности машин?

  - В каких случаях применяют метод периодических наблюдений при сборе информации о надежности машин?

  - Назовите особенности метода сбора информации о надежности машин, основанного на анализе данных эксплуатационной и ремонтной документации.

  - Каков порядок обработки полной информации по показателям надежности? Перечислите основные этапы методики определения количества деталей, годных для дальнейшего использования и требующих восстановления.

  - Изложите сущность графических методов обработки информации по показателям надежности.

  - Особенности методики обработки многократно усеченной информации.

  - В чем сущность прогнозирования остаточного ресурса машин? Приведите графическую схему его определения.

  - Дайте определение предельному и допускаемому значению параметра.

  - Приведите расчетные зависимости для оценки надежности элементов привода машин по заданным критериям.

Раздел 5.

  - Что понимается под сложной технической системой?

  - Опишите структурные модели надежности сложных технических систем.

  - В чем заключается расчет надежности технической системы? Что является основой составления структурной схемы надежности машин?

  - Рассмотрите пример оценки вероятности и среднего времени безотказной работы технической системы с последовательным соединением элементов в структурной схеме.

  - Как определяется надежность технической системы из параллельно соединенных элементов в структурной схеме?

  - Каково назначение и разновидности резервирования для повышения надежности сложных технических систем? Дайте краткую их характеристику.

  - Поясните сущность резервирования с нагруженным и ненагруженным резервом.

  - Приведите структурные схемы общего и раздельного резервирования сложной технической системы.

  - Изложите порядок определения вероятности безотказной работы для технической системы, элементы которой соединены комбинированно (с сочетанием последовательного и параллельного соединения) в плане их влияния на надежность всей системы в целом.

  - Какими методами резервирования обеспечивается повышение надежности подверженных старению технических систем в процессе их эксплуатации?

  - Изобразите структурную схему надежности машины и приведите пример расчета вероятности ее безотказной работы.

  - Сущность анализа надежности сложных технических систем с помощью дерева отказов.

Раздел 6.

  - Какие виды испытаний машин на надежность различают в соответствии с действующей классификацией? Назовите основные цели испытаний. Приведите области применения различных типов испытаний.

  - Каково назначение и разновидности контрольных испытаний машин? Укажите особенности приемочных испытаний.

  - Какие два вида испытаний проводят с изделием при постановке его на серийное производство?

  - Каково назначение и разновидности определительных испытаний машин? Изложите сущность исследовательских испытаний.

  - Как подразделяются испытания в зависимости от продолжительности проведения и нагрузочных режимов? Назовите особенности методов физического моделирования в исследовании надежности машин, основанных на теории подобия.

  - Как подразделяются испытания в зависимости от характера последствий? Являются ли контрольные испытания разрушающими? Да? Нет? Почему?

  - Для чего используют метод однократной выборки в исследовании надежности машин? Назовите последовательность этапов определительных испытаний.

  - Какие планы испытаний используют при оценке надежности машин? Дайте краткую их характеристику.

  - Укажите планы контрольных испытаний в зависимости от поставленных задач и характера изделия.

  - Изложите сущность планирования и проведения испытаний ограниченной продолжительности.

  - Порядок выбора плана испытаний и определения количества испытываемых изделий. Какая информация лежит в основе расчета параметров плана испытаний?

  - Как можно сократить время испытаний? Опишите схему обоснования режимов ускоренных испытаний. Назовите критерий оценки эффективности методов ускоренных испытаний.

  - Перечислите основные методы лабораторных испытаний. Дайте краткую их характеристику.

  - Укажите цель стендовых испытаний. Назовите способы задания внешних нагрузок. Что показывает диаграмма блока нагружения?

  - Сущность полигонных и эксплуатационных испытаний. Какова последовательность их проведения?

Раздел 7.

  - Что является основой прогнозирования технического состояния машин?

  - Этапы прогнозирования надежности машин.

  - Основные задачи прогнозирования надежности машин.

  - Методы прогнозирования надежности машин.

  - Изложите сущность методов прогнозирования надежности машин, основанных на экспертных оценках.

  - Для решения каких задач используются экспертные методы при оценке надежности машин? Укажите способы проведения опроса экспертов.

  - Назовите последовательность этапов методики обработки результатов экспертной оценки надежности машин. Что такое коэффициент конкордации?

  - Процедура прогнозирования надежности машин методами моделирования с использованием основных положений теории подобия. Назовите этапы моделирования.

  - Статистические методы прогнозирования надежности машин. В чем сущность метода экстраполяции?

  - Дайте определение понятия «погрешность прогнозирования». Приведите классификацию основных источников погрешностей прогнозирования.

  - Какими показателями оценивается качество прогнозирования надежности машин и их элементов? Дайте краткую их характеристику.

Раздел 8.

  - Приведите классификацию факторов, влияющих на надежность машин. Каковы основные пути повышения надежности машин?

  - Назовите конструктивные мероприятия по повышению надежности машин. Что понимают под агрегатированием конструкции машины?

  - Каковы причины снижения уровня надежности машин при производстве?

  - Укажите цель технологических методов повышения надежности. Назовите основные группы технологических мероприятий по обеспечению надежности машин в процессе их производства.

  - Перечислите основные направления совершенствования системы технической эксплуатации машин, повышающие их надежность.

  - Назовите основные группы технологических мероприятий по обеспечению надежности машин в процессе их эксплуатации.

  - Назовите основные направления повышения надежности отремонтированных машин.

  - Дайте определение понятия «нормы надежности». Возможность решения каких задач обеспечивается при нормировании показателей надежности?

  - Порядок выбора номенклатуры показателей и определения норм надежности машин и оборудования. Что понимают под максимальной эффективностью машин?

  - По какому критерию оптимизируют показатели надежности? Как практически это делают?

Назовите критерий оценки экономической эффективности мероприятий по повышению надежности машин.