Лабораторная работа № 4

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОДУЛЯ ЮНГА

ПО ДЕФОРМАЦИИ РАСТЯЖЕНИЯ

Цель работы: Экспериментальная проверка закона Гука и определение модуля Юнга.

Оборудование: лабораторные установки, набор грузов.

Краткая теория

А

В

С

Рис.4. 1

О

Деформация – изменение формы или размеров тела под действием внешних сил.

Абсолютное удлинение – физическая величина, равная разности длины тела при и без деформации .

Относительное удлинение – физическая величина, равная отношению абсолютного удлинения к длине стержня .

Механическое напряжение – скалярная физическая величина, численно равная силе, действующей на единицу площади поперечного сечения предмета     .

Модуль Юнга – равен нормальному механическому напряжению, при котором линейный размер тела изменяется в 2 раза.

Величина модуля Юнга определяется только свойствами материала образца и его обработкой.

Рис. 4.2

Рассмотрим диаграмму, полученную при испытании образца на статическое растяжение (рис. 4.1). Здесь по горизонтальной оси откладывается относительная деформация , а по вертикальной оси – механическое напряжение . На участке ОА диаграммы имеет место упругая деформация, относительное удлинение прямо пропорционально механическому напряжению.

На данном участке выполняется закон Гука:

или    .

Точка А соответствует пределу упругости. На участке АВ возникает остаточная деформация, т.е. деформация, не исчезающая после снятия внешних сил. Максимальная нагрузка которая действует на образец во время испытания соответствует точке С и определяет предел прочности образца.

Лабораторная установка представляет собой стальную проволоку, изменение длины, которой определяется индикатором малых перемещений (рис. 4.2). Если на подвес положить груз массой , то на проволоку будет действовать сила . Так как площадь поперечного сечения , то механическое напряжение будет равно

.

Экспериментальная часть

1. Запишите из данных лаборатории длину и диаметр испытываемой проволоки.

2. Вращая наружное кольцо индикатора, установите стрелку на нулевое деление шкалы.

3. На подвес положите груз массой m и определите абсолютное удлинение  проволоки под действием этого груза.

4. Рассчитайте относительное удлинение и механическое напряжение

Опыт повторите с грузами различной массы.

5. Результаты измерений и расчетов занесите в таблицу.

| №№ | l м | d м | m кг | l м |  | Па | Е Па |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |

6. По полученным данным постройте график зависимости  и сравните его с теоретической зависимостью. По графику найдите модуль Юнга и определите погрешность измерения .

7. ВЫВОД: ___________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Вопросы для защиты работы:

1.Дайте определение деформации тела. Дайте определение упругой и остаточной деформации.

- Дайте определение абсолютной и относительной деформации. Укажите единицы измерения.

- Дайте определение механического напряжения. Укажите единицы измерения.

- Сформулируйте закон Гука (через силу и механическое напряжение).

- Дайте определение модуля Юнга.

6. Дайте анализ диаграммы полученной при испытании образца на статическое растяжение.

Студент__________________              Количество баллов______________

Дата защиты______________            Подпись преподавателя__________