Лабораторная работа №3

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИЧЕСКОЙ СИЛЫ ЛИНЗЫ

Цель работы: определить оптическую силу собирающей и рассеивающей линз.

Оборудование: оптическая скамья, осветитель, собирающая и рассеивающая линзы, линейка, экран.

Краткая теория

Линзой называется прозрачное тело, ограниченное с обеих сторон сферическими поверхностями, или с одной стороны сферической поверхностью, а с другой – плоскостью. Материалом для линз служат стекло, кварц, кристаллы, пластмассы и т. п.

Тонкой называется линза, толщина которой значительно меньше радиусов, ограничивающих ее сферические поверхности. Линза, которая в середине толще, чем у краев, называется выпуклой линзой (рис. 13.1). Линза, которая у краев толще, чем в середине, называется вогнутой линзой.

В оптических приборах применяются линзы со сферическими поверхностями следующей формы (рис. 13.1): 1 – двояковыпуклая, 2- плосковыпуклая, 3 – вогнуто-выпуклая (радиус выпуклой поверхности меньше, чем радиус вогнутой); 4 – двояковогнутая, 5 – плосковогнутая, 6 – выпукло-вогнутая (радиус вогнутой поверхности меньше, чем радиус выпуклой). Вогнуто-выпуклая и выпукло-вогнутая линзы называются менисковыми и применяются, например в очках.

| Рис. 13.1 | Рис. 13.2 |
| --- | --- |

Если R1 и R2 – радиусы кривизны сферических поверхностей ограничивающих линзу, то прямая С1С2, проходящая через центры С1 и С2 сферических поверхностей линзы, называется главной оптической осью линзы (рис. 13.2). Для всякой линзы существует точка О, называемая оптическим центром линзы, лежащая на главной оптической оси и обладающая тем свойством, что лучи, проходящие через нее, не преломляются. Она лежит на пересечении главной оптической оси со средним сечением NN' линзы. Любая прямая РР', проходящая под углом к главной оси через оптический центр линзы, называется побочной оптической осью.

Линзу можно представить как совокупность множества призм (рис. 13.3). Тогда становится очевидным, что выпуклая линза отклоняет лучи к оптической оси, а вогнутая – от оптической оси. Поэтому выпуклая линза называется собирающей (линзы 1,2,3 - рис. 13.1), а вогнутая – рассеивающей (линзы 4,5,6 - рис. 13.1).

| а) б) Рис. 13.3 | Рис. 13.4 |
| --- | --- |

В воздухе или вакууме все лучи, параллельные главной оптической оси выпуклой линзы, после прохождения через нее собираются в точке F на главной оптической оси (рис. 13.4), которая называется главным фокусом линзы, а расстояние OF = F – главным фокусным расстоянием линзы.

В воздухе или вакууме все лучи, параллельные главной оптической оси вогнутой линзы, отклоняются от оптической оси. Продолжения лучей в противоположную сторону  сходятся в точке F на главной оптической оси (рис. 13.5). Эта точка называется главным фокусом рассеивающей линзы. Он мнимый, так как в действительности лучи света в нем не собираются.

Рис. 13.5

Для построения изображения каждой точки предмета необходимо взять минимум два луча: 1 – луч, идущий параллельно главной оптической оси, после преломления в линзе проходит через фокус; 2 – луч, проходящий через оптический центр, не преломляется (рис. 13.6).

Рис. 13.6

Связь между расстояниями от оптического центра линзы до предмета АО = d и изображения ОА' = f,и ее главным фокусным расстоянием F определяется формулой линзы

(13.1)

Решая уравнение относительно главного фокусного расстояния, получим

. 	        (13.2)

Величины d и f определяются на основе оптических измерений согласно оптической схеме рис. 13.6.

Величина, обратная фокусному расстоянию, называется оптической силой линзы:

, ,	                            (13.3)

где R1 и R2 – радиусы кривизны линзы, N- относительный оптический показатель преломления, n1 – абсолютный показатель преломления среды, n2 – абсолютный показатель преломления вещества линзы.

Оптическая сила выражается в диоптриях (дптр), 1 дптр = 1/м. Рассеивающие линзы дают мнимое изображение. Их фокусное расстояние и оптическая сила – величины отрицательные.

.	       (13.4)

Потому вышеуказанный способ определения фокусных расстояний для них непригоден. В таких случаях собирают оптическую систему из двух линз – собирающую с фокусным расстоянием FС и рассеивающую с фокусным расстоянием FP, причем FС < FР. Такая комбинация будет выполнять роль собирающей линзы с главным фокусным расстоянием FСИСТ, определяемым по формуле:

,	                   (13.5)

Отсюда следует:

DСИСТ = DC + DP ,	                       (13.6)

DP = DСИСТ - DC,. 				 (13.7)

Ход работы

На оптической скамье установите собирающую линзу. Перемещая линзу, на экране добейтесь четкого увеличенного изображения предмета (предмет располагается на расстоянии, большем фокусного расстояния) и измерьте расстояние

d1 =                      и                            f1 =                 .

Рассчитайте значение фокусного расстояния линзы.

=

Перемещая линзу, получите на экране четкое уменьшенное изображение предмета, измерьте расстояния

d2 =                      и                         f2 =                             .

Рассчитайте фокусное расстояние линзы.

=

Определите по полученным данным среднее значение фокусного расстояния и рассчитайте оптическую силу собирающей линзы.

,

DС =

Вместе с собирающей установите рассеивающую линзу, получив систему линз, и повторите те же измерения и расчеты, что и с собирающей линзой.

f 3=                                       d3 =

F3 =

f 4=                                       d4 =

F4=

Dсист =

Рассчитайте оптическую силу и фокусное расстояние рассеивающей линзы.

DР =                                       ,

Результаты измерений и расчеты занесите в таблицу 13.1.

Таблица 13.1

| Изображение предмета | d,м | f, м | F, м | , м | D, дптр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Собирающая: |  |  |  |  |  |
| увеличенное |  |  |  |  |  |
| уменьшенное |  |  |  |  |  |
| 2. Система линз: |  |  |  |  |  |
| увеличенное |  |  |  |  |  |
| уменьшенное |  |  |  |  |  |

ВЫВОД:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Вопросы для защиты работы:

- Что называется линзой, главной оптической осью, фокусом линзы? Где он находится?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2)Формула линзы?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3)Оптическая сила линзы (формула, единицы измерения).

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4)Построение изображения предметов в линзе (по заданию преподавателя).

5) Зависит ли фокусное расстояние линзы от среды, в которой она находится?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6) Какое практическое применение находят линзы?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата защиты__________

Количество баллов__________

Подпись преподавателя______________