Лабораторная работа № 2

ПРОВЕРКА ПРАВИЛ КИРХГОФА

Цель работы: научиться рассчитывать разветвленные цепи.

Оборудование: миллиамперметры, вольтметр, два постоянных сопротивления, переменное сопротивление, источники тока.

Краткая теория

Определение токов и напряжений в сложных разветвленных цепях производится с использованием законов Кирхгофа.

Электрическая цепь – это совокупность устройств и объектов, предназначенных для распределения, взаимного преобразования и передачи электрической энергии. Электрическая цепь состоит из отдельных частей, выполняющих определенные функции и называемые элементами цепи.

Схема цепи – геометрическое изображение соединения схемных элементов, отображающее соединение реальных элементов электрической цепи и ее свойства.

Ветвь электрической цепи – это такой участок цепи, который состоит из последовательно включенных источников ЭДС и сопротивлений, вдоль которого протекает один и тот же ток в любой момент времени.

Узлом разветвленной цепи называется точка, в которой сходится не менее трех проводников, причем токи, входящие в узел, считаются положительными, а выходящие из узла – отрицательными.

Первый закон Кирхгофа: алгебраическая сумма сил токов, сходящихся в узле, равна нулю.

.					(9.1)

Второй закон Кирхгофа: в любом замкнутом контуре, выбранном в разветвленной цепи, алгебраическая сумма произведений сил токов на сопротивления участков контура равна алгебраической сумме ЭДС, входящих в этот контур, т.е.

(9.2)

Чтобы расписать эту сумму, нужно учитывать правило знаков слагаемых. Для этого выбирают направление обхода контура (обычно по часовой стрелке).

Если направление обхода и ток совпадают, то произведение силы тока на сопротивление берется со знаком “+”, в противном случае – со знаком “–”.

Если при обходе контура внутри источника идем от “–” к “+”, то ЭДС берется со знаком “+”, а в противном случае – со знаком “–”.

ЭДС источника измеряется при помощи вольтметра, подключенного к зажимам источника тока при разомкнутой внешней цепи.

Внешние и внутренние сопротивления источников рассчитываются, исходя из закона Ома для участка цепи:, отсюда

,					 (9.3)

и для полной замкнутой цепи:

,  отсюда   .                              (9.4)

Ход работы

| Задание 1. Измерение ЭДС источников тока прямым подключением к их клеммам вольтметра. 1 = ε2 = | Рис. 9.1 |
| --- | --- |

Задание 2. Расчет сопротивлений R1, и r1.

1. Соберите электрическую схему.

2. Измерьте силу тока I1 и напряжение U1,

I1 = 		                         U1 =

| 3. Используя законы Ома, рассчитайте R1, и r1: Задание 3. Расчет сопротивлений R3, и r2. 1. Соберите цепь по схеме. 2. Измерьте ток и напряжение I3 = U3 = 3. Рассчитайте Задание 4. Опытная проверка законов Кирхгофа. 1. Соберите разветвленную электрическую цепь. 2. Измерьте значения сил токов I через сопротивления R1, R2, R3 и напряжения U2, I1 = I2 = I3 = U2 = 3. Рассчитайте значение сопротивления = | Рис. 9.2 Рис. 9.3 Рис. 9.4 |
| --- | --- |

4. Рассчитайте значения, использую данные по сопротивлениям из заданий 2,3. Значения токов только из задания 4.

I1R1=                               ;            I1r1=                                ;

I2r2=                                 ;            I3R3=                              ;

I2R2 =

5.Результаты измерений и вычислений занесите в таблицу 9.1.

Таблица 9.1

| Задание 1 |  | Задание 2 |  | Задание 3 |  | Задание 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1, В | 2, В | r1, Ом | R1, Ом | R3, Ом | r2, Ом | R2, Ом | I1, А | I2, А | I3, А | I1R1, В | I2R2, В | I3R3, В | I1r1, В | I2r2, В |

6. Запишите первый закон Кирхгофа для узла «а». Подставив значение сил токов, проверьте его.

7. Запишите второй закон Кирхгофа для контуров abcda, adefa, abcdefa, проверьте его выполнение в ваших измерениях.

ВЫВОД:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Вопросы для защиты работы:

1. Узлом разветвленной электрической цепи называется ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Первый закон Кирхгофа (формула, определение, пример) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Второй закон Кирхгофа (формула, определение, пример) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. При обходе контура как выбирается знак произведения IR и знак ЭДС источника тока (рисунок)? ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Закон Ома для участка и для замкнутой цепи ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Сила тока, напряжение, сопротивление (формулы, единицы измерения) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата защиты__________

Количество баллов__________

Подпись преподавателя______________