Лекция ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

Объем времени - 2 часа

План:

- Действие электрического тока на человека

- Факторы, определяющие опасность поражения         электрическим током

- Пороговые значения токов

1. Действие электрического тока на человека

Электрический ток – это упорядоченное движение электрических зарядов.

Электрический ток используется в настоящее время во всех сферах деятельности человека, как источник энергии удобный в транспортировке и применении,  однако при всех преимуществах применения электроэнергии нельзя игнорировать опасность электричества для человека. Поражения электрическим током на производстве составляют около 3% всех травм, причем 10% этих травм заканчиваются смертельным исходом.

Опасность воздействия электрического тока на человека велика еще и потому, что он незаметен для глаза, не слышим, не чувствуется на расстоянии, не имеет запаха, а воспринимается лишь в момент соприкосновения с незащищенными токоведущими частями.

Прикоснувшись к проводнику, находящемуся под напряжением, человек включает себя в электрическую цепь, если он плохо изолирован от земли или одновременно касается объекта с другим значением потенциала.

Поражение электрическим током может произойти в следующих случаях:

- при прикосновении или при приближении на недопустимо близкое расстояние к   токоведущим частям электроустановки, находящейся под напряжением;

-   при возникновении аварийной ситуации;

-   при возникновении шагового напряжения.

Проходя через  тело человека, ток оказывает следующее действие:

-    термическое (ожоги);

-    электролитическое (разложение электролитов);

-    механическое (судорожное сокращение мышц);

-    биологическое (судороги, фибрилляция).

Различают местное и общее действие электрического тока на человека.

Многообразие действий электрического тока может привести к двум видам поражения:

- Электрическая травма;

- Электрический  удар.

Электрические травмы представляют собой четко выраженные местные повреждения тканей организма, вызванные воздействием электрического тока или электрической дуги.

Различают следующие электрические травмы:

-  электрические ожоги;

-  электрические знаки;

-  металлизация кожи;

-  электроофтальмия;

-  механические повреждения.

Электрические ожоги возникают при прохождении через тело человека значительных (более 1А) токов. Ожоги проникают глубоко в ткани тела и требуют длительного лечения, а иногда приводят к инвалидности.

Электрические знаки возникают при контакте с токоведущими частями и представляют собой припухлость с затвердевшей кожей серого или желтовато-бурого цвета овальной формы. Края знака очерчены серой или белой каймой. Эти знаки безболезненны, но могут привести к нарушению функции пораженного органа.

Электрометаллизация кожи представляет собой проникновение под поверхность кожи частиц металла вследствие разбрызгивания и испарения его под действием тока.

Механические повреждения - это повреждения, полученные в результате непосредственного действия электрического тока и последующего падения или удара (потеря сознания, равновесия).

Электрический удар - общее поражение, представляет наибольшую опасность. Электрическим ударом называется такое действие тока на организм человека, в результате которого мышцы тела (рук, ног) начинают судорожно сокращаться. В тяжелых случаях теряется сознание и нарушается работа сердечно-сосудистой системы, что ведет к смертельному исходу.

Электрический удар наблюдается при малых (до нескольких миллиампер) токах и чаще при напряжении до 1000 В. Электрический удар может привести к нарушению и даже полному прекращению деятельности жизненно важных органов- легких и сердца, то есть к гибели организма. При этом внешних местных повреждений человек может и не иметь.

Чаще всего у человека, пострадавшего от электричества наблюдается одновременно несколько видов поражения.

Причинами смерти в результате поражения электрическим током могут быть: прекращение работы сердца, прекращение дыхания и электрический шок.

Прекращение работы сердца, как следствие воздействия тока на мышцу сердца, наиболее опасно. Прекращение дыхания может быть вызвано прямым или рефлекторным воздействием тока на мышцы грудной клетки, участвующие в процессе дыхания.

Электрический шок – тяжелая нервно-рефлекторная реакция организма, сопровождающаяся глубокими расстройствами кровообращения, дыхания, обмена веществ и т.д.

2.  Факторы, определяющие опасность поражения

электрическим током

Воздействие электрического тока на человека зависит от следующих факторов:

-   электрическое сопротивление тела человека;

-   величина напряжения и тока;

-   продолжительность действия;                                                                                                                                        -   путь тока через тело человека;

-   род и частота;                                                                                                                                            -  индивидуальные свойства человека;                                                                                                  -   условия внешней среды.

Электрическое сопротивление тела человека. Сила тока проходящего через какой-либо участок тела человека, зависит от подведенного напряжения и электрического сопротивления. В качестве расчетной величины при переменном токе промышленной частоты принимают сопротивление тела человека, равное 1000 Ом. В действительных условиях сопротивление тела человека не является постоянной величиной. Оно зависит от ряда факторов, в том числе от состояния кожи, состояния окружающей среды, параметров электрической цепи и т.д.

Пути тока через тело человека. Путь тока в теле человека зависит от того, какими участками тела пострадавший прижимается к токоведущим частям, его влияние на исход поражения проявляется еще и потому, что сопротивление кожи на разных участках тела неодинаково. Наиболее опасно прохождение тока через дыхательные мышцы и сердце: “правая рука - ноги”, “голова - ноги”, “голова - руки”.  Наименьший ток через сердце проходит при пути тока по нижней петле “нога-нога”. Однако, если ток достаточно велик, он вызывает судороги ног, и человек падает, после чего ток уже проходит через грудную клетку,  дыхательные мышцы и сердце.

Род и частота тока. Установлено, что переменный ток более опасен, чем постоянный. Однако это характерно для относительно небольших напряжений (до 250…300 В). При более высоких напряжениях опасность постоянного тока возрастает. Исследования показали, что самыми неблагоприятными для человека являются токи промышленной частоты 50 Гц.

Индивидуальные свойства человека. Установлено, что физически здоровые и крепкие люди легче переносят электрические удары. Повышенной восприимчивостью к электрическому току отличаются лица, страдающие болезнями кожи, сердечно-сосудистыми заболеваниями, органов внутренней секреции, легких, нервными болезнями и др. Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок предусматривают отбор персонала для обслуживания действующих электроустановок по состоянию здоровья.

Условия внешней среды. Влажность и температура воздуха, наличие заземленных металлических конструкций и полов, токопроводящей пыли оказывают дополнительное влияние на условия электробезопасности. В этом отношении помещения, в которых находится электрооборудование, могут быть:

-  с повышенной опасностью;

-  особо опасные;

-  без повышенной опасности.

3. Пороговые значения токов

На увеличение силы тока организм человека отвечает соответствующими реакциями. Можно выделить следующие основные реакции:

-   ощущение тока;

-   судорожное сокращение мышц;

-   фибрилляция сердца.

Минимальные значения токов, вызывающих основные реакции, называются пороговыми значениями токов.

В связи с этим различают токи:

-    ощутимый;

-    неотпускающий;

-    фибрилляционный.

Ощутимый ток – электрический ток, вызывающий при прохождении через организм ощутимые раздражения. Обычно человек начинает ощущать раздражающее действие переменного тока (50 Гц) при величине 0,5-1,5 мА. Такие токи называются пороговыми ощутимыми токами. При этих токах человек может самостоятельно отключиться от цепи.

Неотпускающий ток – электрический ток, вызывающий при прохождении через человека непреодолимых судорожных сокращений мышц руки, в которой зажат проводник. При таком токе человек уже не может самостоятельно разжать руку, в которой зажата токоведущая часть.

Токи 10-15 мА называются пороговыми неотпускающими. Затем, при повышении величины тока, действие его становится более сильным.

Наименьшее значение тока, которое может вызвать фибрилляцию сердца - 100 мА при частоте 50Гц, такой ток считается смертельно опасным.

Фибрилляция - беспорядочное сокращение (подергивание) волокон сердечной мышцы, при котором сердце не может обеспечить передвижение крови по сосудам.

Фибрилляционный ток – электрический ток, вызывающий при прохождении через организм фибрилляцию сердца.

Для каждого порогового значения тока существует минимальное допустимое время воздействия:

-   ощутимый ток - 10  мин;

-   неотпускающий ток - 3  сек;

-   фибрилляционный ток - 1  сек.