Лабораторно-практическое занятие. ОСВЕЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

- Виды освещения

Освещение помещений производственных зданий по природе света подразделяется на такие типы:

- Естественное. Оно обеспечивается прямыми или отраженными лучами света от небесного светила и проникает через оконные проемы, потолочные световые проемы, стеклянные стены или потолок.

- Искусственное. Оно обеспечивается осветительными приборами разного типа.

- Комбинированное. При ощущении недостаточного естественного варианта, оно усиливается приборами искусственного света.

Эта система приобрела наиболее широкое   распространение, чтобы не зависеть от природных особенностей.

Естественное освещение подразделяется на:

- боковое

- верхнее

- комбинированное

Боковое естественное освещение – это естественное освещение помещения через световые проемы в наружных стенах.

Верхнее естественное освещение – это естественное освещение помещения через фонари, световые проемы в стенах (в местах перепада высот здания).

Комбинированное естественное освещение – сочетание верхнего и бокового естественного освещения.

В качестве нормируемой характеристики принята относительная величина – коэффициент естественной освещенности (КЕО).

Коэффициент естественной освещенности равен отношению освещенности в фиксируемой поверхности внутри помещения к одновременной горизонтальной освещенности снаружи, создаваемой диффузионным светом открытого небосвода.

КЕО определяется в процентах освещенности:

е = (Евн/Енар)×100%,

где Евн – освещенность в фиксированной точке внутри   помещения, лк (люкс);

Енар – освещенность снаружи помещения, лк.

Выбор коэффициента естественной освещенности в нормативных документах зависит от:

- характера зрительной работы,

- пояса светового климата,

- устойчивости светового покрова.

Оценка достаточности естественного освещения в помещениях может быть выполнена по значениям КЕО в проектной документации.

Схемы распределения коэффициентов естественной освещенности по разрезу помещения:

а — одностороннее боковое освещение; б — двустороннее боковое освещение; в — верхнее освещение; г — комбинированное освещение: 1 — уровень рабочей плоскости

Искусственное освещение – это освещение помещения источниками искусственного света при недостатке естественного освещения.

Оно бывает:

- рабочее,

- аварийное,

- охранное,

- дежурное,

- общее,

- комбинированное.

При необходимости часть светильников рабочего или аварийного освещения используется для дежурного освещения.

Рабочее освещение обеспечивают во всех помещениях, а также на участках открытых пространств, предназначенных для работы, прохода людей и движения транспорта.

Для помещений, имеющих зоны с разными условиями естественного освещения и с разными режимами работы, предусматривается раздельное управление рабочим освещением.

Аварийное освещение – это освещение объектов различного назначения, не прекращающееся или автоматически вводимое в действие при внезапном отключении рабочих (основных) источников света.

Оно предназначено для обеспечения эвакуации людей или временного продолжения работы на объектах, где внезапное отключение освещения создает опасность травматизма или недопустимого нарушения технологического процесса.

Охранное освещение.

Как правило, имеет заниженный уровень освещенности и используется только для подсветки границ территории.

Один из вариантов сигнального освещения — автоматическое включение только при проникновении чужих людей.

Дежурное освещение. Система включается в нерабочее время, а потому организуется в экономном режиме, т. е. при минимальной освещенности, не предусматривающей выполнения ответственных работ.

Общее освещение – это освещение, при котором светильники размещаются в верхней зоне помещения равномерно (общее равномерное освещение) или применительно к расположению оборудования (общее локализованное освещение).

В дополнение к общему освещению светильниками, концентрирующими световой поток непосредственно на рабочих местах, создается местное освещение, а также комбинированное освещение, при котором к общему освещению добавляется местное.

Совмещенное освещение – это освещение, при котором недостаточное по нормам естественное освещение дополняется искусственным.

Гигиенические требования к освещению

Гигиенические требования к освещению основаны на особенностях восприятия света и его воздействия на человека и сводятся к следующему:

1. Спектральный состав света должен приближаться к естественному

2. Уровень освещенности должен соответствовать нормативным показателям, учитывающим условия работы;

3. Необходимы равномерность и устойчивость уровня освещенности, отсутствие блескости, создаваемой источником или предметами в зоне работы.

Световые единицы

Основными световыми единицами являются:

- световой поток (люмен),

- сила света (кандела-свеча),

- освещенность (люкс),

- яркость (нит).

Световой поток - мощность видимого светового излучения, которое оценивается по ощущению человеческого глаза.

Это та энергия, которую даёт любой источник света.

За единицу светового потока принят люмен [лм].

Сила света – пространственная плотность светового потока и измеряется в канделах [кд].

Сила света в одну канделу обеспечивается световым потоком в один люмен, который излучается в телесном угле величиной в один стерадиан.

1кд = лм/стер

Освещенность - отношение светового потока падающего на поверхность к площади поверхности.

Единица измерения освещенности – люкс [лк].

Яркость (нит) - это яркость поверхности, испускающей силу света величиной в 1 свечу с площади в 1 кв. м в перпендикулярном ее направлении.

1нт=1 кд/кв. м.

Освещённость — это свет, падающий на освещаемую поверхность.

Яркость — это свет, отражающийся от поверхности светящегося предмета.

Показатели качества световой среды

К показателям качества световой среды относятся:

- показатель ослепленности;

- отраженная блескость;

- яркость;

- коэффициент пульсации освещенности.

Показателем ослепленности оценивается слепящее действие, возникающее от прямой блесткости источников света.

Отраженная блескость – это характеристика отражения светового потока от рабочей поверхности в направлении глаз работающего, определяющая снижение видимости вследствие чрезмерного увеличения яркости рабочей поверхности и вуалирующего действия, снижающего контраст между объектом и фоном.

Отраженная блескость определяется при работе с объектами различения и рабочими поверхностями, обладающими направленно-рассеянным и смешанным отражением (металлы, пластмассы, стекло, глянцевая бумага и т.п.).

Яркость рабочей поверхности может быть измерена яркомером в соответствии с ГОСТ 26824–86. На рабочих местах, оборудованных ЭВМ, проводят определение неравномерности распределения яркости – соотношения яркостей между рабочими поверхностями (стол, документ), а также между рабочей поверхностью и поверхностью стен, оборудования.

Коэффициентом пульсации освещенности оценивается относительная глубина колебаний освещенности в результате изменения во времени светового потока газоразрядных ламп при питании их переменным током.

Источники света

Лампы накаливания работают по принципу нагрева до свечения вольфрамовой спирали.

Основные типы таких устройств: вакуумные, биспиральные, наполненные газом или криптоном.

Они считаются энергозатратными приборами, а потому активно заменяются современными конструкциями. Спектр ламп — желтое и красноватое излучение.

Галогенные лампы.

Вольфрамовая нить располагается в герметичной колбе, заполненной инертным газом. Они имеют больший срок службы и повышенную светоотдачу.

Газоразрядные и люминесцентные лампы.

Световой поток формируется за счет разряда в газовой среде, который поддерживается длительное время за счет люминофора. Выделяются светильники низкого (люминесцентные) и высокого (ртутные ДРЛ и т.д.) давления.

Светодиодные лампы.

Они используют так называемую LED-технологию.

Прибор состоит из полупроводникового кристалла, в котором электрический ток трансформируется в световые лучи. В настоящее время именно светодиодное освещение признается наиболее энергосберегающей системой.

ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ

Люксметр Testo 545                Люксметр +  Пульсметр «ТКА – ПКМ» (08)

Люксметр-Пульсметр-Яркомер Эколайт-02