СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра «Процессы и машины в агробизнесе»

ОБЩЕЕ УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЕЙ

Методические указания по выполнению практической работы

Ставрополь -2019

Устройство легкового автомобиля

Легковой автомобиль (рис.1) состоит из следующих частей:

— двигателя;

— трансмиссии;

— ходовой части;

— механизмов управления;

— электрооборудования;

— дополнительного оборудования;

— кузова.

Рисунок 1– схема общего устройства легкового автомобиля

Двигатель — это агрегат, в котором тепловая энергия сгорающего топлива преобразуется в механическую энергию (в виде вращения коленчатого вала).

Трансмиссия предназначена для передачи и изменения крутящего момента от двигателя к ведущим колесам автомобиля.

Она включает в себя:

— сцепление;

— коробку передач;

— карданную передачу;

— главную передачу;

— дифференциал;

— полуоси.

Ходовая часть предназначена для перемещения автомобиля по дороге с определенным уровнем комфорта без тряски и вибраций, и включает в себя:

— переднюю и заднюю подвески колес;

— сами колеса.

Механизмы управления служат для изменения направления движения, остановки и стоянки автомобиля.

К механизмам управления относятся:

— рулевое управление;

— тормозная система.

Электрооборудование предназначено для обеспечения электрическим током всех электрических приборов автомобиля, и состоит из:

— источников тока;

— потребителей тока.

Дополнительное оборудование обеспечивает комфортные и безопасные условия для водителя и  пассажиров. Примером дополнительного оборудования могут служить: отопитель салона автомобиля, омыватель и очиститель ветрового стекла, электроподогрев стекол и многое другое.

Кузов является несущим элементом автомобиля, на котором крепятся двигатель, агрегаты трансмиссии, ходовой части, механизмы управления, а также размещаются водитель, пассажиры и груз.

Рисунок 2– Основные типы кузовов легковых автомобилей

В зависимости от формы кузова и количества посадочных мест, автомобили можно

классифицировать по следующим наиболее известным типам:

Седан — это автомобиль с двух или четырехдверным кузовом на четыре — пять мест, который имеет выступающие моторный отсек и багажное отделение (рис. 2а). Примером седана может являться автомобиль Lada 110 или Lada Samara (ВАЗ-2115).

Универсал — автомобиль с грузопассажирским салоном и дополнительной (пятой) дверью, закрывающей багажное отделение. В автомобиле с кузовом такого типа задний ряд сидений может трансформироваться в грузовую платформу (рис. 2б). Характерный пример «универсала» — автомобили ВАЗ-2104 и Lada 111.

Хэтчбек — это нечто среднее между «седаном» и «универсалом» (рис. 2в). Для увеличения багажного отделения задние сиденья в таком автомобиле могут складываться. В последнее время такой тип кузова получил большое распространение. Кузов «хэтчбек» имеют автомобили Lada Samara (ВАЗ-2113 и 2114) и Lada 112.

Вагон — автомобиль с кузовом, не имеющим выступающего моторного отсека и багажного отделения. Примером «вагона» является всем хорошо известное маршрутное такси — автомобиль «Газель»

Лимузин — имеет большой кузов с дополнительными сиденьями и перегородкой, отделяющей водителя от салона для пассажиров. Примеры «лимузинов» все вы видели около дворцов бракосочетания

Кабриолет — это автомобиль без крыши или с такой крышей, которая может складываться по желанию водителя. Пример «кабриолета»   можно  видеть на параде Победы.

Привод на ведущие колеса легковых автомобилей определяется типом трансмиссии.

Заднеприводные (рис. 3) — это автомобили, у которых крутящий момент от двигателя передается на задние колеса. Примером заднеприводных автомобилей могут служить модели «Жигулей» от ВАЗ-2101 до ВАЗ-2107. Задние колеса у них являются ведущими, и именно они, отталкиваясь от покрытия дороги, двигают перед собой весь автомобиль. Передние колеса у автомобилей такого типа являются лишь направляющими (ведомыми) и служат для изменения направления движения. Можно сразу отметить, что заднеприводным автомобилям труднее сохранять прямолинейное движение на скользкой дороге, по сравнению с переднеприводными.

Рисунок 3– Схема заднеприводного автомобиля

Переднеприводные (рис. 4) — автомобили, у которых крутящий момент от двигателя передается на передние колеса. Среди автомобилей Волжского автозавода  переднеприводными являются модели, начиная от ВАЗ-2108. У этих автомобилей передние колеса являются как ведущими, так и направляющими. Задние колеса таких автомобилей не выполняют никакой функции (кроме связи кузова с дорогой), они просто катятся по дороге. А передние колеса вовсю работают — получают энергию от

двигателя, вращаются и «тянут» за собой всю машину, направляя ее при этом по выбранной водителем траектории. Автомобили с передним приводом более устойчивы на дороге, чем заднеприводные.

Рисунок 4– Схема переднеприводного автомобиля

Полноприводные (рис. 5) — это автомобили, у которых передача крутящего момента от двигателя

осуществляется одновременно на задние и передние колеса. Таковыми являются автомобили ВАЗ-2121

«Нива», ВАЗ-21213 «Тайга», ВАЗ-2123 «Шевроле-Нива», а также многочисленные «Джипы», которых все

больше и больше появляется на наших дорогах.

Рисунок 5– Схема полноприводнонго автомобиля

В зависимости от того, где будут эксплуатироваться легковые автомобили, они подразделяются на две основные группы.

Городские автомобили. К основным требованиям, предъявляемым к этой группе автомобилей, относятся:

— минимальный расход топлива,

— небольшие габаритные размеры, для удобства маневрирования и парковки.

Автомобили для загородных поездок. Основные требования, предъявляемые к ним, это:

— повышенная комфортность салона для удобства при длительных поездках,

— высокие скоростные качества,

— топливная экономичность.

Если большую часть времени автомобиль будет эксплуатироваться в городе, перевозя лишь водителя и одного — двух пассажиров, то имеет смысл использовать «седан».

При частых перевозках груза более правильным выбором будет кузов типа «универсал».

Точно так же, зная, в каких условиях будет эксплуатироваться автомобиль, водитель выбирает и тип привода ведущих колес. Например, если эксплуатация планируется в тяжелых дорожных условиях, водители стараются приобретать полноприводные автомобили.

Необходимо отметить, что заднеприводные автомобили постепенно вытесняются с рынка машинами с передним приводом, так как последние более удобны и безопасны при эксплуатации, а кроме того имеют более рациональную конструкцию.

Виды грузовых автомобилей

По назначению грузовые автомобили подразделяются на бортовые, самосвалы, прицепные и седельные автопоезда, специализированные и специальные.

Бортовые автомобили (рис.6) имеют грузовую платформу, расположенную за кабиной. Имея самое широкое назначение бортовые грузовые автомобили используются для перевозки всевозможных грузов. Груз при этом размещают на грузовой платформе и при необходимости укрывают разного рода тентами.

Рисунок 6– Общий вид бортового автомобиля

Самосвалы (рис.7) предназначены для перевозки сыпучих грузов (грунт, порода, удобрения и т.д.). Грузовая платформа таких грузовых автомобилей рассчитана на управляемое опрокидывание назад или на три стороны для быстрой разгрузки груза.

Рисунок 7 – Общий вид самосвала

Прицепные автопоезда (рис.8) представляют собой тягачи (в виде бортовых грузовых автомобилей) с присоединением к ним одного или нескольких двух- или трехосных прицепов.

Рисунок 8 –Схема грузового прицепного автопоезда

Седельные автопоезда (рис.9)— это автомобили-тягачи, имеющие так называемое седло, на которое опираются специальным посадочным устройством полуприцепы (несамоходное автомобильное ТС), имеющие в задней части одну или более осей.

Рисунок 9 –  Схема седельного автопоезда

Возможен также вариант сложного автопоезда (рис.10), который представляет собой автопоезд из тягача, полуприцепа и прицепа (в данном случае к полуприцепу специальным сцепным устройством присоединен двух- или трехосный прицеп). Сложный автопоезд составляют с целью обеспечения особо большой грузоподъемности.

Рисунок 10– Пример сложного автопоезда

Автомобили с особой конструкцией кузова ((рис.11), предназначенные для перевозки строго определенного типа груза, называются специализированными. Примером могут служить цистерны, хлебовозы, рефрижераторы для перевозки пищевых продуктов, панелевозы, самосвалы и др.

Рисунок 11– Схема автоцистерны для перевозки наливных грузов

В отличие от грузовых автомобилей, выполняющих функцию транспортного средства, специальные грузовые автомобили (рис.12) рассчитаны на выполнение определенных нетранспортных технологических задач. Например, пожарные автомобили предназначены для транспортировки выдвижных лестниц, доставки к месту пожара емкости с водой при наличии оборудования для тушения пожаров. Грузовые краны выполняют функцию доставки грузов на большой высоте. Цементовоз в процессе перевозки цементной смеси обеспечивает ее перемешивание.

Рисунок 12– Пример специального грузового автомобиля (автокран)

Общее устройство грузовых автомобилей и варианты их компоновки

Как в автономном ТС в грузовом автомобиле обязательно предусмотрены источник энергии, трансмиссия, ходовая часть, кабина, кузов и система управления (рис.13).

Рисунок 13– Общее устройство грузового автомобиля

Источник энергии обеспечивает возможность самостоятельного перемещения ТС, в рассматриваемом случае — грузового автомобиля.

В качестве источника энергии чаще всего используется поршневой двигатель внутреннего сгорания (ДВС), бензиновый, газовый или дизель.

Трансмиссия предназначена для передачи вращающего момента от коленчатого вала двигателя к ведущим колесам автомобиля.

Привод ведущих колес может осуществляться по разным схемам.

Переднеприводная схема применяется в основном на грузовых автомобилях 1-го класса. В настоящее время в Российской Федерации массовое производство таких грузовых автомобилей не налажено.

Заднеприводная схема является наиболее распространенной во всех классах ТС.

Полноприводная схема используется в основном для грузовых автомобилей, предназначенных к эксплуатации в тяжелых дорожных условиях, и чаще всего такие автомобили собирают на базе дорожных грузовых автомобилей.

Рис. 14. Компоновочные схемы трансмиссий:

а — переднеприводная с продольным расположением двигателя; б — то же, с поперечным; в — переднемоторная заднеприводная с центральным расположением двигателя (расположен в продольной плоскости симметрии грузового автомобиля): 1 — двигатель; 2 — сцепление; 3 — коробка передач; 4 — главная передача; 5 — валы привода ведущих колес; 6 — карданная передача

На грузовых автомобилях двигатель чаще всего устанавливается в передней части автомобиля. При этом двигатель может быть полностью выдвинут вперед относительно кабины и прикрыт специальным капотом. Такая компоновка называется «капотной». Примером автомобилей с компоновкой, называемой «полукапотной», могут служить грузовые автомобили ГАЗ-3302 «Газель» и ЗИЛ-5301 «Бычок». В некоторых случаях двигатель установлен внутри кабины и размещен между сиденьями водителя и пассажира (например в грузовом автомобиле УАЗ-452). На отдельных грузовых автомобилях двигатель устанавливается за кабиной (например, грузовые автомобили КамАЗ-5320, ГАЗ-66). В последних случаях компоновку называют «вагонной».

Рисунок 15 Компоновочные схемы грузовых автомобилей:

а-капотная;б-полукапотная;в- кабина над двигателем;г-двигатель за кабиной( вагонная)