учебно-методическое пособие

Методика расчета объема вентиляции и теплового баланса помещений для животных

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Ставропольский государственный аграрный университет»

Ставрополь, 2022

УДК 631.22:628.8(075)

ББК 38.756Я73

Х69

Ходусов А.А., Пономарева М.Е., Коноплев В.И. Методика расчета объема вентиляции и теплового баланса помещений для животных: учебно-методическое пособие. – М: ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ, 2022, 44 с.

Авторы:

Ходусов Александр Анатольевич – кандидат ветеринарных наук, доцент, доцент базовой кафедры частной зоотехнии, разведения и селекции животных, ФГБОУ ВО Ставропольский государственный аграрный университет

Пономарева Мария Евгеньевна – кандидат ветеринарных наук, доцент, доцент кафедры кормления животных и общей биологии, ФГБОУ ВО Ставропольский государственный аграрный университет

Коноплев Виктор Иванович – доктор сельскохозяйственных наук, профессор, профессор базовой кафедры частной зоотехнии, разведения и селекции животных, ФГБОУ ВО Ставропольский государственный аграрный университет

Учебно-методическое пособие предназначено для студентов, обучающихся по специальности 36.05.01 «Ветеринария», уровень высшего образования, квалификация - специалитет, ветеринарный врач, направлениям подготовки 36.03.01 «Ветеринарно-санитарная экспертиза» и 36.03.02 «Зоотехния» и 35.03.07 «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции», уровень высшего образования – бакалавриат. Предлагаемые материалы по зоогигиене соответствуют требованиям учебных программ дисциплин и Федеральным государственным образовательным стандартам и могут быть использованы при выполнении курсовой работы (проекта).

Пособие может быть использовано и для других биологических и сельскохозяйственных специальностей и направлений подготовки всех уровней образования.

Рецензент: Цыганский Р.А., доктор биологических наук, доцент, доцент кафедры физиологии, хирургии и акушерства ФГБОУ ВО Ставропольский государственный аграрный университет

© Ходусов А.А., Пономарева М.Е., Коноплев В.И.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ставропольский государственный аграрный университет», 2022 г.

Оглавление

Введение	5

1. Расчёт объема вентиляции	6

1.1. Определение объема вентиляции по влажности воздуха	6

1.2. Расчет объема помещения	7

1.3. Расчет кратности обмена воздуха в помещении	7

1.4. Расчет скорости движения воздуха в вентиляционных трубах	7

1.5. Расчет общей площади вытяжных труб	7

1.6. Количество вытяжных труб	8

1.7. Общая площадь приточных каналов	8

1.8. Количество приточных каналов	8

2. Расчёт теплового баланса	9

2.1. Расход тепла на обогревание вентилируемого воздуха	10

2.2. Расход тепла на испарение влаги с ограждающих конструкций	10

2.3. Расход тепла на теплопередачу через ограждающие конструкции	10

2.3.1. Площадь потолка	11

2.3.2. Площадь окон и ворот	11

2.3.3. Площадь внешней поверхности стен	11

2.3.4. Площадь пола помещения	12

2.3.5. Коэффициент теплопередачи ограждающих конструкций (К)	13

2.4. Потери тепла на обдуваемость	14

2.5. Сопоставление прихода и расхода тепла в помещении	14

2.6. Расчет фактических температуры и относительной влажности в помещении	14

2.7. Определение температуры стен и потолков в помещении	16

2.8. Определение точки росы	16

3. Выравнивание теплового баланса	17

3.1. Определение недостатка поступающего тепла	17

3.2. Расчёт дополнительного обогрева помещения	17

3.3. Расчет Δt нулевого баланса после введения дополнительного обогрева	18

3.4. Расчёт дополнительного объёма вентиляции	18

5. Приложения	20

1. Нормы площадей и размеры технологических элементов помещений для содержания крупного рогатого скота  (по РД-АПК 1.10.01.02-10)	20

2. Нормы площадей и размеры технологических элементов помещений основного назначения (для непосредственного содержания свиней) свиноводческих предприятий (по РД-АПК 1.10.02.04-12)	22

3. Нормы площадей и размеры технологических элементов помещений для содержания лошадей	23

(по РД-АПК 1.10.04.03-13)	23

4. Нормы площади (м2) на одну голову для овец при содержании в зданиях (без учета площади проходов и проездов) в зависимости от способа размещения, кормления и направления продуктивности (по РД-АПК 1.10.03.02-12)	24

5. Нормы плотности посадки птицы в птичниках при содержании на глубокой подстилке, планчатых и сетчатых полах (по РД-АПК 1.10.05.04-13)	25

6. Нормы размещения овец по секциям	26

7. Температура и влажность воздуха в помещениях для крупного рогатого скота	26

8. Температура и влажность внутреннего воздуха птичников	27

9. Температура и влажность воздуха в коневодческих помещениях	27

10. Температура и влажность воздуха в свиноводческих помещениях	28

11. Температура и влажность воздуха в помещениях для овец	28

12. Нормы естественного освещения животноводческих помещений	28

13. Нормы выделения животными тепла и водяных паров	29

14. Значение К для окон, дверей и пола	32

15. Расчетные показатели строительных материалов	33

16. Значение R0 и К для наружных ограждений индустриальных конструкций	35

17. Значение R0 и К для наружных стен с внутренней штукатуркой	36

18. Значение R0 и К для перекрытий	37

19. Скорость движения воздуха в вентиляционных трубах, м/с	38

20. Климатические параметры холодного периода года различных зон России	39

21.Максимальная упругость, (мм рт. ст.) водяных паров, при различных температурах	40

Введение

Современный специалист сельского хозяйства должен обладать чувством нового, способностью видеть перспективу в своем деле, быть умелым организатором производства. Формированию таких качеств в подготовке специалистов и бакалавров способствует вовлечение студентов в научно-исследовательскую работу, одним из важных этапов которой является выполнение курсовых работ и проектов.

Данные методические указания составлены в соответствии с рабочими программами курсов «Зоогигиена» и «Гигиена животных» и используются на занятиях по указанным дисциплинам при выполнении курсовых проектов и курсовых работ.

Курсовая работа (проект) дает возможность студенту проявить и творчески показать знания, накопленные в процессе учебы, способности к теоретическому обобщению, углубить свои знания в конкретной отрасли животноводства. Курсовая работа является заключительным этапом изучения дисциплин «Зоогигиена» и «Гигиена животных». Основной целью работы является прочное закрепление студентами теоретических и практических навыков. При выполнении курсовой работы ставится задача привить навыки самостоятельного решения специальных вопросов.

В процессе выполнения курсовой работы студент должен самостоятельно обосновать все зоогигиенические требования к проектированию и строительству заданного животноводческого объекта с использованием технологических приемов, обеспечивающих создание оптимальных условий для животных, отвечающих их физиологическим потребностям.

При открытой защите курсовой работы на кафедре студенты расширяют кругозор, углубляют знания, творчески растут, развивают профессиональные качества. Защита учит студентов отстаивать свою точку зрения, доказательно строить выступления, воспитывать смелость и оригинальность мышления, формирует убежденность. Следовательно, необходимо шире практиковать открытую защиту курсовых проектов и работ, как завершающую стадию изучения учебных дисциплин «Зоогигиена» и «Гигиена животных».

1. Расчёт объема вентиляции

Объём вентиляции должен быть точно рассчитан для каждого помещения, т.к. излишний обмен воздуха может вызвать понижение температуры воздуха ниже допустимых нормативов, а недостаточный обмен воздуха не обеспечит удаления из помещения образующихся в нем водяных паров и вредных газов. За основу расчетов объема вентиляции животноводческих помещений обычно берут количество водяных паров или углекислоты, выделяемых животными. При этом исходят из нормативов температуры и влажности воздуха помещений для животных и учета количества влаги, выделяемой животными в парообразном виде, а также испаряющейся с пола и других ограждений, и поступающей в помещение вместе с воздухом.

Расчет делается по метеоданным ноября и марта (наиболее «влажным» месяцам года). Температура наружного воздуха в это время близка к минусовым значениям, и нельзя еще открывать окна и двери для вентиляции. В эти месяцы необходим наибольший обмен воздуха. Для расчетов пользуются сведениями о влажности наружного воздуха из климатологических таблиц для конкретной климатической зоны (приложение 21) или данными ближайшей метеорологической станции (средние показатели за многие годы, не менее 10).

1.1. Определение объема вентиляции по влажности воздуха

Часовой объем вентилируемого воздуха рассчитывается по формуле:

L=D+10%De2-e1

где	L 	–	искомый объем вентилируемого воздуха (м3/ч),

D	–	суммарное количество парообразной влаги, выделяемой животными в час (см. приложение 13),

10%D	–	испарение влаги с пола, стен, потолка и т.д., принимаемое обычно 10% от количества влаги, выделяемой животными,

e1	–	абсолютная влажность (г/м3) наружного воздуха. Определяется по формуле:

e1=eмарта-eноября2

т.е. средняя влажность наиболее «влажного» периода года.

e2	–	абсолютная влажность (г/м3) воздуха в помещении. Она определяется по формуле:

e2=R×E100

где	E	–	максимальная упругость водяных паров при данной (задаваемой) температуре воздуха,

R	–	относительная влажность воздуха в проектируемом помещении согласно нормативам, %.

1.2. Расчет объема помещения

V=l×b×h (м3),

где	l	–	длина,

b	–	ширина,

h	–	высота помещения (м).

Параметры помещения определяются исходя из способа содержания животных и норм площади на 1 гол. (приложение 1-6).

1.3. Расчет кратности обмена воздуха в помещении

Кр=LV, (раз/час)

Значения L и V берутся из предшествующих расчетов.

1.4. Расчет скорости движения воздуха в вентиляционных трубах

Расчет скорости движения воздуха производится по формуле:

(м/с),

где	v	–	скорость движения воздуха в вентиляционных трубах (м/с),

Н	–	высота вентиляционной трубы (м), рекомендуемая высота – 5 м

tнар	–	температура наружного воздуха (С) (средняя по марту и ноябрю),

tвн	–	температура воздуха внутри помещения.

Скорость движения воздуха в вентиляционных трубах можно также определить по таблице в приложении 19.

1.5. Расчет общей площади вытяжных труб

Расчет общей площади вытяжных труб производится по формуле:

(м2),

где 3600	–	количество секунд в часе, а значения L и v берутся из предшествующих расчетов.

1.6. Количество вытяжных труб

,

где	0,36	–	площадь сечения одной трубы при сечении ее 0,60,6 м2.

1.7. Общая площадь приточных каналов

При расчете общего сечения приточных каналов учитывают, что плотность более холодного наружного воздуха выше плотности внутреннего (теплого) воздуха. Следовательно, наружного воздуха нужно будет подать несколько меньше, по сравнению с количеством воздуха, которое будет удалено из помещения. Поэтому, общая площадь приточных каналов будет равна (приблизительно) 70% от общей площади вытяжных труб (или коэффициент 0,7).

(м2)

где	0,7	–	70% от площади вытяжных труб.

1.8. Количество приточных каналов

,

где	0,0625	–	площадь одного приточного канала при сечении его 0,250,25 м2.

2. Расчёт теплового баланса

Расчетом теплового баланса решается ряд важнейших вопросов, связанных с созданием нормального температурно-влажностного режима в помещениях для животных и, прежде всего, корректируются расчеты по обмену воздуха. Недостаток тепла для обогревания всего поступающего воздуха, особенно в не отапливаемых помещениях, может привести к снижению в них температуры воздуха, к конденсации влаги на внутренних поверхностях ограждений и, следовательно, к образованию сырости. Правильно рассчитанный тепловой баланс позволяет предвидеть заранее такое положение и своевременно принять меры к утеплению помещений, регулированию вентиляции, борьбе с сыростью и т.д.

Расчеты теплового баланса помогают также выявить качество отдельных частей ограждающих конструкций (потолков, стен, пола и т.д.) в отношении теплопередачи с тем, чтобы при необходимости понизить её путем устройства теплых тамбуров, двойных окон и дверей.

На данных теплового баланса основывается выбор того или иного устройства всех ограждающих конструкций при проектировании и строительстве, а также выбора обогревательных установок и расчет их количества.

Тепловой баланс можно выразить простым равенством:

.

Приход тепла в помещение, т.е. левая часть уравнения, определяется в неотапливаемых помещениях количеством тепла, выделяемого размещенными в них животными. Количество этого тепла определяется по таблице в приложении 13.

Расход тепла слагается из:

- теплопотерь через ограждающие конструкции помещения;

- теплопотерь на обдуваемость конструкций;

- тепла, идущего на согревание вентилируемого воздуха;

- тепла, идущего на испарение влаги с поверхности пола и других ограждений.

Это выражается формулой:

(ккал/час),

где	Qрасх.	–	общий расход тепла;

Qвент.	–	расход тепла на обогрев вентилируемого воздуха;

Qогр.	–	расход тепла на потери через ограждающие конструкции;

Qобд.	–	расход тепла на обдуваемость ограждающих конструкций.

Qисп.	–	расход тепла на испарение влаги с поверхностей.

2.1. Расход тепла на обогревание вентилируемого воздуха

Производится по формуле:

(ккал/ч),

где	0,31	–	количество тепла (кал), необходимое для подогревания 1 м3 воздуха на 1С,

t	–	разность температур наружного и внутреннего воздуха, определяется по формуле:

(С)

L1	–	объем воздуха, который необходимо удалять из помещения каждый час. Определяется по формуле:

L1=D+10%De2-eянваря

Обозначения см. 1.1, кроме eянваря – абсолютная влажность в январе.

2.2. Расход тепла на испарение влаги с ограждающих конструкций

Проводят по формуле:

(ккал/ч),

где	10%D	–	испарение с пола и других ограждающих конструкций,

0,595	–	расход тепла (кал) на испарение 1 г воды.

2.3. Расход тепла на теплопередачу через ограждающие конструкции

Производят по формуле:

Qогр.=∆tΣKS (ккал/ч)

где	t	–	разность температур внутреннего и наружного воздуха (ф. 2.1.), °С,

К	–	коэффициент общей теплопередачи, ккал/(ч×м2×°С),

S	–	площадь конструкций, м2,

–	символ суммы произведений.

Результаты расчета этой формулы удобнее представить в виде таблицы (табл. 2).

2. Суммарные теплопотери через ограждающие конструкции

| Ограждающие конструкции |  | K | S | KS | ∆t | KS∆t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стены |  |  |  |  |  |  |
| Окна |  |  |  |  |  |  |
| Ворота |  |  |  |  |  |  |
| Потолок |  |  |  |  |  |  |
| Пол | 1 зона |  |  |  |  |  |
|  | 2 зона |  |  |  |  |  |
|  | 3 зона |  |  |  |  |  |
|  | 4 зона |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |

Рассчитаем площадь ограждающих конструкций.

2.3.1. Площадь потолка

Площадь потолка определяется по внутренним размерам помещения. Если в помещении имеются сплошные капитальные перегородки (внутренние стены), измерение делают от внутренней поверхности наружных стен до оси внутренних (до половины их толщины).

2.3.2. Площадь окон и ворот

Определяется на основании светового коэффициента: площадь пола необходимо умножить на значение СК. Поверхность окон измеряют по наименьшему проему в стене. Площадь ворот определяют умножением их высоты на ширину и на количество в помещении. Поверхность ворот измеряют по наименьшему проему в стене.

2.3.3. Площадь внешней поверхности стен

Измеряют по длине и ширине помещения между линиями пересечения наружных поверхностей стен (по наружному периметру), а по высоте – от поверхности пола до верхней поверхности потолка.

Площадь стен общая (включая окна и ворота) рассчитывается по формуле:

Sстен общая=l+2×толщину стены×2+b+2×толщину стены×2×h+толщина потолка (м2),

или в сокращенном виде:

Sстен общая=2×h+толщина потолка×l+b+4×толщину стены (м2),

где	l	–	длина (м),

b	–	ширина (м),

h	–	высота (м) строения.

Так как коэффициенты теплопередачи через окна, стены и двери различны, то при расчетах теплового баланса необходимо площадь окон и дверей вычесть из площади внешней поверхности стен (Sстен общая), чтобы рассчитать теплопередачу через все эти ограждения.

Определяем чистую площадь стен по формуле:

Sстен=Sстен общая-Sокон+Sворот (м2),

2.3.4. Площадь пола помещения

При расчете теплового баланса площадь пола необходимо определять по зонам. Зоны пола – это полосы шириной 2 м, расположенные вдоль наружных стен здания (рисунок).

3 зона

2 зона

1 зона

4 зона

Рисунок. Схема расположения зон пола

Таких зон может быть 2, 3 (при ширине и длине помещение 8 м и более) или 4 (при ширине и длине помещения более 12 м). Каждая зона отличается разным коэффициентом теплопередачи (приложение 14).

При расчете площади первой зоны, прилегающей непосредственно к наружным стенам, участки пола в углах учитываются дважды. Площади остальных зон рассчитываются в соответствии с правилами расчета площади геометрических фигур:

S1=l×2×2+b×2×2

S2=l-4×2×2+b-8×2×2

S3=l-8×2×2+b-12×2×2

S4=l-12×b-12

где	l	–	длина и

b	–	ширина помещения.

Если зон пола три, то формула расчета площади четвертой зоны опускается, а формула расчета третьей зоны будет иметь вид:

S3=l-8×b-8.

2.3.5. Коэффициент теплопередачи ограждающих конструкций (К)

Характеризуется общей способностью ограждающих конструкций передавать тепло от воздуха с одной стороны ограждения к воздуху с другой стороны ограждения и выражается количеством тепла, передавшегося в наружный воздух за 1 ч через площадь в 1 м2 данной конструкции ограждения толщиной в 1 м при разнице между внутренней и наружной температурами, равной 1°С (приложение 15-18).

(ккал/(м2·ч·°C)),

где	R0	–	общее термическое сопротивление (или сопротивление теплопередаче), (м2·ч·°C)/ккал.

Чем больше величина R0, тем ограждения предоставляют более значительное сопротивление проходящему через него теплу. Чем выше сопротивление теплопередачи ограждающих конструкций, тем выше теплозащитные свойства этих ограждений. Термическое сопротивление одной ограждающей конструкции или отдельного слоя многослойной стены определяют по формуле:

,

где	σ	–	толщина слоя, м;

λ	–	коэффициент теплопроводности слоя строительного материала, ккал/м2×ч×°С.

Находим коэффициент теплопроводности (К) для всех ограждающих конструкций:

- коэффициент К для окон находим по таблице в приложении 14;

- коэффициент К для ворот находим по таблице в приложении 14;

- коэффициент К для наружных стен и перекрытий рассчитываем по формуле:

,

где	αвн. =	а) 7,5 ккал/ч/м2/град. для внутренней поверхности наружных стен и потолков ()

б) 5 ккал/ч/м2/град. для полов ()

αн. =	а) 20 ккал/ч/м2/град. для наружной поверхности наружных стен и крыш ().

б) 10 ккал/ч/м2/град. для наружной поверхности потолков ()

Таким образом, величины αвн. и αн. постоянные, с учетом разницы для стен и потолков, а переменной величиной является отношение . Значения λ для некоторых строительных материалов представлены в таблице в приложении 15, а коэффициента К в таблицах в приложениях 16-18.

в) коэффициент К для пола находим в приложении 14.

2.4. Потери тепла на обдуваемость

К основным теплопотерям добавляются потери на так называемую обдуваемость, т.е. потери тепла через ограждения, контактирующие с атмосферным воздухом, при ветре. Эти потери через окна, стены и ворота составляют 10% от теплопотерь через эти конструкции. Определяем по формуле:

Qобдуваемости=10%ΣKSстен, окон, ворот×∆t

2.5. Сопоставление прихода и расхода тепла в помещении

Тепловой баланс можно выразить простым равенством:

Такой тепловой баланс называется нулевым. Однако, в расчетах баланс может быть положительным (Qприхода>Qрасхода) или отрицательным (Qприхода<Qрасхода). При отсутствии равенства фактические температура и относительная влажность будут отличаться от нормативных показателей. В связи с этим производится расчет этих показателей.

2.6. Расчет фактических температуры и относительной влажности в помещении

После сопоставления прихода и расхода тепла при отсутствии нулевого баланса необходимо рассчитать фактические температуру и относительную влажность воздуха в помещении, и возможность конденсации влаги на стенах и потолке в проектируемом помещении. По результатам расчетов можно сделать заключение о соответствии микроклимата требуемым параметрам. При необходимости корректировки, она производится согласно разделу 3.

Прежде всего, необходимо определить разницу между температурой воздуха в помещении и температурой наружного воздуха, т.е. ∆t нулевого теплового баланса, который установится при данных условиях.

Формула, с помощью которой рассчитывают ∆t нулевого баланса, выводится из общей формулы теплового баланса. При этом необходимо помнить, что в неотапливаемом помещении Qприх.=Qжив., поэтому при нулевом тепловом балансе

,

что можно представить в следующем виде:

Qжив.=∆t×L1×0,31+ΣKS+0,1ΣKSстен, окон, ворот+Qисп.

Отсюда выводим формулу ∆t нулевого теплового баланса:

∆tн.б.=Qжив.-Qисп.L1×0,31+ΣKS+0,1ΣKSстен, окон, ворот

Подставим в эту формулу полученные данные. После этого можно рассчитать температуру внутри помещения:

Параллельно необходимо определить и относительную влажность воздуха в этом помещении:

R=e2×100E

где	E	–	максимальная влажность, найденная по таблице для рассчитанной температуры (tвнутр.) внутри помещения;

e1	–	абсолютная влажность наружного воздуха в январе;

e2	–	абсолютная влажность в помещении, взятая из предыдущих расчетов (раздел 1.1).

Если рассчитанная относительная влажность выше проектируемой, то усиление обмена воздуха с целью снижения относительной влажности воздуха до нормы при недостаточном количестве тепла в помещении, как показывают расчеты, не даст возможности поддерживать в нем нормальный температурно-влажностный режим, т.к. повышение обмена воздуха вызывает большой расход тепла и повышение влажности воздуха.

Для достижения нормального температурно-влажностного режима в помещении есть и другие пути – это, прежде всего, систематическая борьба за снижение влажности воздуха путем различных санитарных мероприятий (применение гигроскопической подстилки, негашеной извести, тщательной уборкой помещения и т.п.). Кроме того, можно добиться снижения общей теплопередачи ограждающих конструкций (коэффициента K) либо путем утепления стен, потолков и др. ограждений, либо утолщением их и заменой теплопроводных материалов менее теплопроводными (при проектировании и строительстве).

2.7. Определение температуры стен и потолков в помещении

После определения фактической температуры и относительной влажности воздуха помещения, необходимо определить возможность конденсации влаги на ограждающих конструкциях, для чего необходимо рассчитать температуру стен и потолка и определить точку росы.

Температуру внутренней поверхности стен и потолка определяем по формуле:

, °C

где	tогр.	–	температура ограждающих конструкций;

R0	–	термическое сопротивление ограждения, ккал/час/м2/°C;

К	–	находится по таблице в зависимости от выбранных для стен и потолка материалов (приложения 16-18);

Rвнутр.	–	термическое сопротивление при передаче тепла от окружающей среды к внутренней поверхности ограждений (постоянная).

2.8. Определение точки росы

Точку росы находим по таблице максимальной упругости водяных паров (приложение 22) по предварительно рассчитанной фактической абсолютной влажности воздуха e2 внутри помещения (см. пункт 1.1).

Если температура стен и/или потолка ниже точки росы, при использовании данных строительных материалах без отопления будет наблюдаться конденсация влаги на данных ограждающих конструкциях.

3. Выравнивание теплового баланса

3.1. Определение недостатка поступающего тепла

Допускаются колебания расчетной температуры воздуха в помещении ±3°С и относительной влажности воздуха ±5% в сравнении с нормативными. При отсутствии конденсации влаги на стенах и потолке дополнительные расчеты по выравниванию теплового баланса не делаются. Во всех других случаях обязательно производить выравнивание, т.е. при отрицательном тепловом балансе необходимо подобрать более «теплый» строительный материал или утеплить ограждающие конструкции. После этого необходимые расчеты, начиная с пункта 2.1, проводятся повторно с использованием новых данных.

Если вышеуказанные меры не дают ожидаемого результата, то дополнительное тепло вводится в помещение за счет установки отопительных приборов, поскольку увеличивать толщину ограждающих конструкций беспредельно нельзя. Дополнительное количество тепла должно быть примерно равно ΔQ:

∆Q=Qрасх.-Qжив.

3.2. Расчёт дополнительного обогрева помещения

В тех случаях, когда разница ΔQ между Qжив. и Qрасхода значительна (превышает 5%) и её не удаётся ликвидировать выше указанными мерами, необходимо при отрицательном тепловом балансе рассчитать объём дополнительного обогрева. Обогрев помещений производят при помощи электрокалориферов или тепловых генераторов.

Пример расчета потребности в электрокалориферах

Расчет потребности в электрокалориферах производится по формуле:

F=∆Q860

где 	F	–	потребность мощности в электрокалориферах в квт/час

860	–	количество килокалорий, вырабатываемых при помощи 1 квт/час

Например, при расчете теплового баланса установлен дефицит 27520 ккал/час. Для покрытия дефицита требуется

квт/час

Промышленность выпускает электрокалориферы мощностью 10 или 15 квт/час. В данном случае для компенсации недостатка тепла с целью обеспечения требуемого воздухообмена необходимо установить в помещении два калорифера по 15 квт/час или 3 – по 10 квт/час. Чтобы тепло распределялось равномерно по всему помещению, применяются центробежные вентиляторы, которые монтируют вместе с калориферами.

Таким образом, рассчитав количество электрокалориферов, можно рассчитать количество дополнительного тепла. В нашем примере мы можем использовать калориферы с общей мощностью 30 квт/час. Таким образом дополнительный обогрев рассчитывается по формуле:

Qдоп.=F1×860=30×860=25800 ккал/час

где	F1	–	общая мощность калориферов, применяемых для обогрева помещения.

Пример расчета потребности в дизельном топливе

При использовании в качестве отопительного устройства тепловых генераторов (ТГ-75, ТГ-150) конструкции ВИЭСХ требуется дизельное топливо. Известно, что теплотворная способность 1 кг диз. топлива 12000 ккал. Для покрытия дефицита требуется:

кг/час топлива.

3.3. Расчет Δt нулевого баланса после введения дополнительного обогрева

После введения дополнительного обогрева, необходимо рассчитать температуру и относительную влажность воздуха при подаче дополнительного тепла:

∆tн.б.=Qприх.-Qисп.L1×0,31+ΣKS+0,1ΣKSстен, окон, ворот

где	–	Qприх.=Qжив.+Qдоп.

Определяем относительную влажность и вероятность конденсации влаги на стенах и потолке (пп. 2.6, 2.7). Если при дополнительном отоплении не устраняется возможность конденсации влаги на потолке и стенах, это указывает на то, что материал и толщина стен подобраны неудачно.

3.4. Расчёт дополнительного объёма вентиляции

При значительном положительном тепловом балансе в помещении необходимо подобрать более «холодный» строительный материал, уменьшить толщину стен и потолка, установить одинарные окна и ворота. Если эти меры малоэффективны, то избыток тепла удаляется за счет дополнительной вентиляции.

Объем дополнительной вентиляции рассчитывается по формуле:

, м3/час.

В дальнейшем при расчете ∆tн.б. необходимо суммировать L1 и Lдоп. Тогда формула расчета ∆tн.б. примет следующий вид:

∆tн.б.=Qжив.-Qисп.(L1+Lдоп.)×0,31+ΣKS+0,1ΣKSстен, окон, ворот

Дальнейшие расчеты производятся в соответствии с пп. 2.6 и 2.7.

Заключение

На основе проведенных расчетов объема вентиляции, теплового баланса, определение вероятности конденсации влаги на стенах и потолке необходимо сделать общий вывод о возможности эксплуатации спроектированного помещения для содержания животных и о его недостатках.

5. Приложения

1. Нормы площадей и размеры технологических элементов помещений для содержания крупного рогатого скота 
(по РД-АПК 1.10.01.02-10)

| Наименование элементов помещений | Назначение | Предельное число голов на элемент помещения | Нормы площади на 1 гол., м2 |  | Размеры элементов помещений, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | для товарных предприятий | для племенного поголовья | для товарных предприятий |  | для племенного поголовья |  |
|  |  |  |  |  | ширина | глубина | ширина | глубина |
| 1. Секции (клетки) с групповым содержанием животных | а) для коров (дойных и сухостойных) и нетелей за 2-3 мес. до отела | 100 | 4-5 | – | по расчету | – | – | – |
|  | б) для молодняка от 6-8 до 12-мес. возраста | 100/50 | 2,5-1,8 | 2,5-3,0 | по расчету | – | – | – |
|  | в) для молодняка от 12 до 18-мес. возраста и нетелей до 6-7-мес. стельности | 100/50 | 3/2 | 3/2 | по расчету | – | – | – |
|  | г) для коров мясных пород с телятами | 100 | 5 | 5 | по расчету | – | – | – |
|  | д) для молодняка на откормочных площадках (под навесами) | 250 | 3/2 | – | по расчету | – | – | – |
|  | е) для телят от 10-20-дневного до 3-мес. возраста | 10-20 | 1,2-1,1 | 1,2 | по расчету | не менее 3 | по расчету | не более 3 |
|  | ж) для телят от 3 до 6-мес. возраста | 20 | 1,5-1,3 | 1,5 | по расчету | не более 3 | по расчету | не более 3 |
| 2. Боксы | а) для коров и нетелей за 2-3 мес. до отела | 1 | 1,9-2,5 | 1,9-2,5 | 1,0-1,2 | 1,9-2,1 | 1,0-1,2 | 1,9-2,1 |
|  | б) для ремонтного молодняка |  |  |  |  |  |  |  |
|  | – 6-12-мес. возраста | 1 | 0,91-1,05 | 1,12 | 0,7 | 1,3-1,5 | 0,75 | 1,5 |
|  | – 12-18 мес. | 1 | 1,12-1,27 | 1,36 | 0,75 | 1,5-1,7 | 0,8 | 1,7 |
|  | – старше 18 мес. до 6-7-мес. стельности | 1 | 1,62 | 1,9 | 0,9 | 1,8 | 1,0 | 1,9 |
|  | в) для телят 3-6 мес. | 1 | 0,66 | 0,72 | 0,55 | 1,2 | 0,6 | 1,2 |
| 3. Стойла | а) для коров (дойных и сухостойных) и нетелей за 2-3 мес. до отела | 1 | 1,7-2,3 | 2,1-2,4 | 1,0-1,2 | 1,7-1,9 | 1,2 | 1,8-2,0 |
|  | б) для глубокостельных коров (в родильном отделении) | 1 | 3 | 3 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 2,0 |
|  | в) для быков-производителей | 1 | – | 3,0-3,3 | – | – | 1,5 | 2,0-2,2 |
|  | г) для скота на откорме | 1 | 1,7 | – | 1,0 | 1,7 | – | – |
| 4. Клетки (индивидуальные) | а) для телят до 10-20-дневного возраста (при бесподстилочном содержании) | 1 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 1,2 | 0,5 | 1,2 |
|  | б) для телят до 10-12-дневного возраста при содержании на подстилке | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 1,2 |
|  | в) для телят от 10-20-дневного до 2,5-мес. возраста | 1 | 0,78 | – | 0,6 | 1,3 | – | – |
| 5. Денники | для глубокостельных и новотельных коров мясных пород | 1 | 5 | 5 | 2,2-2,5 | 2,5-2,0 | 2,0-2,5 | 2,0-2,5 |

2. Нормы площадей и размеры технологических элементов помещений основного назначения (для непосредственного содержания свиней) свиноводческих предприятий (по РД-АПК 1.10.02.04-12)

| Элементы помещений |  | Предельное число голов на элемент помещения | Норма станковой площади на 1 гол., м2 |  | Ширина (глубина) элементов помещения, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Название | Назначение (по группам животных) |  | на товарных | на племенных | на товарных | на племенных |
| Групповые станки | а) для хряков проверяемых и пробников | 5 | 2,5 | 2,5 | до 3,5 | до 3,5 |
|  | б) для холостых маток и для маток с установленной супоросностью | 12 | 1,9 | 2,0 | до 3,5 | до 3,5 |
|  | в) для поросят-отъемышей | 25 | 0,35 | 0,4 | до 3,5 | до 3,5 |
|  | г) для ремонтного молодняка | 10 | 0,8 | 1,0 | до 3,5 | до 3,5 |
|  | д) для откормочного молодняка | 25 | 0,8 | – | до 3,5 | – |
|  | е) для выбракованных маток и хряков на откорме | 15-17 | 1,2 | – | до 3,5 | – |
| Индивидуальные станки | а) для хряков производителей | 1 | 7,0 | 7,0 | 2,5-2,8 | 2,5-2,8 |
|  | б) для маток за 7-10 дней до опороса и подсосных с поросятами до 2 мес. | 1 | 7,5 | 7,5 | 2,5 | 2,5 |
|  | в) для маток за 7-10 дней до опороса и подсосных с поросятами при раннем отъеме | 1 | 5,0-7,0 | – | 2,0-2,2 | – |
| Боксы | для маток холостых, осемененных и с неустановленной супоросностью | 1 | 1,4 | 1,5 | 2,0 | 2,1 |
| Проходы | а) кормовые, кормонавозные, поперечные и продольные | – | – | – | по габаритам оборудования, но не менее: |  |
|  |  |  |  |  | 1,2 | 1,2 |
|  | б) эвакуационные поперечные и продольные |  |  |  |  |  |
|  | – в свинарниках-маточниках и свинарниках-хрячниках | – | – | – | 1,2 | 1,2 |
|  | – в свинарниках для поросят-отъемышей, ремонтного молодняка и откорма | – | – | – | 1,0 | 1,0 |
|  | в) служебные | – | – | – | 1,0 | 1,0 |

3. Нормы площадей и размеры технологических элементов помещений для содержания лошадей

(по РД-АПК 1.10.04.03-13)

| Элементы помещений | Назначение помещений | Предельное число голов на элемент помещения | Нормы площади на 1 гол., м2 |  | Размеры элементов помещений, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | племенную | рабочую (товарную) | для племенного поголовья |  | товарные и конные дворы |  |
|  |  |  |  |  | ширина | глубина | ширина | глубина |
| Денники | Для жеребцов-производителей | 1 | не менее 16 | 12 (12) | 4,0-5,0 | 5,0-4,0 | 3,0-4,0 | 4,0-3,0 |
|  | Для кобыл | 1 | не менее 14 | 10,5 (10,5) | 3,5-4,0 | 4,0-3,0 | 3,0-3,5 | 3,5-3,0 |
|  | Для молодняка в тренинге | 1 | не менее 12 | – | 3,0-3,5 | 3,5-3,0 | – | – |
|  | Для молодняка всех возрастов | 1 | 10,5 | – | 3,0-3,5 | 3,5-3,0 | – | – |
| Стойла | Для взрослого поголовья | 1 | – | 3,75 (3,75) |  |  |  |  |
| Секции: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в конюшнях при конюшенном содержании | Для молодняка до 7-8 мес. | 20 | – | – (3) | – | – | не менее 4 | по расчету |
|  | То же, до 1,5 лет | 20 | 5,5-6 | 4,5-5 (4,5-5) | не менее 4 | по расчету | не менее 4 | по расчету |
|  | То же, 1,5-3 года | 10 | 6,5-7 | 5,5 (6) 5,5 (6) | не менее 4 | по расчету | не менее 4 | по расчету |
|  | Для взрослого поголовья | 10 | 7-8 | 6-7 (6-7) | не менее 4 | по расчету | не менее 4 | по расчету |
| в упрощенных конюшнях при табунном содержании | Для кобыл с жеребятами | 25 | 7-8 | – (7-8) | не менее 4 | по расчету | не менее 4 | по расчету |
|  | Для молодняка до 1,5 лет | 25 | 7-8 | – (7-8) | не менее 4 | по расчету | не менее 4 | по расчету |
|  | То же, 1,5-3 года | 25 | 6-7 | – (5-6) | не менее 4 | по расчету | не менее 4 | по расчету |
| Кормо-навозные проходы | При содержании в денниках |  |  |  | 3 | – | – | – |
|  | При содержании в секциях |  |  |  | 2,2-2,6 | – | 2,6 | – |

4. Нормы площади (м2) на одну голову для овец при содержании в зданиях (без учета площади проходов и проездов) в зависимости от способа размещения, кормления и направления продуктивности (по РД-АПК 1.10.03.02-12)

| Группа животных |  | Здание и способ размещения овец | Направление продуктивности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тонкорунное | шубное и мясошерстно-молочное | каракульское и мясосальное |
| 1 | Бараны: | Баранник или пункт искусственного осеменения |  |  |  |
|  | а) производители | в групповых секциях | 1,9-2,1 | 2,0 | 2,0 |
|  |  | в индивидуальных клетках | 2,9-3,1 | 3,0 | 3,0 |
|  | б) пробники | в групповых секциях | 1,7-1,9 | 1,8 | 1,8 |
| 2 | Матки с ягнятами в возрасте до 20 дней | Овчарни для зимнего ягнения в групповых секциях | 1,8-2,2 | – | 1,1-1,3 |
| 3 | Матки с ягнятами в возрасте до 45 дней | То же | – | 2,2 | – |
| 4 | Матки суягные и матки с ягнятами в возрасте старше 20 дней | Овчарня для содержания в групповых секциях | 1,4-1,7 | – | 0,8-0,9 |
| 5 | Матки суягные и матки с ягнятами в возрасте старше 45 дней | То же | – | 1,7 | – |
| 6 | Матки с ягнятами | Овчарни для зимнего ягнения (для отдельно стоящей овчарни) в групповых секциях | 1,4-1,7 | 1,7 | 1,2-1,5 (для мясосальных) |
|  |  | Овчарни для весеннего ягнения и баз-навес в групповых секциях | 1,0-1,2 | – | 0,8-1,0 |
| 7 | Матки холостые | В групповых секциях | – | 1,0 | – |
| 8 | Молодняк ремонтный | Овчарни в групповых секциях | 0,6-0,8 | 0,8 | 0,7-0,8 |
|  |  | Трехстенный навес, баз-навес, катон в групповых секциях | 0,5-0,6 | 0,5-0,6 | 0,6 |
| 9 | Ягнята на искусственном выращивании: | Овчарня |  |  |  |
|  | а) до 45 дней | в групповых секциях | 0,3 | 0,3 | – |
|  | б) 45 дней-4 мес. | в групповых секциях | 0,4 | 0,4 | – |
| 10 | Откормочное поголовье: | Трехстенный навес, баз-навес и площадка |  |  |  |
|  | а) взрослое | в групповых секциях |  |  |  |
|  | б) молодняк | в групповых секциях | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 11 | Валухи | Трехстенный навес, баз-навес, катон | 0,5-0,6 | – | – |

5. Нормы плотности посадки птицы в птичниках при содержании на глубокой подстилке, планчатых и сетчатых полах (по РД-АПК 1.10.05.04-13)

| Вид и возрастная группа птиц |  | Число голов на 1 м2 |
| --- | --- | --- |
| А. Взрослая птица |  |  |
| 1. | Куры мясные: |  |
|  | родительское стадо | 4,5 |
|  | прародительское стадо | 4,0 |
|  | множитель исходных линий | 3,5 |
| 2. | Индейки (родительское, прародительское стада, множитель исходных линий) |  |
|  | легкий кросс | 2,5 |
|  | средний кросс, самки | 2,0 |
|  | тяжелый кросс, самки | 1,5 |
|  | то же, самцы | 1,0 |
| 3. | Утки, родительское стало |  |
|  | легкий кросс | 3,0 |
|  | тяжелый кросс | 2,5 |
|  | То же, прародительское стадо и множитель исходных линий: |  |
|  | легкий кросс | 2,5 |
|  | тяжелый кросс | 2,0 |
| 4. | Гуси (родительское и прародительское стада, множитель исходных линий): |  |
|  | самки | 1,5 |
|  | самцы | 1,0 |
| 5. | Цесарки, родительское стадо | 5,0 |
| Б. Молодняк, выращиваемый для ремонта |  |  |
| 1. | Молодняк кур мясных пород в возрасте, недель: |  |
|  | 1-20 | 9,0 |
|  | 21-26 | 4,8 |
| 2. | Молодняк индеек в возрасте, недель: |  |
|  | 1-17 (легкий кросс) | 5,0 |
|  | 18-30 (легкий кросс) | 3,0 |
|  | 1-17 (средний и тяжелый) | 4,0 |
|  | 18-34 (средний кросс) | 2,5 |
|  | 18-34 (тяжелый кросс) | 2,0 |
| 3. | Молодняк уток в возрасте, недель: |  |
|  | 1-8 (легкий кросс) | 8,0 |
|  | 9-22 (легкий кросс) | 3,5 |
|  | 23-26 (легкий кросс) | 3,2 |
|  | 1-7 (тяжелый кросс) | 8,0 |
|  | 8-25 (тяжелый кросс) | 3,0 |
|  | 26-28 (тяжелый кросс) | 2,5 |
| 4. | Молодняк гусей в возрасте, недель: |  |
|  | 1-4 | 8,0 |
|  | 5-9 | 4,0 |
|  | 10-34 | 3,0 |
|  | 35-38 | 1,5 |
| 5. | Молодняк цесарок в возрасте, недель: |  |
|  | 1-22 | 11,0 |
|  | 23-30 | 6,5 |
| В. Молодняк, выращиваемый на мясо |  |  |
| 1. | Цыплята в возрасте, недель: |  |
|  | 1-8 (в клетках) | 35 |
|  | 1-9 (на полу) | 18,0 |
| 2. | Индюшата в возрасте, недель: |  |
|  | 1-8 (в клетках, легкий и средний кросс) | 20 |
|  | 9-16/23 (средний и тяжелый кросс) | 4,0 |
|  | 1-10 (легкий кросс) | 6,0 |
| 3. | Утята в возрасте, недель: |  |
|  | 1-4 (легкий кросс) | 20,0 |
|  | 5-8 (легкий кросс) | 9,5 |
|  | 1-8 (легкий кросс) | 10,0 |
|  | 1-3 (тяжелый кросс) | 16,0 |
|  | 4-7 (тяжелый кросс) | 7,8 |
|  | 1-7 (тяжелый кросс) | 8,0 |
| 4. | Гусята в возрасте, недель: |  |
|  | 1-4 | 10,0 |
|  | 5-9 | 5,0 |

6. Нормы размещения овец по секциям

| Назначение по группам животных | Количество животных в секции, не более, гол. |
| --- | --- |
| Для баранов-производителей | 25 |
| Для баранов-пробников | 50 |
| Для маток | по заданию на проектирование |
| Для ягнят на искусственном выращивании: |  |
| – до 15 дней | 25 |
| – старше 15 дней | 75 |
| Для ремонтного молодняка | 250 |
| Для откормочного поголовья | 250 |

7. Температура и влажность воздуха в помещениях для крупного рогатого скота

| Половозрастные группы | Расчетная температура в холодный период года, °С | Оптимальная относительная влажность, % |
| --- | --- | --- |
| Крупный рогатый скот старше года: |  |  |
| – привязное содержание (боксовое) | 10 (8-12) | 70 (50-85) |
| – беспривязное содержание на глубокой подстилке | 6 (5-8) | 70 (50-85) |
| Родильное отделение | 16 (14-18) | 70 (50-85) |
| Профилакторий для телят до 20 сут. | 18 (16-20) | 70 (60-80) |
| Телята в возрасте, суток: |  |  |
| – 20-60 | 17 (16-18) | 70 (50-85) |
| – 60-129 | 15 (8-16) | 70 (50-85) |
| Молодняк в возрасте 4-12 мес. | 12 (8-16) | 75 (50-85) |
| Телки старше года и нетели. | 12 (8-16) | 70 (50-85) |

8. Температура и влажность внутреннего воздуха птичников

| Вид и возрастная группа птиц | Расчетная температура в холодный период года, °С |  |  | Оптимальная относительная влажность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | напольное содержание |  | клеточное содержание |  |
|  | в помещении | под брудером |  |  |
| Взрослая птица: |  |  |  |  |
| куры | 16-18 | – | 16-18 | 60-70 |
| индейки | 16 | – | – | 60-70 |
| утки | 14 | – | – | 70-80 |
| гуси | 14 | – | – | 70-80 |
| Молодняк: |  |  |  |  |
| Ремонтный молодняк кур в возрасте, недель: |  |  |  |  |
| 1-4 | 28-24 | 35-22 | 33-24 | 60-70 |
| 5-11 | 18-26 | – | 16 | 60-70 |
| 12-22 (26) | 16 | – | 18 | 60-70 |
| Цыплята-бройлеры в возрасте, недель: |  |  |  |  |
| 1 | 28-26 | 35-30 | 32-28 | 65-70 |
| 2-3 | 22 | 29-26 | 25-24 | 65-70 |
| 4-6 | 20 | – | 20 | 65-70 |
| 7-9 | 18 | – | 18 | 60-70 |
| Индюшата в возрасте, недель: |  |  |  |  |
| 1 | 30-28 | 37-30 | 35-32 | 60-70 |
| 2-3 | 28-22 | 29-25 | 31-27 | 60-70 |
| 4-5 | 21-29 | 25-21 | 26-22 | 60-70 |
| 6-17 | 20-17 | – | 21 | 60-70 |
| 18-30 (34) | 16 | – | 18 | 60-70 |
| Утята в возрасте, недель: |  |  |  |  |
| 1 | 25-22 | 35-26 | 31-24 | 65-75 |
| 2-4 | 20 | 25-22 | 24-20 | 65-75 |
| 5-8 | 16 | – | 18 | 65-75 |
| 9-26 (28) | 14 | – | 14 | 65-75 |
| Гусята в возрасте, недель: |  |  |  |  |
| 1-3 (4) | 26-22 | 30 | 30-22 | 65-75 |
| 4 (5)-9 | 20-18 | – | 20-18 | 65-75 |
| 10-39 | 14 | – | 14 | 70-80 |

9. Температура и влажность воздуха в коневодческих помещениях

| Половозрастные группы | Расчетная температура в холодный период года, °С | Оптимальная относительная влажность, % |
| --- | --- | --- |
| Племенные лошади: |  |  |
| взрослые | 5 (4-6) | 70 (60-80) |
| молодняк в тренинге | 6 (4-8) | 70 (60-80) |
| жеребята-отъемыши | 8 (6-10) | 65 (60-70) |
| в денниках в первые дни после выжеребки | 12 (6-15) | 60 (50-70) |
| Рабочие | 5 (4-6) | 70 (60-80) |

10. Температура и влажность воздуха в свиноводческих помещениях

| Половозрастные группы | Расчетная температура в холодный период года, °С | Оптимальная относительная влажность, % |
| --- | --- | --- |
| Холостые матки | 15 (14-16) | 75 (60-85) |
| Хряки-производители | 15 (14-16) | 75 (60-85) |
| Глубокосупоросные матки | 18 (16-20) | 70 (60-80) |
| Подососные матки | 18 (16-20) | 70 (60-80) |
| Поросята (в логове) | 21 (20-22) | 70 (60-80) |
| Поросята-отъемыши | 22 (20-24) | 70 (60-80) |
| Ремонтные молодняк | 16 (15-18) | 70 (60-80) |
| Свиньи на откорме: |  |  |
| – до 165 сут. | 18 (14-20) | 75 (60-85) |
| – старше 165 сут. | 16 (12-18) | 75 (60-85) |

11. Температура и влажность воздуха в помещениях для овец

| Тип помещения | Расчетная температура в холодный период года, °С | Оптимальная относительная влажность, % |
| --- | --- | --- |
| Овчарни, помещения для содержания баранов, маток, молодняка после отбивки | 5 (3-6) | 75 (50-85) |
| Родильное отделение в тепляке, овчарне | 13 (12-16) | 70 (50-85) |
| Бройлерный цех | 18 (16-20) | 70 (50-85) |
| Манеж в бараннике, цех искусственного осеменения | 15 (13-17) | 75 (50-85) |

12. Нормы естественного освещения животноводческих помещений

| Помещение | Отношение площади освещения к площади пола |
| --- | --- |
| Для привязного и беспривязного содержания коров, нетелей | 1:101:15 |
| Для откорма молодняка и коров | 1:201:30 |
| Родильное отделение | 1:101:15 |
| Для холостых и супоросных маток и хряков | 1:101:12 |
| Для ремонтного молодняка | 1:10 |
| Для опороса и выращивания поросят до отъема | 1:101:12 |
| Для молодняка после отъема до 4 мес. | 1:10 |
| Для откорма: |  |
| – первого периода | 1:15 |
| – второго периода | 1:20 |
| Овчарни для содержания маток, баранов, молодняка после отбивки и валухов | 1:20 |
| Тепляки с родильными отделениями | 1:15 |
| Манеж в бараннике и помещение стригального пункта | 1:10 |
| Для племенных лошадей | 1:101:15 |
| Для рабочих лошадей | 1:20 |
| Для табунного содержания лошадей | 1:20 |
| Для содержания молодняка, манеж для тренинга | 1:101:12 |
| Для напольного содержания кур промышленного стада* | 1:101:12 |
| Для клеточного содержания кур (на всех ярусах) | 1:101:12 |
| Для родительского стада кур | 1:10 |
| Для выращивания ремонтного молодняка кур | 1:81:10 |
| Для выращивания бройлеров | 1:15 |
| Для содержания родительского стада индеек, уток | 1:101:12 |
| Для содержания ремонтного стада уток, индеек | 1:101:12 |
| Для содержания ремонтного молодняка индеек, гусей, уток | 1:10 |
| Для выращивания индюшат гусят и утят на мясо | 1:15 |
| Инкубаторий (выводной зал) | 1:6 |

Примечание: в промышленном птицеводстве естественное освещение не используется.

13. Нормы выделения животными тепла и водяных паров

| Группы животных | Масса животного, кг | Свободное тепло*, ккал/ч | Водяные пары*, г/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Быки-производители | 400 | 550 | 350 |
|  | 600 | 660 | 430 |
|  | 800 | 780 | 516 |
|  | 1000 | 920 | 610 |
| Коровы стельные (сухостойные) | 300 | 440 | 288 |
|  | 400 | 550 | 350 |
|  | 600 | 670 | 440 |
|  | 800 | 780 | 516 |
| Коровы и нетели за 2 месяца до отела | 300 | 478 | 319 |
|  | 400 | 569 | 380 |
|  | 600 | 733 | 489 |
|  | 800 | 861 | 574 |
| Коровы лактирующие при уровне лактации |  |  |  |
| 5 л | 300 | 474 | 316 |
|  | 400 | 565 | 377 |
|  | 500 | 602 | 408 |
|  | 600 | 727 | 485 |
| 10 л | 300 | 510 | 340 |
|  | 400 | 605 | 404 |
|  | 500 | 682 | 455 |
|  | 600 | 757 | 505 |
| 15 л | 300 | 588 | 392 |
|  | 400 | 687 | 458 |
|  | 500 | 780 | 507 |
|  | 600 | 823 | 549 |
| 30 л | 400 | 850 | 560 |
|  | 600 | 970 | 642 |
|  | 800 | 1080 | 721 |
| 50 л | 400 | 1350 | 897 |
|  | 600 | 1460 | 956 |
|  | 800 | 1610 | 1050 |
| Волы откормочные | 400 | 738 | 493 |
|  | 600 | 896 | 599 |
|  | 800 | 1073 | 715 |
|  | 1000 | 1269 | 846 |
| Телята: |  |  |  |
| до 1 мес. | 30 | 79 | 53 |
|  | 40 | 112 | 74 |
|  | 50 | 137 | 92 |
|  | 80 | 202 | 135 |
| от 1 до 3 мес. | 40 | 117 | 78 |
|  | 60 | 170 | 113 |
|  | 130 | 302 | 202 |
| от 3 до 4 мес. | 90 | 196 | 131 |
|  | 120 | 292 | 195 |
|  | 200 | 398 | 265 |
| от 4 мес. до 1 года | 120 | 255 | 170 |
|  | 180 | 324 | 216 |
|  | 250 | 392 | 261 |
|  | 350 | 515 | 344 |
| от 1 года до 2 лет | 220 | 350 | 230 |
|  | 320 | 455 | 301 |
|  | 350 | 476 | 310 |
|  | 500 | 557 | 368 |
| Свиноматки: |  |  |  |
| холостые и супоросные | 100 | 175 | 117 |
|  | 150 | 202 | 135 |
|  | 200 | 233 | 156 |
| тяжелосупоросные за 7-10 дней до опороса | 100 | 208 | 139 |
|  | 150 | 244 | 164 |
|  | 200 | 276 | 180 |
| подсосные с приплодом | 100 | 420 | 282 |
|  | 150 | 480 | 320 |
|  | 200 | 555 | 370 |
| Молодняк: |  |  |  |
| до 2 месяцев | 7 | 44,9 | 30 |
|  | 10 | 62,3 | 41,63 |
|  | 15 | 79 | 53 |
| отъемыши | 20 | 86,7 | 59,5 |
|  | 30 | 104 | 69,5 |
|  | 40 | 122 | 81 |
| ремонтный и откормочный | 50 | 133 | 89 |
|  | 60 | 161 | 107 |
|  | 80 | 185 | 124 |
|  | 90 | 196 | 132 |
|  | 100 | 206 | 138 |
|  | 110 | 217,2 | 145 |
| Взрослые свиньи откормочные | 100 | 228 | 153 |
|  | 200 | 302 | 202 |
|  | 300 | 398 | 267 |
| Жеребцы-производители | 400 | 498 | 330 |
|  | 600 | 638 | 430 |
|  | 800 | 799 | 527 |
|  | 1000 | 937 | 623 |
| Кобылы холостые и мерины | 400 | 417 | 278 |
|  | 600 | 547 | 362 |
|  | 800 | 667 | 440 |
| Кобылы жеребые | 400 | 498 | 330 |
|  | 600 | 643 | 430 |
|  | 800 | 799 | 527 |
| Кобылы подсосные с приплодом | 400 | 927 | 613 |
|  | 600 | 1077 | 710 |
|  | 800 | 1375 | 910 |
| Молодняк рысистых пород: |  |  |  |
| старше 6 мес. | 200 | 376 | 249 |
|  | 350 | 450 | 299 |
| старше 1 года | 300 | 459 | 304 |
|  | 450 | 508 | 337 |
| Молодняк тяжелых пород: |  |  |  |
| старше 6 мес. | 300 | 488 | 323 |
|  | 450 | 508 | 364 |
| старше 1 года | 400 | 492 | 327 |
|  | 600 | 641 | 424 |
| Бараны | 50 | 123 | 73 |
|  | 80 | 160 | 96 |
|  | 100 | 172 | 103 |
| Матки: |  |  |  |
| холостые | 40 | 90 | 52 |
|  | 50 | 108 | 62 |
|  | 60 | 134 | 78 |
| суягные | 40 | 108 | 62 |
|  | 50 | 123 | 70 |
|  | 60 | 134 | 78 |
| подсосные с приплодом | 40 | 213 | 112 |
|  | 50 | 229 | 133 |
|  | 60 | 252 | 145 |
| Молодняк после отбивки: |  |  |  |
| мелких пород | 20 | 69 | 39 |
|  | 40 | 102 | 58 |
| крупных пород | 30 | 80 | 46 |
|  | 50 | 112 | 64 |
| Куры яйценоских пород при содержании: |  |  |  |
| в клетках | 1,5-1,7 | 6,8 | 5,1 |
| на полу | 1,5-1,7 | 7,9 | 5,8 |
| Куры мясных пород | 2,5-3 | 7,2 | 5,2 |
| Индейки | 6,8 | 6,7 | 5 |
| Утки | 3,5 | 4,8 | 3,6 |
| Гуси | 5,5-6 | 4 | 3,1 |
| Молодняк кур яичного направления в возрасте, дней: 1-10 | 0,06 | 13,5 | 3,5 |
| 11-30 | 0,25 | 8,8 | 6,6 |
| 31-60 | 0,6 | 7,4 | 5,4 |
| 61-140 | 1,3 | 6,8 | 5 |
| 141-180 | 1,6 | 6,4 | 4,8 |
| Молодняк кур мясного направления в возрасте, дней 1-10 | 0,08 | 12,9 | 4 |
| 11-30 | 0,25 | 8,1 | 6,3 |
| 31-60 | 1,2-1,4 | 7,2 | 5,4 |
| 61-150 | 1,8 | 6,7 | 5 |
| 151-210 | 2,5 | 6 | 4,8 |
| Бройлеры в клетках от 1 до 56 дней | 1,3 | 7,58 | 4,8 |
| Молодняк индеек в возрасте, дней: |  |  |  |
| 1-10 | 0,1 | 10,5 | 4,2 |
| 11-30 | 0,6 | 8,4 | 6,6 |
| 31-120 | 4,0 | 6,4 | 4,4 |
| 121-240 | 6,0 | 6,0 | 4,5 |
| Молодняк уток в возрасте, дней: |  |  |  |
| 1-10 | 0,3 | 14,0 | 10,5 |
| 11-30 | 1,0 | 10,1 | 7,5 |
| 31-55 | 2,2 | 4,8 | 3,6 |
| Молодняк гусей в возрасте, дней: |  |  |  |
| 1-20 | 0,7 | 8,0 | 7,0 |
| 1-30 | 1,3 | 7,0 | 6,0 |
| 21-65 | 4,0 | 4,0 | 3,5 |
| 31-65 | 4,0 | 3,6 | 3,0 |
| Кролики: |  |  |  |
| самцы | 3,5 | 11,58 | 7,69 |
|  | 4,0 | 12,34 | 8,20 |
| самки: холостые | 3,5 | 13,39 | 8,90 |
| сукрольные | 4,0 | 14,28 | 9,48 |
| молодняк | 0,05 | 0,90 | 0,60 |
|  | 0,10 | 1,74 | 1,16 |
|  | 0,20 | 3,02 | 2,01 |
|  | 0,30 | 3,65 | 2,42 |
|  | 0,40 | 4,36 | 2,89 |
|  | 0,50 | 4,98 | 3,31 |
|  | 0,75 | 6,33 | 4,20 |
|  | 1,00 | 7,57 | 5,02 |
|  | 2,00 | 8,48 | 5,64 |
|  | 2,5 | 10,01 | 6,66 |
|  | 3,0 | 10,79 | 7,17 |

*Примечание – для птицы данные представлены из расчета на 1 кг живой массы.

14. Значение К для окон, дверей и пола

| Ограждающие конструкции | Коэффициент К (ккал/чм2град.) |
| --- | --- |
| Наружные окна и фонари на деревянных переплетах: |  |
| одинарные | 5,0 |
| двойные | 2,3 |
| с двойным остеклением в одном переплете | 3,0 |
| Сплошные деревянные наружные двери и ворота: |  |
| одинарные | 4,0 |
| двойные | 2,0 |
| Полы по зонам: |  |
| а) неутепленные |  |
| 1 зона | 0,4 |
| 2 зона | 0,2 |
| 3 зона | 0,1 |
| 4 зона | 0,06 |
| б) утепленные |  |
| 1 зона | 0,32 |
| 2 зона | 0,16 |
| 3 зона | 0,08 |
| 4 зона | 0,048 |

15. Расчетные показатели строительных материалов

| Материал | Объемная масса, кг/м3 | Коэффициент теплопроводности λ, ккал/(чм2°С) |
| --- | --- | --- |
| Асбестоцементные плиты и листы | 1900 | 0,30 |
| Асбоцементные термоизоляционные плиты | 500 | 0,11 |
|  | 300 | 0,08 |
| Асфальтобетон | 2100 | 0,90 |
| Железобетон | 2400 | 1,40 |
| Бетон с гравием | 2200 | 1,25 |
| Шлакобетон в топливных шлаках | 1500 | 0,65 |
|  | 1400 | 0,55 |
|  | 1200 | 0,45 |
|  | 1000 | 0,35 |
| Керамзитобетон | 1400 | 0,50 |
|  | 1200 | 0,40 |
|  | 1000 | 0,30 |
|  | 800 | 0,25 |
| Бетоны ячеистые автоклавные (газобетон, пенобетон) | 1000 | 0,34 |
|  | 800 | 0,25 |
|  | 600 | 0,18 |
|  | 400 | 0,13 |
|  | 300 | 0,11 |
| Пеносиликат автоклавный и пенобетон автоклавный | 1000 | 0,35 |
|  | 800 | 0,25 |
|  | 600 | 0,18 |
|  | 400 | 0,13 |
| Туфобетон | 2000 | 1,0 |
|  | 1800 | 0,85 |
|  | 1600 | 0,7 |
|  | 1400 | 0,5 |
|  | 1200 | 0,4 |
| Пемзобетон | 1700 | 0,65 |
|  | 1500 | 0,5 |
|  | 1100 | 0,33 |
|  | 900 | 0,25 |
|  | 700 | 0,2 |
| Бетон на вулканическом шлаке | 1200 | 0,39 |
|  | 1000 | 0,23 |
|  | 800 | 0,25 |
| Глинобитные или сырцовые стены | 2000 | 0,80 |
| Саманные стены | 1600 | 0,80 |
| Смазка в перекрытиях (в сухом состоянии): |  |  |
| глиноопилочная | 1800 | 0,50 |
| глиношлаковая | 1300 | 0,45 |
| глиносоломенная | 1000 | 0,30 |
| Грунт растительный под зданием засыпки: |  |  |
| из сухого песка | 1600 | 0,50 |
| из растительной земли | 1400 | 0,45 |
| из пемзы и туфа | 600 | 0,20 |
|  | 400 | 0,15 |
| Керамзит | 800 | 0,25 |
|  | 500 | 0,18 |
| Сосна и ель поперек волокон | 550 | 0,15 |
| Дуб поперек волокон | 800 | 0,20 |
| Дуб вдоль волокон | 800 | 0,35 |
| Стружка в плотной набивке | 300 | 0,10 |
| Опилки древесные | 250 | 0,03 |
| Опилки антисептированные | 300 | 0,11 |
| Плиты древесноволокнистые | 300 | 0,10 |
| Плиты древесноволокнистые бесцементные | 600 | 0,14 |
|  | 250 | 0,065 |
|  | 150 | 0,50 |
| Фанера клееная | 600 | 0,15 |
| Сталь строительная | 7500 | 50,0 |
| Известняк ракушечник | 1400 | 0,55 |
| Известковый туф | 1300 | 0,45 |
| Кладка из обыкновенного глиняного обожженного кирпича: |  |  |
| на тяжелом растворе | 1800 | 0,70 |
| на легком растворе с объемной массой 1400 кг/м3 | 1700 | 0,65 |
| Кладка из силикатного кирпича на любом растворе | 1900 | 0,75 |
| Кладка из дырчатого кирпича на тяжелом растворе (при 105 отверстиях) | 1300 | 0,45 |
| То же, при 60 отверстиях | 1300 | 0,50 |
| То же, при 31 отверстии | 1360 | 0,55 |
| Кладка из семищелевых кирпичей на тяжелом растворе | 1400 | 0,55 |
| Цементно-песчаный раствор или штукатурка из него | 1800 | 0,80 |
| Известково-песчаный раствор | 1600 | 0,70 |
| Картон плотный | 1000 | 0,20 |
| Картон обыкновенный | 700 | 0,15 |
| Рубероид, пергамент, толь | 600 | 0,15 |
| Соломит | 300 | 0,09 |
| Камнеит машинного прессования | 400 | 0,12 |
| То же, ручного прессования | 250 | 0,08 |
| Набивка из соломенной резки | 120 | 0,04 |
| Стекло оконное | 2500 | 0,65 |
| Вата стеклянная | 200 | 0,05 |
| Шлак топливный | 1000 | 0,25 |
|  | 700 | 0,19 |
| Шлаковый кирпич | 1400 | 0,50 |
| Войлок строительный | 150 | 0,50 |
| Вата минеральная | 200 | 0,06 |
| Пенопласт ПВХ | 190 | 0,045 |
| Пенопласт ПС | 70 | 0,04 |
| Плиты торфоизоляционные | 250 | 0,065 |
| Плиты минераловатные | 500 | 0,12 |
|  | 300 | 0,08 |

16. Значение R0 и К для наружных ограждений индустриальных конструкций

| Конструкция стены-панели | Объемная масса, кг | Толщина, мм | R0, м2ч°С/ккал | К, ккал/м2ч°С |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Однослойная керамзитобетонная панель с фактурным слоем толщиной 25 мм и внутренней штукатуркой | 700 | 250 | 0,99 | 1,01 |
|  | 700 | 300 | 1,18 | 0,64 |
|  | 800 | 250 | 0,94 | 1,06 |
|  | 800 | 300 | 1,12 | 0,89 |
|  | 900 | 250 | 0,9 | 1,11 |
|  | 900 | 300 | 1,06 | 0,94 |
|  | 1000 | 250 | 0,85 | 1,17 |
|  | 1000 | 300 | 1,0 | 1,0 |
|  | 1100 | 350 | 1,02 | 0,98 |
|  | 1100 | 400 | 1,16 | 0,86 |
|  | 1200 | 350 | 0,89 | 1,12 |
| То же, из ячеистых бетонов | 300 | 250 | 1,07 | 0,93 |
|  | 300 | 300 | 1,28 | 0,78 |
|  | 700 | 250 | 1,01 | 0,99 |
|  | 700 | 300 | 1,2 | 0,83 |
|  | 800 | 250 | 0,94 | 1,06 |
|  | 800 | 300 | 1,12 | 0,89 |
|  | 900 | 250 | 0,85 | 1,17 |
|  | 900 | 300 | 1,0 | 1,0 |
|  | 1000 | 350 | 1,02 | 0,98 |
|  | 1000 | 400 | 1,15 | 0,87 |
| То же, из газо- и пенозолобетона | 800 | 250 | 1,03 | 0,97 |
|  | 800 | 300 | 1,15 | 0,87 |
|  | 900 | 350 | 1,34 | 0,75 |
|  | 900 | 400 | 1,52 | 0,66 |
|  | 1000 | 300 | 1,07 | 0,93 |
|  | 1000 | 350 | 1,24 | 0,81 |
|  | 1000 | 400 | 1,41 | 0,71 |

17. Значение R0 и К для наружных стен с внутренней штукатуркой

| Конструкция стены | Толщина |  | R0, м2ч°С/ккал | К, ккал/м2ч°С |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в кирпичах или камнях | в мм |  |  |
| Сплошная кладка из обыкновенного кирпича (ГОСТ 530-71) на тяжелом растворе (γ=1800 кг/м3) | 0,5 | 135 | 0,38 | 2,64 |
|  | 1 | 265 | 0,57 | 1,76 |
|  | 1,5 | 395 | 0,76 | 1,32 |
|  | 2 | 525 | 0,94 | 1,06 |
|  | 2,5 | 655 | 1,13 | 0,89 |
|  | 3 | 785 | 1,32 | 0,76 |
|  | 3,5 | 915 | 1,5 | 0,67 |
| То же, на легком растворе (γ=1700 кг/м3) | 1,5 | 395 | 0,79 | 1,26 |
|  | 2 | 525 | 0,99 | 1,01 |
|  | 2,5 | 655 | 1,19 | 0,84 |
|  | 3 | 785 | 1,39 | 0,72 |
| Сплошная кладка из обыкновенного кирпича с воздушной прослойкой (δ=50 мм) вперевязку через каждые 6 рядов на тяжелом растворе (γ=1800 кг/м3) | 1,5 | 435 | 0,9 | 1,11 |
|  | 2 | 565 | 1,09 | 0,92 |
|  | 2,5 | 695 | 1,28 | 0,78 |
| То же, на легком растворе (γ=1700 кг/м3) | 1,5 | 435 | 0,93 | 1,07 |
|  | 2 | 565 | 1,14 | 0,88 |
|  | 2,5 | 695 | 1,34 | 0,75 |
| Сплошная кладка из силикатного кирпича (ГОСТ 379-69) на тяжелом растворе (γ=1900 кг/м3) | 0,5 | 135 | 0,36 | 2,78 |
|  | 1 | 265 | 0,54 | 1,86 |
|  | 1,5 | 395 | 0,71 | 1,41 |
|  | 2 | 525 | 0,88 | 1,14 |
|  | 2,5 | 655 | 1,08 | 0,93 |
|  | 3 | 785 | 1,23 | 0,81 |
| Сплошная кладка из дырчатого кирпича (ГОСТ 6316-74) на тяжелом растворе (γ=1360 кг/м3) | 1,5 | 395 | 0,89 | 1,12 |
|  | 2 | 525 | 1,12 | 0,89 |
|  | 2,5 | 655 | 1,4 | 0,71 |
| Сплошная кладка из керамических камней (ГОСТ 6316-74) | 1,5 | 395 | 0,9 | 1,11 |
|  | 2 | 525 | 1,15 | 0,87 |
|  | 2,5 | 655 | 1,41 | 0,71 |
| То же, с облицовкой лицевым кирпичом в 0,5 кирпича | 1,5 | 395 | 0,9 | 1,11 |
|  | 2 | 525 | 1,15 | 0,87 |
|  | 2,5 | 655 | 1,41 | 0,71 |
| Сплошная кладка из легкобетонных трехпустотных камней (ГОСТ 6928-54) с перевязкой тычковыми рядами (γ=1800 кг/м3) | 1 | 405 | 0,78 | 1,28 |
|  | 1,5 | 605 | 1,1 | 0,91 |
| То же, с засыпкой пустот шлаком | 1 | 405 | 0,97 | 1,03 |
|  | 1,5 | 605 | 1,34 | 0,75 |
| Сплошная из легкобетонных камней со щелевидными пустотами (ГОСТ 6133-52, γ=1800 кг/м3) | 0,5 | 205 | 0,61 | 1,64 |
|  | 0,75 | 305 | 0,8 | 1,25 |
|  | 1 | 405 | 1,01 | 0,99 |
|  | 1,25 | 505 | 1,22 | 0,82 |
| Сплошная кладка из пеносиликатных камней (γ=800 кг/м3) на тяжелом растворе | – | 190 | 0,88 | 1,14 |
|  |  | 240 | 1,03 | 0,97 |
|  |  | 290 | 1,17 | 0,86 |
|  |  | 340 | 1,35 | 0,74 |
|  |  | 390 | 1,51 | 0,66 |
| Стены из крупных шлакобетонных блоков с наружным фактурным слоем (δ=20÷30 мм, γ=1000 кг/м3) | – | 300 | 1,07 | 0,93 |
|  |  | 400 | 1,37 | 0,73 |
|  |  | 500 | 1,65 | 0,61 |
|  |  | 600 | 1,93 | 0,52 |
| Стены из крупных шлакобетонных блоков с наружным фактурным слоем (δ=20÷30 мм, γ=1400 кг/м3) | – | 300 | 0,76 | 1,31 |
|  |  | 400 | 0,94 | 1,06 |
|  |  | 500 | 1,12 | 0,89 |
|  |  | 600 | 1,30 | 0,77 |
| Стены из кирпичной кладки с термоизоляционной засыпкой шлаком и растворными армированными диафрагмами через каждые 5 рядов кирпича. | 1,5 | 395 | 1,03 | 0,97 |
|  | 1,5 | 435 | 1,16 | 0,86 |
|  | 2 | 525 | 1,49 | 0,67 |
|  | 2 | 565 | 1,63 | 0,61 |
| Сплошная кладка из бута на тяжелом растворе (γ=2400 кг/м3) | – | 600 | 0,51 | 1,96 |
|  |  | 700 | 0,56 | 1,78 |
|  |  | 800 | 0,61 | 1,64 |
|  |  | 900 | 0,66 | 1,52 |
|  |  | 1000 | 0,71 | 1,41 |
| То же, с облицовкой изнутри 0,5 кирпича | – | 600 | 0,63 | 1,59 |
|  |  | 700 | 0,68 | 1,47 |
|  |  | 800 | 0,73 | 1,37 |
|  |  | 900 | 0,78 | 1,28 |
|  |  | 1000 | 0,83 | 1,21 |
| Стены деревянные: рубленные |  |  |  |  |
|  | – | 200 | 1,33 | 0,75 |
|  | – | 220 | 1,45 | 0,68 |
| брусчатые | – | 150 | 1,18 | 0,85 |
|  | – | 200 | 1,32 | 0,66 |

18. Значение R0 и К для перекрытий

| Тип перекрытия | Конструктивные слои | Толщина утеплителя, мм | Общая толщина перекрытия, мм | R0 | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Чердачные перекрытия |  |  |  |  |  |
| Деревянное с накатом из пластин и утеплителем-шлаком | Утеплитель, смазка 20 мм, пластины 80 мм, штукатурка по драни 20 мм | 40 | 160 | 0,92 | 1,09 |
|  |  | 80 | 200 | 1,0 | 1,0 |
|  |  | 100 | 220 | 1,16 | 0,86 |
|  |  | 150 | 270 | 1,36 | 0,74 |
|  |  | 200 | 320 | 1,46 | 0,69 |
|  |  | 250 | 370 | 1,76 | 0,57 |
| То же, с утеплителем трепелом | То же | 40 | 160 | 1,07 | 0,93 |
|  |  | 60 | 180 | 1,22 | 0,82 |
|  |  | 100 | 220 | 1,53 | 0,66 |
|  |  | 150 | 270 | 1,91 | 0,52 |
| Деревянное с накатом из сборных камышитовых щитов и утеплителем шлаком | Утеплитель, смазка 20 мм, камышитовый щит 100 мм, штукатурка по драни 20 мм | 40 | 180 | 1,28 | 0,78 |
|  |  | 60 | 200 | 1,36 | 0,74 |
|  |  | 80 | 220 | 1,44 | 0,69 |
|  |  | 100 | 240 | 1,52 | 0,66 |
|  |  | 140 | 280 | 1,68 | 0,59 |
|  |  | 200 | 340 | 1,92 | 0,52 |
| То же, с утеплителем трепелом | То же | 40 | 180 | 1,39 | 0,72 |
|  |  | 60 | 200 | 1,52 | 0,66 |
|  |  | 70 | 210 | 1,65 | 0,61 |
|  |  | 100 | 240 | 1,79 | 0,56 |
| Бесчердачные перекрытия |  |  |  |  |  |
| Покрытие железобетонное, сборное с рулонной кровлей и утеплителем | Железобетонный прогон, теплоизоляция, выравнивающий слой, рулонная кровля |  |  | 1,2 | 0,83 |
| Покрытие сборное на железобетонных прогонах | Железобетонный прогон, волнистый асбестоцементный лист |  |  | 0,2 | 5,0 |
| Покрытие сборное на железобетонных прогонах | Термоизоляционный прогон, асбоцементный лист снизу офольгован |  |  | 0,35 | 2,9 |
| Покрытие сборное на деревянных прогонах с использованием морской травы в качестве утеплителя | Подшивка, глиняная смазка, утеплитель, подшивка шифера | 20-29 |  | 2,31 | 0,43 |
| Деревянный настил с рулонной кровлей и уплотнителем-пенобетоном | Водоизоляционный ковер, выравнивающий слой, утеплитель, пароизоляция, подшивка 30 мм | 40 |  | 0,67 | 1,49 |
|  |  | 60 |  | 0,80 | 1,25 |
|  |  | 80 |  | 0,93 | 1,07 |
|  |  | 100 |  | 1,07 | 0,93 |
|  |  | 120 |  | 1,20 | 0,83 |
|  |  | 140 |  | 1,34 | 0,75 |

19. Скорость движения воздуха в вентиляционных трубах, м/с

| Разница температур внутреннего и наружного воздуха, °С | Высота труб, м |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6 | 0,64 | 0,73 | 0,80 | 0,87 | 0,92 | 0,98 | 1,03 |
| 8 | 0,76 | 0,84 | 0,93 | 1,00 | 1,07 | 1,14 | 1,20 |
| 10 | 0,85 | 0,95 | 1,05 | 1,12 | 1,20 | 1,28 | 1,34 |
| 12 | 0,93 | 1,05 | 1,15 | 1,24 | 1,32 | 1,40 | 1,48 |
| 14 | 1,01 | 1,13 | 1,24 | 1,34 | 1,43 | 1,52 | 1,60 |
| 16 | 1,09 | 1,22 | 1,33 | 1,44 | 1,54 | 1,63 | 1,72 |
| 18 | 1,16 | 1,29 | 1,42 | 1,53 | 1,64 | 1,74 | 1,83 |
| 20 | 1,23 | 1,37 | 1,50 | 1,62 | 1,73 | 1,84 | 1,94 |
| 22 | 1,29 | 1,44 | 1,58 | 1,71 | 1,82 | 1,94 | 2,04 |
| 24 | 1,35 | 1,51 | 1,66 | 1,79 | 1,91 | 2,03 | 2,14 |
| 26 | 1,41 | 1,58 | 1,73 | 1,87 | 2,00 | 2,12 | 2,24 |
| 28 | 1,47 | 1,65 | 1,80 | 1,95 | 2,08 | 2,21 | 2,33 |
| 30 | 1,53 | 1,71 | 1,87 | 2,02 | 2,16 | 2,30 | 2,42 |
| 32 | 1,59 | 1,77 | 1,94 | 2,10 | 2,24 | 2,38 | 2,51 |
| 34 | 1,64 | 1,84 | 2,01 | 2,17 | 2,32 | 2,46 | 2,60 |
| 36 | 1,69 | 1,90 | 2,08 | 2,24 | 2,40 | 2,54 | 2,68 |
| 38 | 1,75 | 1,96 | 2,14 | 2,32 | 2,47 | 2,62 | 2,77 |
| 40 | 1,80 | 2,02 | 2,21 | 2,39 | 2,55 | 2,70 | 2,85 |

20. Климатические параметры холодного периода года различных зон России

| Города | Температура, °С |  |  | Абсолютная влажность, г/м3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ноябрь | январь | март | ноябрь | январь | март |
| Армавир | 4,7 | -2,9 | 2,4 | 7,3 | 4,5 | 5,7 |
| Архангельск | -5,9 | -13,3 | -8,1 | 3,0 | 1,8 | 2,2 |
| Астрахань | 1,9 | -6,2 | -0,6 | 6,1 | 3,6 | 4,9 |
| Благовещенск | -11,5 | -24,4 | -9,4 | 2,1 | 1,0 | 2,0 |
| Владикавказ | 2,8 | -3,8 | 1,2 | 6,5 | 4,0 | 5,0 |
| Волгоград | 0,2 | -8,4 | -2,6 | 5,5 | 3,2 | 4,4 |
| Вологда | -4,2 | -12,0 | -5,9 | 3,1 | 2,0 | 2,6 |
| Грозный | 4,3 | -3,3 | 2,4 | 7,8 | 4,6 | 6,0 |
| Казань | -4,7 | -13,5 | -7,0 | 4,3 | 2,1 | 3,2 |
| Карачаевск | 3,8 | -2,6 | 1,5 | 5,7 | 3,7 | 4,8 |
| Краснодар | 5,4 | -1,0 | 3,3 | 7,8 | 5,1 | 8,1 |
| Красноярск | -12,1 | -22,0 | -10,0 | 6,4 | 4,4 | 5,5 |
| Майкоп | 5,6 | -1,3 | 3,4 | 7,6 | 4,8 | 5,8 |
| Москва | -2,8 | -10,8 | -4,8 | 3,5 | 2,1 | 2,8 |
| Минеральные Воды | 3,4 | -4,0 | 1,4 | 7,2 | 4,4 | 5,6 |
| Минск | -0,5 | -6,9 | -2,1 | 4,2 | 2,8 | 3,7 |
| Нальчик | 3,4 | -3,7 | 1,2 | 6,8 | 4,2 | 5,6 |
| Невинномысск | 3,5 | -4,0 | 1,4 | 6,9 | 4,2 | 5,6 |
| Новороссийск | 8,8 | 2,9 | 5,3 | 9,1 | 6,3 | 6,7 |
| Новосибирск | -11,9 | -18,4 | -10,0 | 2,3 | 1,2 | 1,8 |
| Омск | -8,5 | -19,6 | -11,2 | 2,4 | 1,0 | 1,8 |
| Оренбург | -4,6 | -15,4 | -7,5 | 3,1 | 1,6 | 2,5 |
| Пермь | -6,7 | -15,4 | -7,2 | 3,7 | 1,9 | 2,9 |
| Ростов-на-Дону | 2,8 | -5,1 | 1,0 | 6,7 | 4,2 | 5,3 |
| Самара | -4,2 | -13,4 | -6,8 | 4,0 | 2,2 | 3,0 |
| Санкт-Петербург | -0,6 | -10,4 | -5,2 | 3,9 | 2,5 | 2,8 |
| Свердловск | -7,8 | -16,2 | -7,4 | 2,4 | 1,3 | 2,1 |
| Ставрополь | 4,1 | -3,0 | 0,9 | 6,7 | 4,2 | 5,2 |
| Тихорецк | 4,4 | -3,2 | 1,8 | 7,3 | 4,7 | 5,8 |
| Харьков | 0,2 | -7,7 | -1,2 | 4,2 | 2,6 | 3,8 |
| Черкесск | 3,5 | -3,3 | 1,2 | 6,6 | 4,1 | 5,4 |
| Элиста | 1,7 | -6,2 | -0,7 | 6,4 | 4,1 | 5,1 |

21.Максимальная упругость, (мм рт. ст.) водяных паров, при различных температурах

| Температура, °С | Десятые доли градусов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
| 0 | 4,60 | 4,63 | 4,67 | 4,70 | 4,73 | 4,77 | 4,80 | 4,84 | 4,87 | 4,91 |
| 1 | 4,94 | 4,98 | 5,01 | 5,05 | 5,08 | 5,12 | 5,16 | 5,19 | 5,23 | 5,27 |
| 2 | 5,30 | 5,34 | 5,38 | 5,42 | 5,45 | 5,49 | 5,53 | 5,57 | 5,61 | 5,65 |
| 3 | 5,69 | 5,73 | 5,77 | 5,81 | 5,85 | 5,89 | 5,93 | 5,97 | 6,01 | 6,06 |
| 4 | 6,10 | 6,14 | 6,18 | 6,23 | 6,27 | 6,31 | 6,36 | 6,40 | 6,45 | 6,49 |
| 5 | 6,53 | 6,58 | 6,63 | 6,67 | 6,72 | 6,76 | 6,81 | 6,86 | 6,91 | 6,95 |
| 6 | 7,00 | 7,05 | 7,10 | 7,14 | 7,19 | 7,24 | 7,29 | 7,34 | 7,39 | 7,44 |
| 7 | 7,49 | 7,54 | 7,60 | 7,65 | 7,70 | 7,75 | 7,80 | 7,86 | 7,91 | 7,96 |
| 8 | 8,02 | 8,07 | 8,13 | 8,18 | 8,24 | 8,29 | 8,35 | 8,40 | 8,46 | 8,52 |
| 9 | 8,57 | 8,63 | 8,69 | 8,75 | 8,81 | 8,87 | 8,93 | 8,99 | 9,05 | 9,11 |
| 10 | 9,17 | 9,23 | 9,29 | 9,35 | 9,41 | 9,47 | 9,54 | 9,60 | 9,67 | 9,73 |
| 11 | 9,79 | 9,86 | 9,92 | 9,99 | 10,05 | 10,12 | 10,19 | 10,26 | 10,32 | 10,39 |
| 12 | 10,46 | 10,53 | 10,60 | 10,67 | 10,73 | 10,80 | 10,88 | 10,95 | 11,02 | 11,09 |
| 13 | 11,16 | 11,24 | 11,31 | 11,38 | 11,46 | 11,53 | 11,61 | 11,68 | 11,76 | 11,83 |
| 14 | 11,91 | 11,99 | 12,06 | 12,14 | 12,22 | 12,30 | 12,38 | 12,46 | 12,54 | 12,62 |
| 15 | 12,70 | 12,78 | 12,86 | 12,95 | 13,03 | 13,11 | 13,20 | 13,28 | 13,37 | 13,45 |
| 16 | 13,54 | 13,62 | 13,71 | 13,80 | 13,89 | 13,97 | 14,06 | 14,15 | 14,24 | 14,33 |
| 17 | 14,42 | 14,51 | 14,61 | 14,70 | 14,79 | 14,88 | 14,98 | 15,07 | 15,17 | 15,20 |
| 18 | 15,36 | 15,45 | 15,55 | 15,65 | 15,75 | 15,85 | 15,95 | 16,05 | 16,15 | 16,25 |
| 19 | 16,35 | 16,45 | 16,55 | 16,66 | 16,76 | 16,86 | 16,96 | 17,07 | 17,18 | 17,25 |
| 20 | 17,39 | 17,50 | 17,61 | 17,72 | 17,83 | 17,94 | 18,05 | 18,16 | 18,27 | 18,38 |
| 21 | 18,50 | 18,61 | 18,72 | 18,84 | 18,95 | 19,07 | 19,19 | 19,31 | 19,42 | 19,54 |
| 22 | 19,66 | 19,78 | 19,90 | 20,02 | 20,14 | 20,27 | 20,39 | 20,51 | 20,64 | 20,76 |
| 23 | 20,91 | 21,02 | 21,14 | 21,27 | 21,41 | 21,53 | 21,66 | 21,79 | 21,92 | 22,05 |
| 24 | 22,18 | 22,32 | 22,45 | 22,59 | 22,72 | 22,86 | 23,00 | 23,14 | 23,24 | 23,41 |
| 25 | 23,55 | 23,69 | 23,83 | 23,98 | 24,12 | 24,29 | 24,41 | 24,55 | 24,70 | 24,84 |
| 26 | 24,99 | 25,14 | 25,29 | 25,44 | 25,59 | 25,74 | 25,89 | 26,05 | 26,20 | 26,35 |
| 27 | 26,51 | 26,68 | 26,82 | 26,98 | 27,14 | 27,29 | 27,46 | 27,62 | 27,78 | 27,94 |
| 28 | 28,10 | 28,27 | 28,43 | 28,60 | 28,77 | 28,93 | 29,10 | 29,27 | 29,44 | 29,61 |
| 29 | 29,78 | 29,96 | 30,13 | 30,31 | 30,48 | 30,65 | 30,83 | 31,01 | 31,19 | 31,37 |
| 37 | 46,73 | 46,99 | 47,24 | 47,50 | 47,76 | 48,02 | 48,28 | 48,55 | 48,81 | 49,08 |
| 38 | 49,35 | 49,61 | 49,88 | 50,16 | 50,70 | 50,80 | 50,98 | 51,25 | 51,53 | 51,81 |
| 39 | 52,09 | 52,37 | 52,65 | 52,94 | 53,22 | 53,51 | 53,80 | 54,09 | 54,38 | 54,67 |
| 40 | 54,97 | 55,26 | 55,56 | 55,85 | 56,15 | 56,45 | 56,76 | 57,06 | 57,36 | 57,67 |

Примечание: максимальная упругость водяного пара, выраженная в миллиметрах ртутного столба, практически равна соответствующему количеству граммов водяного пара в 1 м3 воздуха при данной температуре.