ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2

СПОСОБЫ СТЕРИЛИЗАЦИИ В БИОТЕХНОЛОГИИ

Все работы с культурой клеток и тканей in vitro проводят в стерильных (асептических) условиях в стерильном боксе или ламинар-боксе, стерильными инструментами, в стерильной посуде, на стерильных питательных средах. В случае нарушения стерильности на средах хорошо развиваются микроорганизмы (грибы, бактерии), нарушающие состав среды и подавляющие рост растительных эксплантов.

Подготовка бокса к работе

Чаще всего для стерилизации помещений (боксов для пересадки тканей, культуральных комнат) используют ультрафиолетовое облучение в течение 0,5–2 часов (в зависимости от площади помещения). Работы в облученном помещении начинают через 15–20 минут после отключения бактерицидных ламп, так как под действием ультрафиолетового излучения двухатомный кислород воздуха становится трехатомным озоном – газом, токсичным для человека. Для достижения максимальной стерильности перед обработкой УФ все поверхности тщательно отмываются моющими средствами, водой и растворами хлорсодержащих веществ, поверхности ламинар-бокса обрабатывают 96 % спиртом.

Непосредственно перед работой необходимо протереть настольный бокс этиловым спиртом, разложить в нем необходимые инструменты и материалы: спирт, в закрытой посуде, спиртовку, спички, простериллизованный инструмент и посуду.

Стерилизация – это полное уничтожение микроорганизмов и их покоящихся форм (спор). Существуют разные методы стерилизации:  с помощью влажного пара, сухого пара, облучения ультрафиолетовыми лучами, обработки химическими веществами.

Обработка влажным паром проводится в автоклавах. Вегетативные клетки бактерий и грибов гибнут уже через 5–10 минут при температуре 60 °С. Для гибели спор дрожжей и грибов требуется температура 120 °С в течение 15 минут. Иногда автоклавируют несколько раз. Этот прием используют для стерилизации питательных сред и посуды и называют  дробной стерилизацией.

Стерилизация посуды

Большинство культур в лабораторных условиях выращивают  в пробирках, колбах Эрленмейера, в чашках Петри. Вначале посуду тщательно моют в растворах детергентов, а также в растворе двухромовокислого калия в серной кислоте (хромпиковая смесь). Вымытую посуду ополаскивают водопроводной, затем дистиллированной водой и высушивают в сушильном шкафу. Чтобы избежать заражения стерильных предметов из воздуха, перед стирилизацией их закрывают ватными пробками, заворачивают в оберточную бумагу или закрывают фольгой (у стаканов и колб достаточно завернуть только горлышко). Затем посуду можно стерилизовать двумя способами:

- Посуду выдерживают в автоклаве под давлением в течение 
20–40 минут при температуре 100–130 °С. Продолжительность автоклавирования зависит от его режима: при давлении 0,5 атмосферы – 20–40 минут, при 1 атм.  – 15 минут.

- При сухом способе стерилизации чашки Петри, колбы, стаканы, завернутые в плотную бумагу, стерилизуют  в сушильном шкафу при температуре 140 °С в течение двух часов, при температуре 180 °С – 30 минут.

Стерилизация инструментов

Инструменты (скальпели, пинцеты, иглы и т.д.)стерилизуются в сушильном шкафу описанным выше способом. Шприцы, ножницы, пробочные сверла удобнее кипятить. Металлические инструменты автоклавировать нельзя, так как под действием пара образуется ржавчина. Поэтому их стерилизуют сухим жаром в термостатах с температурой 170–250 оС в течении одного – двух часов. Непосредственно перед работой и в ее процессе инструменты помещают в стакан со спиртом и обжигают в пламени спиртовки. Стерильный инструмент используют только для одноразовой манипуляции!  Перед повторным употреблением его снова окунают в спирт и обжигают.

Посуду, халаты, вату, бумагу, дистиллированную воду, питательные среды стерилизуют в автоклавах под давлением пара 1–2 атмосферы и при температуре 120 оС в течение 20–60 мин, в зависимости от объёма стерилизуемого материала.

Колбы, штативы со средой, вату, бумагу, халаты перед автоклавированием заворачивают в целлофановую бумагу либо помещают в биксы.

Стерилизация питательных сред.

Автоклавирование питательных сред для выращиваия культур тканей проводят после их разлива в пробирки под давлением 0,7–0,8 атм. При температуре 115–120 °С в течение 15–30 минут, в зависимости от объема среды. Если в результате стерилизации среда помутнела, следовательно, неправильно выбран режим стерилизации.

Холодная стерилизация. Органические жидкости, не выносящие нагревания, освобождаются от бактерий при пропускании через стерильные мелкопористые бактериальные фильтры с диаметром пор 0,45 мкм.

Материалы и оборудование:

Чашки Петри (3 шт., одна с фильтровальной бумагой), колбы с дистиллированной водой, колба на 100 мл, штативы с пробирками, заполненными питательной средой, препарировальные иглы, пинцеты, скальпели, вата, марля, бумага (фильтровальная и целлофановая), ножницы, плитка кафельная, спиртовка, спички, спирт, стаканчики).

Ход работы

- Металлические инструменты и стеклянную посуду завернуть в плотную бумагу и поместить в сушильный шкаф для стерилизации сухим жаром при to 170–200 oС в течение двух часов.

- Чашки Петри, штативы с пробирками, заполненными питательной средой, вату, марлю, фильтровальную бумагу, колбы с дистиллированной водой (закрытые фольгой) завернуть в целлофановую бумагу и поместить в автоклав.

- Простерилизовать в автоклаве дистиллированную воду в колбе. Для получения стерильной воды налейте в колбу 1/3 часть объема дистиллированной воды, закройте ватной пробкой, а сверху плотной бумагой или фольгой. Автоклавировать 30 минут при одной атмосфере.

- Автоклав привести в рабочее состояние: закрыть плотно крышку, воду залить до метки. Включить автоклав, давление пара довести до метки 1,2 атм. (в паровой камере), заполнить паром стерилизационную камеру, вытеснить конденсат в течение десяти минут, при этом давление пара в стерилизационной камере должно быть на уровне 0,1–0,2 атм. Довести давление в стерилизационной камере до 1 атм., включить автоматический режим.

- Автоклавировать двадцать минут при давлении в стерилизационной камере 1–1,2 атм.

- Отключить автоклав, вытеснить пар из обеих камер, довести давление до 0 атм.

- Проавтоклавированные материалы перенести в комнату для пересадки тканей и поместить в шкафы или на стеллажи.