ЛЕКЦИЯ 2.

Методология автоматизации проектирования

- Декомпозиция технических систем.

- Полезный эффект.

- Среда технической системы.

- Понятия анализа машин.

- Виды взаимодействия среды с технической системой.

- Конструкция технического объекта, конструктивная схема.

- Варианты постановок оптимизационных задач.

- Схема решения задач применительно к функциональным элементам и процессу.

- Этапы проектирования детали, типового узла.

Методология любой деятельности – это учение о структуре, логической организации, методах и средствах этой деятельности.

Декомпозиция технических систем

Поскольку САПР предполагает использование многих методов, то возникает необходимость в употреблении более строгих понятий.

На техническую систему можно смотреть с трех сторон:

1) как на изделие; 2) как на устройство; 3) как на процесс.

- Изделие: сборочные единицы (СЕ) и детали (условно-монолитные детали – МД). Это результат изготовления и сборки (попредметная декомпозиция).

Пример изделий (элементов): стойка, провод, рама, вентиль.

- Устройство. Готово совершить полезный эффект. Устройство делится на функциональные элементы (функциональная декомпозиция).

Пример	устройств	(систем):	опора,	редуктор,	распределительное устройство, преобразовательный агрегат.

- Процессы, смена состояний. Функционирующая техническая система. Процессы взаимодействия технической системы со средой.

Пример процессов: передача энергии, преобразование энергии, токосъем, износ.

Пример структуры технической системы как изделия рассмотрен на рисунке 2.

Рисунок 2 – Пример структуры технической системы как изделия

Полезный эффект

Любая техническая система создается не ради нее самой, а для получения

полезного эффекта (ПЭ).

Полезный эффект состоит в изменении (сохранении) целевых параметров среды-потребителя.

∆П = П𝑖 − П0 ,

где Πi – состояние среды-потребителя после действия i-й системы; Π0 – исходное состояние среды-потребителя.

Среда технической системы

Среда – материальное образование, которое является внешним по отношению к объекту, но с которым объект взаимодействует. Например, средой может выступать система топливоснабжения по отношению к объекту

- сельскохозяйственному транспорту.

Понятия анализа машин

С точки зрения философии существует три группы анализа машин: общего, особенного, единичного.

Структура объекта отражает состав элементов и характер отношений между ними.

Функциональный элемент (ФЭ) – самостоятельно не существует, не приносит полезного эффекта, не изготавливается, а является частью детали или совокупностью деталей.

Каждая деталь участвует в материализации множества ФЭ такого, что их объединение выходит за границы этой детали.

Таблица 1 – Понятия анализа машин

| Группы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общего | Особенного |  |  | Единичного |  |
| Строение | Аспект рас- смотре- ния |  | Изделие | Сборочная единица (СЕ), деталь (МД) |  |
|  |  |  | Устройство | Функциональная единица (ФЕ), функциональная деталь (ФД), функциональный элемент (ФЭ) |  |
|  | Уровень рас- смотре- ния |  | Качественный | Структура, геометрический и физический признаки; конструктивная схема |  |
|  |  |  | Количественный | Параметры геометрический, физический |  |
| Функциони- рование | Генерация полезного эффекта |  |  | Принцип действия, компоненты среды, выходной и целевой параметр, энергетические потери |  |
|  | Управление процессом функционирования |  |  | Закон регулирования, режимный и управляющий параметр |  |
| Состояние | Харак тер явле- ния | Устойчивость |  | Режим | Номинальный, максимальный, частичной нагрузки, хранения |
|  |  | Изменяемость |  |  | Включение, отключение и т. д. |
|  |  | Экстремальность |  |  | Оптимальный, максимально допустимый, аварийный |
|  | Количественные показатели |  |  | Напряжение, деформация, форма и частота колебаний |  |
|  | Исчерпание ресурса |  |  | Период эксплуатации: приработка, нормальный режим, старение |  |
|  | Жизненный цикл |  |  | Стадии: проектирование, доводка, государственные испытания, серийное производство, эксплуатация, моральное |  |
| Характерис- тики | Опознаваемость Технический уровень Сменяемость состояний |  |  | Принадлежность к типу, отличие в строении |  |
|  |  |  |  | Показатель полезности, интенсивность процесса |  |
|  |  |  |  | Зависимости выходных параметров от режимных (уровень напряжения, климатические факторы и т. п.) |  |
| Качество | Надежность |  |  | Показатели безопасности, ресурс долговечности |  |
|  | Технико-экономическое совершенство |  |  | Удельные параметры, КПД |  |

Виды взаимодействия среды с технической системой

По отношению к технической системе среда бывает:

- среда-потребитель (железнодорожный транспорт);

- среда, обеспечивающая процесс (система электроснабжения);

- среда, содействующая решению поставленной задачи (структура технического обслуживания);

- среда,	препятствующая	решению	задачи	(экстремальные климатические факторы, вандализм).

Конструкция технического объекта, конструктивная схема

Существует два взгляда на понятие «конструкция»:

- конструкция	–	это	не	объект,	а	прообраз	объекта	(результат проектирования),

- конструкция отражает только строение, никаких других качеств она не отражает.

Конструкция технического объекта – это множество его допустимых строений.

Задача САПР – спроектировать конструкцию, причем оптимальную!

Схема решения задач применительно к функциональным элементам

и процессу

Рисунок 3 – Схема решения применительно к ФЭ и процессам Переходы:

нет. 1 – параметрическая оптимизация;

нет. 2 – параметрическая оптимизация с изменением значений не варьируемых параметров xнв ;

нет. 3 – структурно-параметрическая оптимизация.

Варианты постановок оптимизационных задач

- Найти: конструкцию технического объекта, максимизируя полезный эффект (ресурс не менее заданного; энергия не более заданной; масса не более заданной; габариты не более заданных; цена не более заданной).

- Найти: конструкцию технического объекта, максимизируя ресурс (полезный эффект не менее заданного, энергия не более заданной; масса не более заданной; габариты не более заданных; цена не более заданной)

- Найти: конструкцию технического объекта, минимизируя потребление энергии (полезный эффект не менее заданного; ресурс не менее заданного; масса не более заданной; габариты не более заданных; цена не более заданной).

Этапы проектирования детали, типового узла

Этапы проектирования детали:

- определение конструктивной схемы, значений некоторых параметров, полученных на основании эскизного проектирования;

- определение состава ФЭ, которые материализуются с помощью этой детали, последовательность проектирования этих ФЭ;

- поиск допустимых (оптимальных) ФЭ (здесь работает предыдущая схема);

- определение номинальных значений в холодном свободном состоянии;

- формирование технических требований к изготовлению деталей;

- документирование конструкции детали;

- представление детали в виде пространственной модели (ПМ).

Рисунок 4 – Пример проектирования фиксатора контактного провода