ЛЕКЦИЯ 5

Технологии и средства проектирования

  - Требования к системам автоматизированного проектирования.

  - Два направления САПР.

  - Назначение CAD/CAE/CAM-систем.

  - Распределение CAD/CAE/CAM-систем по этапам ТПП.

  - САЕ-системы.

  - Уровни CAD/CAE/CAM.

  - Модульность CAD/CAE/CAM-систем.

  - Уровни архивирования модели изделия.

Требования к системам автоматизированного проектирования

- Совершенствование методов проектирования, в частности, использование методов многовариантного проектирования и оптимизации для поиска эффективных вариантов и принятия решений.

- Повышение доли творческого труда инженера-проектировщика. 3 Повышение качества проектной документации.

- Совершенствование управления процессом разработки проектов.

- Частичная замена натурных экспериментов и макетирования моделированием на ЭВМ.

- Уменьшение объема испытаний и доводки опытных образцов в результате повышения уровня достоверности проектных решений и, следовательно, снижение временных затрат.

Два направления САПР

Ситуация в области САПР технических систем сложилась таким образом, что образовался очевидный разрыв между специализированным информационным и программным обеспечением, реализующим проектный расчет изделий на различных этапах проектирования (специализированные САПР), и инструментальными средствами проектирования на ЭВМ. Если в первом случае отечественная наука имеет неоспоримые приоритеты как в области математического моделирования технических систем, построения информационного и программного обеспечения, так и в области разработки процедур принятия решений, то в области построения пространственных геометрических моделей деталей и узлов имеется существенное отставание от зарубежных разработок.

Инструментальные средства – это CAD/CAE/CAM-системы, которые в промышленности получили широкое распространение.

Назначение CAD/CAE/CAM- систем

CAD/CAE/CAM-системы предназначены для комплексной автоматизации проектирования, конструирования и изготовления продукции машиностроения. В них фактически объединены три системы разного назначения, разработанные на единой базе, аббревиатуры которых расшифровываются следующим образом:

CAD (Computer Aided Design) – компьютерная поддержка конструирования;

САЕ (Computer Aided Engineering) – компьютерная поддержка инженерного анализа;

САМ (Computer Aided Manufacturing) – компьютерная поддержка изготовления;

PDM (Product Data Management) – системы управления проектными данными.

Распределение CAD/CAE/CAM- систем по этапам ТПП

Этап конструирования (CAD, САЕ) предполагает объемное и плоское геометрическое моделирование, инженерный анализ на расчетных моделях высокого уровня, оценку проектных решений, получение чертежей.

Этап технологической подготовки производства (АСТПП) – за рубежом называют САРР (Computer Automated Process Planning) – предполагает разработку технологических процессов, технологической оснастки, управляющих программ (УП) для оборудования с ЧПУ. Сюда входит задача САПР ТП – разработка технологической документации (маршрутной, операционной), доводимой до рабочих мест и регламентирующей процесс изготовления детали.

Конкретное описание обработки на оборудовании с ЧПУ в виде управляющих программ вводится в систему автоматизированного управления производственным оборудованием (АСУПР), которую за рубежом называют САМ.

САЕ-системы

Системы, используемые для анализа и оценки функциональных свойств проектируемых объектов, их систем, узлов и деталей, охватывают

широкий круг задач моделирования упруго-напряженного, деформированного, теплового состояния, колебаний конструкции, стационарного и нестационарного газодинамического и теплового моделирования с учетом вязкости, аэродинамики, пограничного слоя и т. п. Наиболее распространены САЕ-системы, использующие решение систем дифференциальных уравнений в частных производных методом конечных элементов (МКЭ). Они делятся на универсальные системы анализа с использованием МКЭ и специализированные. Наиболее известны такие

универсальные системы, как Nastran, Ansys, отечественные ИСПА, КОСМОС и другие, позволяющие выполнять различные виды анализа на распределенном уровне. Специализированные системы МКЭ ориентированы на конкретные виды анализа. Примерами таких систем могут служить пакеты Flotran, Fluid, предназначенные для моделирования гидрогазодинамических процессов, OPTRIS – для моделирования деформаций и др.

PDM-системы используются на всех этапах проектирования, позволяя осуществлять режим коллективного проектирования, автоматизируя функции управления, связанные с этим режимом: назначение и обеспечение квалитета ответственности, прав доступа, ведение базы данных проекта и т. д.

Уровни CAD/CAE/CAM- систем

В зависимости от функциональных возможностей, набора модулей и структурной организации CAD/CAE/CAM системы можно условно разделить на три группы: легкие, средние и тяжелые системы.

Легкие системы. Это первый в сложившемся историческом развитии класс систем. К данной категории можно отнести такие системы, как AutoCAD, CAD-KEY, Personal Designer, ADEM, КОМПАС. Они, как правило, используются на персональных компьютерах отдельными пользователями. Такие системы предназначены в основном для качественного выполнения чертежей. Также они могут использоваться для двухмерного (2D) моделирования и несложных трехмерных построений.

Эти системы достигли высокого уровня совершенства. Они просты в использовании,	содержат	множество	библиотек стандартных	элементов, поддерживают различные стандарты оформления графической документации. Системы среднего класса. Сравнительно недавно появившийся класс относительно недорогих трехмерных CAD-систем. К нему относятся системы AMD, Solid Edge, Solid Works и т. д. Их появление связано с увеличением мощности персональных компьютеров и развитием операционной системы. С их помощью можно решать до 80 % типичных машиностроительных задач, не

привлекая мощные и дорогие CAD/CAM-системы тяжелого класса.

Большинство систем среднего класса основываются на трехмерном твердотельном моделировании. Они позволяют проектировать большинство деталей общего машиностроения, сборочные единицы среднего уровня сложности, выполнять совместную работу группам конструкторов. В этих системах возможно производить анализ пересечений и зазоров в сборках.

Системы тяжелого класса. Такие системы предоставляют полный набор интегрированных средств проектирования, производства, анализа изделий. В эту категорию систем попадают CATIA, Unigraphics, Pro/ENGENEER, CADDS5, EUCLID, Cimatron. Они используют мощные аппаратные средства, как правило, рабочие станции с операционной системой UNIX.

Системы тяжелого класса позволяют решать широкий спектр конструкторско-технологических задач. Кроме функций, доступных системам среднего класса, тяжелым CAD/CAM-системам доступно:

  - проектирование деталей самого сложного типа, содержащих очень сложные поверхности;

  - выполнение построения поверхностей по результатам обмера реальной детали, выполнения сглаживания поверхностей и сложных сопряжений;

  - проектирование массивных сборок, требующих тщательной компоновки и содержащих элементы инфраструктуры (кабельные жгуты, трубопроводы);

  - работа со сложными сборками в режиме вариантного анализа для быстрого просмотра и оценки качества компоновки изделия.

Можно утверждать, что в будущем для автоматизированной разработки преимущественно будут использоваться тяжелые системы во взаимодействии со специализированными САПР, поскольку они значительно снижают трудоемкость проектирования и конструирования.

CAD/CAE/CAM-системы и системы класса PDM позволяют организовать параллельное проектирование – коллективный режим работы над проектом, когда одновременно большое количество специалистов работает над различными частями и стадиями проекта изделия как в рамках ОКБ, так и в рамках виртуальной корпорации (с распределенными смежниками). Все это дает новое качество – проектирование и изготовление превращается в виртуальную технологию изготовления компьютерного макета изделия.

Модульность CAD/CAE/CAM-систем

Для современных CAD/CAM-систем характерен модульный принцип по- строения. Ниже перечислен состав базовых модулей для CAD, CAM и

PDM систем.

Модули CAD-систем:

  - создание объемной модели детали и узлов со статическим анализом собираемости изделий;

  - проектирование поверхностей любой сложности;

  - параметризация размеров деталей;

  - оформление сборочных и моделировочных чертежей по объемным моделям в соответствии со стандартами;

  - фотореалистическое	отображение	изделия	с	учетом	текстуры материала, цвета и шероховатости поверхности;

  - вывод изображения на плоттер;

  - импорт-экспорт модели между различными CAD через интерфейсы.

Модули CAM-систем:

  - проектирование технологических процессов изготовления продукции и оснастки;

  - динамический контроль процесса сборки;

  - выбор параметров холодной штамповки (имитируется весь процесс штамповки, в том числе «наложение» штамповочных приспособлений на поверхность детали);

  - создание и отладка программ для станков с ЧПУ (моделируется кинематика станка, его рабочая зона, стойка управления, заготовка, ее крепление и инструмент; на экране подробно отображается процесс обработки);

  - оптимизация параметров процессов литья деталей из пластмасс;

  - модули программирования для станков с ЧПУ;

  - создание, редактирование и моделирование программ измерения и контроля соответствия детали ее объемной модели с помощью координатно- измерительной машины.

Модули PDM-систем:

  - управление общей для разработчиков базой данных;

  - информационно-поисковая система документирования;

  - автоматизированное распределение задач между разработчиками;

  - задание статуса каждого разработчика;

  - определение структуры информационных потоков;

  - определение комплекта документации;

  - контроль изменений;

  - контроль выполнения сетевого план-графика проекта;

  - контроль полноты разнородной информации об изделии: геометрические данные (модель с размерами и допусками); чертежи;

характеристики материалов; спецификации;

результаты прочностных расчетов; технологические процессы изготовления; программы для станков с ЧПУ; стоимости компонентов; фотореалистические изображения и пр.;

  - автоматизированное создание отчетов о проектах по этим данным;

  - архивирование.

Уровни архивирования модели изделия

Электронная модель изделия, состоящая из перечисленных данных, проходит в процессе создания три уровня архивирования:

- архив разработчика;

- архив группы разработчиков;

- общий архив готовых проектов.

Перемещение информации на более высокий уровень происходит в результате «электронной подписи» лица, принимающего решение.