Практическое занятие №3

Получение лимонной кислоты

Лимонная кислота (С6Н8О7) - трехосновная оксикислота, широко распространена в природе, относительно много ее содержится в некоторых ягодах, фруктах, особенно в цитрусовых (в лимоне 5-10 %), в листьях и стеблях некоторых растений.

Ранее лимонную кислоту выделяли в виде лимоннокислого кальция из продуктов переработки листьев хлопчатника, стеблей махорки, хвои ели и в значительных количествах из плодов лимонов. Однако это производство является крайне дорогим и небольшим по объему. Поэтому лимонная кислота была дефицитным и дорогим продуктом.

В настоящее время лимонная кислота по объему производства является одним из главных продуктов микробного синтеза, ее общий выпуск в разных странах достигает до 400 тыс. т в год.

В начале ХХ столетия рядом исследователей было замечено, что некоторые плесневые грибы обладают способностью образовывать заметные количества органических кислот. В дальнейшем путем отбора и направленной селекции были выделены активные продуценты органических кислот.

Для получения лимонной кислоты используют микроскопические грибы родов Aspergillus, Penicillium, Mu-cor, Ustinia и др. В настоящее время основными продуцентами лимонной кислоты являются различные штаммы гриба  Aspergillus niger, которые отличаются большой скоростью роста, легкостью культивирования и высоким выходом лимонной кислоты по отношению к массе окисляемого углевода. Они устойчивы к внешним воздействиям и имеют обильное конидиеношение. Споры грибов для получения лимонной кислоты хранят только в сухом виде.

Образование лимонной кислоты осуществляется в цикле трикарбоновых кислот в результате конденсации оксалоацетата и ацетил-КоА при участии фермента цитрат-синтетазы.

Необходимые для реакции оксалоацетат и ацетил-КоА образуются из двух молекул пирувата: одна молекула пирувата подвергается декарбоксилированию с образованием ацетил-КоА, вторая - карбоксилируется, давая оксалоацетат. Пируват образуется по фруктозо-бифосфатному пути (пути гликолиза, Эмбдена, Майергофа-Парнаса). Все ферменты этого пути, а также пируватдегидрогеназа, пируваткарбоксилаза и цитрат-синтетаза обнаружены у A.niger. В результате рассмотренной реакции одна молекула сахара (С6Н12О6) превращается в одну молекулу лимонной кислоты (С6Н8О7).

С6Н12О6

Глюкоза

СН3 – СО – СООН                                    СН3 – СО – СООН

Пируват                                                    Пируват

– СО2                                                          + СО2

СН3 – СО – S – КоА     +       НООС – СН2 – СО – СООН

Ацетил-КоА                                Оксалоацетат

Н2С – СООН

НО – С – СООН

Н2С – СООН

Лимонная кислота

Схема синтеза лимонной кислоты

Лимонная кислота - обычный метаболит ЦТК и в небольшом количестве присутствует в клетках разных микроорганизмов. Грибы рода Aspergillus niger способны синтезировать огромные количества этой кислоты. Сверхсинтез лимонной кислоты происходит при лимитировании роста грибов-продуцентов минеральными компонентами среды и одновременном избыточном содержании источника углерода. В условиях лимитирования роста гриба недостатком одного или нескольких минеральных компонентов (Fe, Mn, N, P, S) после полного поглощения из среды дефицитного элемента он прекращает расти, однако продолжает потреблять имеющийся в среде источник углерода. При этом в клетках гриба начинает накапливаться лимонная кислота, которая в дальнейшем выделяется в среду.

Общая технологическая схема производства лимонной кислоты включает следующие этапы:

1. Подготовка питательной среды. Мелассу загружают в варочный котел, разбавляют водой до определенной концентрации углеводов (16 %), добавляют источники азота, фосфора и микроэлементы. Устанавливают необходимое значение рН среды (6,8-7,2) добавлением кислоты или щелочи. Для осаждения солей тяжелых металлов (железа, магния и т.д.), находящихся в мелассе, ее раствор обрабатывают желтой кровяной солью. Затем среду стерилизуют и охлаждают до температуры ферментации.

2. Получение посевного материала. В отдельном цехе выращивают посевной материал в виде спор (конидий) Aspergillus niger. Затем размножают его в три стадии: в пробирках, колбах и алюминиевых кюветах. Длительность каждой стадии - 2-4 сут при температуре 32 оС. Для выращивания в пробирках используют твердую агаризованную питательную среду, а в колбах и кюветах - жидкую.

3. Ферментация может осуществляться поверхностным или глубинным способом. Заводы небольшой или средней мощности используют поверхностный способ. Глубинный способ экономически выгоден тогда, когда мощность завода превышает 2500 т лимонной кислоты в год.

3.1. При поверхностном способе ферментация проводится на открытых металлических кюветах высотой 7-20 см, в которых мицелий продуцента развивается на поверхности среды. Кюветы размещаются на многоярусных стеллажах, в специальных камерах. На каждом стеллаже помещается 8-10 кювет, расстояние между которыми (по вертикали) 30-40 см. Кюветы изготавливают из нержавеющей стали или чистого алюминия - материалов, не подвергающихся коррозии и не загрязняющих среду ионами железа. В растильные камеры подают стерильный кондиционированный воздух. Температура поддерживается около 28-30 оС, цикл брожения заканчивается через 8-9 сут.

3.2. При глубинном способе мицелий гриба погружен в питательную среду в ферментаторах, туда же подается стерильный воздух. Длительность культивирования - 5-9 сут.

4. Сепарация. По окончании ферментации мицелий отделяют от культуральной жидкости: при глубинной ферментации - фильтрованием на фильтрах; при поверхностной ферментации - вручную, предварительно слив жидкость с кювет. Мицелий промывают, высушивают и направляют для использования в качестве добавки к животным кормам. Фильтрованная культуральная жидкость (фильтрат) представляет собой водный раствор лимонной кислоты. В 1 л фильтрата содержится 40-50 г лимонной кислоты.

5. Выделение лимонной кислоты. Лимонную кислоту выделяют из культуральной жидкости в виде плохорастворимой соли - цитрата кальция, которая образуется при точном добавлении 1 части гидратированной извести на 2 части жидкости, рН (7,2+0,2) и повышении температуры до 95 оС. Перевод лимонной кислоты в свободное состояние достигается при добавлении строго определенного количества Н2SO4:

2С6Н8О7 + 3Са(ОН)2                 Са(С6Н5О7)2   + 3Н2О

лимонная   известковое           цитрат           вода

кислота        молоко               кальция

Са(С6Н5О7)2  + 3Н2SО4    2С6Н8О7  +  3СаSО4

цитрат          серная                 лимонная        гипс

кальция        кислота                 кислота

Гипс удаляют фильтрованием. Раствор лимонной кислоты осветляют активным углем, упаривают, сливают в кристаллизаторы, в которых постепенно снижают температуру. Выделившиеся кристаллы центрифугируют, промывают водой, сушат, фасуют.

Лимонная кислота используется в кондитерской промышленности для подкисления карамели, пастилы, вафель, так как она хорошо подчеркивает фруктовый вкус. Данную органическую кислоту в целях подкисления добавляют в мороженое, пищевые концентраты, маргарин, некоторые сорта колбас и сыра.

Лимонную кислоту применяют для торможения образования меланоидинов в сгущенном молоке с сахаром, ее раствором промывают и дезодорируют жировое сырье, обрабатывают перед холодным хранением свежее мясо, рыбу, фрукты с целью стабилизации их цвета, вкуса и запаха. Соли лимонной кислоты используют для изготовления шампуней и других моющих средств, так как они стимулируют вспенивание и обеспечивают механическую устойчивость пен.