Практическое занятие №3

Проектирование рецептурных композиций мясных продуктов на основе нетрадиционного мясного сырья – 4 часа.

Цель: Изучить принципы проектирования мясных продуктов из нетрадиционного сырья

Ключевые понятия и категории: качественные показатели конины, биологическая ценность конины, технология производства мясопродуктов из конины

План занятия:

- Показатели качества конины

- Ассортимент мясопродуктов из конины

- Технология приготовления национальных мясопродуктов

1. Продукты из конины, мяса жеребят

Для выработки мясопродуктов используют охлажденное или размороженное  мясо  конины  и жеребятины.

Конину (ГОСТ 27095 – «Мясо.  Конина  и жеребятина в полутушах и четвертинах») в зависимости от возраста  животных  подразделяют  на  конину  от  взрослых лошадей (кобылы, мерины, жеребцы) в возрасте от 3 лет и старше,  мясо  молодняка  в  возрасте  от 1 года  до 3 лет  и жеребятину – от жеребят в возрасте до 1 года, живой массой не менее 120 кг.

По качеству конину подразделяют на 2 категории – первую  и  вторую, вся  жеребятина  относится  к  первой категории. Туши лошадей 1 категории имеют выраженную мускулатуру  без  значительных  жировых  отложений, остистые  отростки  позвонков  в  области  холки  могут выступать у туш всех категорий. Ко второй  категории  относят  туши  лошадей  с удовлетворительно  развитой  мускулатурой,  кости  скелета незначительно выступают. Конину вырабатывают  в  виде  полутуш  или четвертин, жеребятину – в виде полутуш. Конина  темно-красного  цвета  с  синеватым оттенком, жеребятина  бледно-розового или  красноватого цвета.  Зернистость  у конины, полученной от  нерабочих лошадей, мельче и нежнее, чем у говядины. Консистенция конины от рабочих лошадей грубозернистая.

Мраморность у  конского  мяса  отсутствует.  Запах  парной  конины от взрослых животных специфический. Вареное мясо жеребят, молодняка и взрослых нерабочих кобыл ароматное. Конина (жеребятина)  относится  к деликатесным видам мяса. Содержание белка в них достигается 21…27 %, в то  время  как  в  говядине  и  телятине – 20,6 и 19,8 %, соответственно.

По  данным  Большакова  А.С.,  Сергиенко  Г.Ф., Тулеуова  Е.Т.  и  др.  белки  мяса  конины  характеризуются сбалансированным  аминокислотным  составом  с достаточным количеством незаменимых аминокислот и их благоприятным  соотношением.  Исследованиями, проведенными  Высоцким  В.П.,  установлено,  что  для конины  в  сравнении  с  говядиной  и  свининой  характерно более высокое содержание изойлецина, лейцина, треонина, триптофана (табл. 1)

Таблица 1 Содержание незаменимых аминокислот в мясе

Конина  является  наиболее «сахаристым»  видом мяса. Высокое содержание углеводов во многом определяет ее  вкусовые  достоинства  и  обусловливает  особенности послеубойных изменений в мясе.

Своеобразие  автолитических  изменений  гликогена в  мышцах  конины  состоит  в  том,  что  гидролитические превращения его и связанное с ними накопление молочной кислоты продолжается до 5 суток. Конский жир считается диетическим, так как богат эссенциальными ненасыщенными  жирными  кислотами: линолевой,  линоленовой,  гексадеценовой,  тетрадеценовой, особенно  важных  для  жизнедеятельности  организма  и

нормального  обмена  веществ,  в  частности,  холестерина.

Количество  холестерина  наименьшее (13…32 мг %) в сравнении с говяжьим (75 мг %) и свиным жирами (125 мг %). Содержание ненасыщенных жирных кислот в конском жире достигает 20 %, и в этом отношении он приближается к растительным маслам.

Содержащиеся в  конине незаменимые аминокислоты и полиненасыщенные  жирные  кислоты обладают  свойством  понижать  уровень  холестерина  в крови,  благодаря  чему  конина  относится  к  продуктам питания,  используемым  для  диетотерапии  сахарного диабета,  ожирения,  атеросклероза,  других  нарушений холестеринового обмена.

Конина  является  поставщиком жизненнонеобходимых витаминов и минеральных веществ. По  сравнению  с  другими  видами  мяса  в  ней  в  больших количествах содержатся макро- и микроэлементы: кальций, фосфор,  железо,  натрий,  медь,  магний,  кремний,  цинк, никель. Кроме того, в печени лошадей содержатся кобальт и молибден.

Конина богата витаминами группы В, А, РР, Е. 
В  конине  содержится  больше,  чем  в  говядине органических  кислот,  которые  обладают  свойством активизировать  обмен  веществ,  улучшать  деятельность пищеварительного  тракта,  уменьшать  процессы  гниения  в кишечнике  путем  изменения  состава  его  микрофлоры.

Таким  образом,  высокая  питательная  ценность  и  хорошие вкусовые качества конины  позволяют вырабатывать из них разнообразные мясопродукты с повышенной биологической ценностью, способные  конкурировать  с  продукцией  из говядины.  При  этом  мясо  из  разных  частей  туши целесообразно  использовать  дифференцированно  с  учетом пищевой ценности отруба.

2. Характеристика ассортимента мясопродуктов из конины и мяса жеребят.

В настоящее время ассортимент мясопродуктов из конины весьма ограничен. Производят в основном колбасы вареные и копченые. При этом качество колбасных изделий, вырабатываемых по традиционной технологии, невысокое: темный цвет, бульонные отеки, рыхлая консистенция. В то же время  данные  о  химическом  составе  пищевой  и биологической ценности мяса молодняка, а также взрослых животных  указывают  на  целесообразность  использования наиболее  ценных частей туши  для  выработки  штучных изделий.

Варено-копченые,  копчено-вареные,  запеченные продукты из конины и мяса жеребят отличаются высокими потребительскими  качествами  и  несложной  технологией производства,  внедрение  которой  не  требует  больших затрат и может быть организовано на любом мясоперерабатывающем  предприятии,  в  том  числе  и  на малом.

В  настоящее  время  разработано  большое количество  национальных  продуктов  из  конины  с  учетом многовековых  традиций  в  питании  групп  населения

Согласно нормативным документам национальные, вареные  и  запеченные  продукты из конины производят, используя охлажденные или размороженные полутушами и четвертины конины первой категории и мясо жеребят. Ассортимент  продуктов  из  конины  составляют следующие  виды  и  наименования:

вареные – конина форме;

копчено-вареные – хабирга  в  оболочке,  конина

копчено-вареная,  филей  копчено-вареный,  далан  копчено-вареный;

копчено-запеченные – конина  копчено-запеченная,

конина копчено-запеченная в пластах;

сыро-копченые – далан сыро-копченый.

3. Технология производства национальных, вареных и запеченных продуктов из конины (по ТУ 407-240 и ТУ 407-241)

Технология  производства  национальных,  вареных  и запеченных  продуктов  из  конины  включает  следующие технологические  операции:  подбор  и  подготовку  сырья, посол, термообработку и охлаждение.

3.1. Сырье и его подготовка

После  разделки  полутуш  на  отруба  проводят дальнейшую разделку и подготовку сырья в зависимости от направления его использования на продукты:

Хабирга  в  оболочке – от  грудореберной  части полутуши  конины I категории  и  жеребятины  выпиливают (вырубают)  и  отделяют  от  позвонков  ребра,  начиная  с шестого  и  кончая  семнадцатым  ребром;  разрезают  их  по межреберным мышцам, выделяя каждое ребро с мышечной тканью и жиром  брюшной стенки.

Далан конский – из шейного отруба удаляют кости позвоночника,  с  верхней  половины  бескостной  шейной части  вдоль  расположения  шейной  мышцы  вырезают подкожный жир с прирезью мышечной ткани не более 10% к  массе  сырья  и  частичным  включением  выйной  связки; края заравнивают, придавая куску продолговатую форму.

Филей конский – из поясничного отруба вырезают длиннейшую  мышцу  спины  с  поверхностным  слоем  жира вдоль  остистых  отростков  позвонков  целым  пластом; тонкие края срезают, придавая пласту мяса прямоугольную форму, края заравнивают.

Конина копчено-вареная – от тазобедренной части полутуши  отрезают  верхний  слой  мышечной  ткани  с поверхностным слоем жира толщиной не более 10 см в виде куска округлой формы с ровно обрезанными краями.

Конина  в  форме – из  жилованного  мяса  от тазобедренной  и  плечелопаточной  частей  без кровоподтеков.

Конина  копчено-запеченная – из  верхних  и внутренних мышц задней части туши.

3.2 Посол сырья

Используют  рассолы  различных  концентраций  и составов по технологическим инструкциям в соответствии с требованиями нормативных документов.

Рекомендуемые  составы  рассолов  и  посолочных

смесей следующие:

-  для  сухого  посола  копчено-вареных  продуктов (хабирга в оболочке, конина копчено-вареная) используется натирочная смесь, состоящая из 2,5% соли, 150г сахара и 5г нитрита натрия на 100 кг сырья;

-  для  конины  в  форме  готовят  рассол  плотностью 1,10-1,12 с содержанием 0,2% сахара, 0,05% нитрита натрия в количестве 60% от массы сырья.

Заливочный  рассол  для  всех  продуктов (кроме далана, филея, конины в форме) готовят в количестве 50% от массы сырья.

Технологический  процесс  посола  осуществляется при  температуре 2…4°С  и  относительной  влажности воздуха не выше 70%.

3.3. Термическая обработка и охлаждение

Хабирга  в  оболочке – ребра  посоленные выкладывают  по  одному  или  по  два  в  говяжьи  круга  или синюги,  подтягивают  оболочки,  завязывают  шпагатом  оба конца, делают петлю для подвески, прокалывают оболочку для  выпуска  воздуха.  Затем  подвешивают  на  рамы  и помещают  в  коптильные  камеры  и  коптят  густым  дымом при  температуре 50-60°С  в  течение 12-18 часов.  После копчения направляют на варку.

Варка  производится  паром  или  в  воде  при температуре 80-90°С в течение 80-120 мин в зависимости от диаметра оболочки до достижения 70-72 °С внутри батона.

По окончании варки изделия охлаждают при температуре 0-4°С до температуры в толще продукта не выше 8°С.

Конина копчено-вареная – сырье  зачищают  от бахромок,  заравнивают  края,  подпетливают  и  направляют на  копчение.  Копчение  производят  густым  дымом  при температуре  не  выше 50°С  в  течение 14-18 часов.  После копчения направляют на варку. Варка производится паром или в воде при температуре 80-90°С в течение 80-120 мин до  достижения 70-72°С  внутри  продукта.  По  окончании варки  изделие  охлаждают  при  температуре 0-4°С  до температуры в толще продукта не выше 8°С.

Далан – сырье  подпетливают  и  направляют  на копчение.  Коптят  при  температуре 18-20°С  в  течение 6 часов копчено-вареный далан и 12-24 часов сырокопченый далан.  Варку  копчено-вареного  далана  производят  в пароварочных  камерах  при  температуре 80-90°С  в  течение 1,5  ч  до  достижения  внутри  продукта 68-70°С,  после  чего изделие направляют на охлаждение при температуре 0-4°С до температуры в толще продукта не выше 8°С. Далан сырокопченый после копчения помещают в сушилку. Сушат при температуре 11-13°С и относительной влажности 70-78% 3 суток.

Филей – сырье зачищают от бахромок, заравнивают края,  подпетливают  и  направляют  на  копчение.  Копчение производят  густым  дымом  при  температуре 50-60°С  в течение 12-18 часов. После копчения направляют на варку. Варка производится паром или в воде при температуре 80-90°С до достижения температуры в толще куска 70-72°С. По окончании варки филей охлаждают при температуре 0-4°С до температуры в толще продукта не выше 8°С.

Конина  копчено-запеченная – посоленные  куски мышц  задней  части  туши  завертывают  в  целлофан, перевязывают  тонким  шпагатом  через  каждые 4-5 см  с образованием на одном конце петли для подвешивания на палки и рамы. При изготовлении без целлофана – соленые куски мяса подпетливают для навешивания на рамы. Затем направляют  на  копчение  и  запекание  в  автокоптилки  или обжарочные  камеры.  Длительность  запекания  от 6 до 12 часов в зависимости от веса продукции при температуре 85-100°С.  По  окончании  запекания  изделия  направляют  в камеру  охлаждения  с  температурой 0-4°С,  охлаждают  до температуры в толще продукта не выше 10°С.

Конина  копчено-запеченная (в  пластах). Куски мяса  после  натирки посолочной смесью закладывают в формы  и  выдерживают  в  ротационных печах  при температуре 75-85°С 2-3 ч до достижения в толще продукта 68-70°С. Затем запеченные  изделия  направляют  в  камеру охлаждения с температурой 0-4°С и охлаждают  до температуры в толще продукта не выше 10°С.

Конина в форме – посоленные  куски  мяса закладывают  в металлическую  форму.  Пустоты  заполняю мясными обрезками так, чтобы направление их мышечных волокон  совпадало  с  направлением  в  кусках мяса. Заполненную  форму  накрывают  крышкой,  прессуют  и направляют на  варку.  При  варке  конины  в  форме  в открытых  котлах  температура воды  в  момент  загрузки должна быть 78-95°С, варят при температуре воды 78-80°С. Варка  считается  законченной,  когда  температура  внутри продукта  достигает 68°С.  Продолжительность  варки  в среднем составляет 50-55 мин на 1 кг продукта. Формы со сваренным продуктом опрокидывают над ванночкой, давая стечь  жиру  и  бульону,  после  чего  охлаждают  до температуры 3-4°С. Охлажденное изделие вместе с формой опускают  на несколько  минут  в  горячую  воду,  после  чего форму  опрокидывают  над столом  и «Конина  в  форме» свободно из нее выпадает. Продукт тщательно очищают от застывшего  бульона,  завертывают  в  пергамент, упаковывают в ящики и направляют в реализацию.

Технологические  схемы  производства национальных, вареных и запеченных продуктов из конины и жеребятины приведены на рисунках.

Вопросы для самоконтроля:

- Химический состав конины

- Ассортимент мясопродуктов из конины

- Технологическая схема производства варено-копченой продукции из конины

Литература:

- Слюняев, В.П. Основы биотехнологии. Научные основы биотехнологии: учебное пособие / В.П. Слюняев, Е.А. Плошко. – СПб.: СПбГЛТУ (Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет), 2012. – 112 с.

- Пинчук Л. Г., Зинкевич Е. П., Гридина С. Б. Биохимия. Учебники и учебные пособия для ВУЗов. – Кемерово: Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, 2011: 364 с.

- Австриевских, А.Н. Продукты здорового питания: новые технологии, обеспечение качества, эффективность применения: моногр. / А.Н. Австриевских, А.А. Вековцев, В.М. Позняковский. - Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2005. - 432 с