Лекция 3

Виды и роль физико–механических процессов при обработке пищевого сырья

В основе этих процессов лежит механическое воздействие на материал; они определяются законами механики твердых тел и гидравлики.

К этим процессам относятся:

-	измельчение;

-	сортирование по размерам и форме;

-	перемешивание;

-	обработка материалов давлением

-	осаждение;

-	фильтрация;

-	центрифугирование.

Движущей силой этих процессов является сила механического и гидро-статического давления, центробежная сила.

Измельчение. Измельчением принято называть процесс разделения твердых тел на части действием механических сил.Если при измельчении не требуется придавать измельченным частицам определенную форму, процесс называется дроблением. Дробление может производиться путем раздавливания, удара, истирания, раскалывания, разрыва, среза и других действий.

Чаще всего применяется комбинированное воздействие, например сдавливание и срез.

Выбор способа воздействия определяется механическими свойствами измельчаемых материалов и их размерами.

Дробление может быть крупным, средним, мелким и тонким. В пищевой промышленности преобладает мелкое и тонкое дробление.

В пищевой промышленности применяют самые разнообразные дробилки для измельчения пищевого сырья и вспомогательных материалов, но наиболее употребительными являются:

-	валковые (вальцовые) дробилки;

-	молотковые дробилки;

-	дисковые дробилки;

-	жерновые постава;

Резательные машины, или резки, применяются в тех случаях, когда частицам измельчаемого материала необходимо придать определенную форму и размеры.

Сортирование. На предприятиях пищевой промышленности перерабатывается большое количество различных сыпучих материалов.

Сыпучим материалом является прежде всего зерно перерабатываемое на мукомольных, крупяных, консервных, спиртовых, пивоваренных заводах, маслозаводах, кофе-цикорных фабриках, заводах пищевых концентратов и ряде других предприятий.

На многих предприятиях – хлебопекарных, кондитерских, макаронных и других – используются продукты переработки зерна: мука, крупа, солод, на крахмало-паточных заводах – крахмал; на сахарных заводах – песок и т.д.

Сортирование сыпучих материалов преследует в основном две цели:

-	выделение примесей на основе отличия их физических свойств от свойств материала;

-	получение фракций определенного размера.

Разделение частиц, отличающихся размерами, может осуществляется с помощью сит, имеющих определенные размеры отверстий. При просеивании на ситах частицы, имеющие размеры меньше отверстий сита, просеиваются (проход), а частицы, имеющие большие размеры, остаются на сите (сход).

Обработка различных материалов давлением производится в механических устройствах – прессах, штампах и формующих машинах. Обработка материалов давлением может преследовать различные цели.

Отжатие жидкости широко применяется в виноделии, ликерно-водочной и в консервной промышленности для выделения соков из плодов и ягод, в производстве растительных масел, в кондитерской промышленности для частичного выделения масла из какао-бобов и т. д.

Отжатие жидкости из продукта сопровождается разрушением клеточной структуры материала и выделением жидкости из клеток. Прессованию подвергается определенный слой материала; разрушение клеток, выделение жидкости происходит по всей толщине слоя.

По принципу создания давления прессы делятся на механические и гид-равлические.

В пищевой промышленности при помощи формовки пластическим материалам придается необходимая форма. Таким материалом чаще всего является тесто для приготовления хлеба, макаронных изделий, различного печенья и т. д.

Тесто является упруго-пластически-вязким материалом. Это значит, что при небольших усилиях и деформациях оно способно восстановить свою первоначальную форму, т.е., ведет себя, как упругое тело.

Если же увеличить усилия, то оно уже не восстанавливает свою форму и приобретает свойства жидкости. Поэтому для того, чтобы придать тесту необходимую форму, нужно приложить к нему некоторое усилие для преодоления сопротивления его структуры.

Машины, применяемые для формовки теста, весьма разнообразны, как разнообразны цели формовки и свойства формуемых материалов.

В макаронной промышленности применяют нагнетающие прессы для формования макарон, вермишели, лапши и др. Эти прессы состоят из нагнетающего устройства и формующего – матрицы.

Прессование зернистых материалов в брикеты (брикетирование) применяется при производстве рафинада, различных концентратов, а также в ряде других отраслей пищевой промышленности. Для того чтобы полученные брикеты были прочными и не рассыпались, необходимо добавлять связующую жидкость или прессовать влажные материалы.

Перемешивание. Перемешивание материалов применяется в пищевой промышленности для различных целей:

-	для равномерного распределения продуктов, составляющих смесь. Этот процесс применяется в хлебопекарном, кондитерском, макаронном производствах для смешивания различных партий муки, перемешивания муки с водой и другими материалами для получения теста, перемешивания фарша в консервном и колбасном производствах;

-	для интенсификации массо- и теплообмена. Этот процесс применяется для лучшего массообмена, т.е. переноса вещества из одной фазы в другую, например, при растворении соли, сахара и т.д. Для интенсивности теплообмена в различных тепловых аппаратах применяют перемешивающие устройства. Например, в выпарных аппаратах по мере уваривания продуктов вследствие повышения вязкости снижается теплообмен путем естественной конвекции, поэтому приходится прибегать к искусственной конвекции перемешиванием;

-	для интенсификация биохимических, химических и других процессов. Например, для интенсификации биохимических процессов при проращивании зерна в производстве солода применяется его пере-мешивание;

-	для получения суспензий, эмульсий и т.п..

Перемешивание проводится либо в специальных аппаратах, которые называются обычно смесителями, либо непосредственно в аппаратах, где проводятся процессы массо- или теплообмена, биохимические, химические и др. Такие аппараты имеют приспособления для перемешивания, называемые мешалками или ворошителями.

Перемешивание в жидкой среде может быть осуществлено различными способами:

-	поточным;

-	механическим;

-	пневматическим.

Поточным методом обычно перемешивают две или более жидкости. Этот метод заключается в соприкосновении потоков смешиваемых жидкостей в специальных смесителях.

Механическое перемешивание жидкостей или жидкостей и твердых тел производится с помощью мешалок. Наиболее распространены мешалки трех типов: лопастные, пропеллерные и турбинные.

Пневматическое перемешивание жидкостей или сыпучих материалов, погруженных в жидкость, достигается путем пропускания воздуха или пара через жидкость.

Выходя через мелкие отверстия в трубах, уложенных на дне сосуда, газ или пар разбивается на мелкие пузырьки, которые поднимаясь к верху, увлекают за собой часть жидкости. Таким образом, возникают потоки жидкости, перемешивающие ее.

Перемешивание жидкости таким способом применяется, например, в растительных чанах в дрожжевом производстве. Пневматическое перемешивание замоченного в воде зерна осуществляется при производстве солода.

Разделение неоднородных систем. Неоднородными называют системы, образованные двумя или большим числом фаз, которые взаимно нерастворимы друг в друге. Неоднородные системы обладают различной степенью устойчивости и могут быть, как правило, разделены под действием механических сил.

В пищевых производствах многие технологические процессы сопровождаются образованием неоднородных смесей, которые в дальнейшем необходимо разделять. Следует очищать воздух от пыли, образующейся при измельчении твердых материалов, а также моечные растворы, содержащие твердые частицы, отделять кристаллы от маточного раствора и т.п.

Все процессы разделения неоднородных систем по виду движущейся силы относятся к механическим и гидромеханическим. Многообразие самих систем и способов разделения привело к созданию многочисленных аппаратов, в которых осуществляются непохожие друг на друга процессы.

Процессы осаждения под действием силы тяжести. Применяются там, где система составлена из компонентов, плотность которых существенно различна. Эти способы используются для разделения грубых суспензий и некоторых промышленных пылей.

Применение центробежного поля позволяет существенно увеличить движущую силу. Сила тяжести в этом случае заменяется центробежной силой, пропорциональной скорости и радиусу вращение частицы. Способ применяют для разделения тонких суспензий и мутей, содержащих мелкие частицы, а также эмульсий.

Для отделения пыли в газовых системах используют электростатическое поле, где осаждение происходит в результате взаимодействия частиц с ионизированным газом.

Процесс разделения неоднородных систем за счет ''просеивания'' их через фильтрующую перегородку носит название фильтрование. Эти процессы используются для разделения жидких и газовых систем.

При фильтровании сквозь пористую перегородку проходит жидкая или газообразная фаза — фильтрат. Если твердые частицы задерживаются внутри пористой перегородки, то имеет место фильтрование с закупоркой пор.

Если размер частиц больше размера пор, частицы накапливаются на поверхности фильтрующей перегородки, образуя слой. На практике среди частиц твердой фазы, содержащихся в суспензии, всегда найдутся такие, размер которых позволяет им проникнуть в любые поры фильтрующей перегородки. Поэтому тип процесса фильтрования определяется, прежде всего, количеством твердой фазы, содержащейся в исходной смеси. Если концентрация твердой фазы ничтожна, как, например, в производстве вин, пива и других напитков, слой осадка практически не образуется, частицы задерживаются в толщине фильтровального картона.

Для организации процесса фильтрования через слой, концентрация суспензии должна быть достаточной для образования слоя. Поэтому производственной технологией предусматривается введение в раствор значительного количества мелкодисперсной твердой фазы, с тем, чтобы образовать слой из этих частиц на фильтрующей перегородке. В дальнейшем фильтрование идет через этот слой, частицы задерживаются внутри него или на его поверхности. Толщина такого слоя будет увеличиваться, и его сопротивление будет также возрастать. Это приведет к необходимости удаления или уменьшения толщины слоя для подержания приемлемой скорости фильтрования.

Движущей силой процесса фильтрования является разность давлений по одну и другую сторону фильтрующей перегородки. Эта разность может быть получена за счет силы тяжести — силы гидростатическою давления, что с успехом используется в лаборатории для фильтрования в простой воронке. В промышленных аппаратах сила тяжести существенного влияния на результат процесса не оказывает, и поэтому учитываться не будет. Разности давлении можно добиться за счет создания избыточного давления на стороне неоднородной смеси или за счет создания вакуума со стороны, где собирается газ или жидкость — фильтрат.