
ТЕМА 4. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ
1. Общее понятие об отходах производства и потребления
2. Система управления отходами

3.  Управление отходами на муниципальном уровне

4. Управление отходами на примере отдельного региона

1. Общее понятие об отходах производства и потребления

 В любом доме каждый день образуется огромное количество всевозможного мусора - старые газеты, пустые консервные банки, пищевые отходы, изношен​ная одежда, бутылки, разбитая посуда, сломанные бы​товые приборы и т. д. Традиционно человек все это вы​брасывает на свалки, нарушая, таким образом, один из основополагающих законов природы — круговорот веществ в природе. Общий термин для всех вышеназ​ванных материалов, которые мы выбрасываем из до​мов и учреждений и обычно называем мусором, отбро​сами и т. п. — твердые бытовые отходы (ТБО) или твердые муниципальные отходы (Municipal solid waste).
Помимо ТБО на тех же свалках оказываются и все новые виды отходов, привозимых с производственных предприятий — промышленных отходов.
В готовую продукцию переходит в среднем до 6—10% выработанных природных ресурсов, а все ос​тальное превращается в отходы, образующиеся на всех промежуточных стадиях производства (отходы производства). В отходы со временем превращается и сам конечный продукт (отходы потребления). По​этому можно сказать, что в процессах производства и потребления не выпускается ничего, кроме отходов.
С точки зрения экономики природопользования все виды отходов можно рассматривать с двух по​зиций:
- во-первых, это недоиспользованное сырье - в отвалах добывающих предприятий содержа​ние полезных веществ больше, чем в рудниках,
а на свалках пропадает большое количество бу​маги, пластмасс, металла, дерева.
- во-вторых, отходы являются одним из основных источников загрязнения окружающей среды вредными и опасными веществами.
Таким образом, границы между понятиями «сы​рье - отходы - вторичные ресурсы» условны, и они раздвигаются в зависимости от поставленных перед производством технико-экономических задач, эконо​мической целесообразности и технологической воз​можности комплексной переработки и использования исходного природного сырья.
По своему физическому составу отходы делятся на твердые, жидкие и газообразные. Примером послед​них выступают газы, образующиеся при разложении мусора, или отходящие газы предприятий, лишь 25% которых утилизируется. Жидкие отходы - это, как правило, вещества, растворенные в использованной воде, сбрасываемой в открытые водоемы, канализа​цию или поступающие на очистные сооружения, где они превращаются в твердые осадки и фильтрат. Но основной объем составляют твердые отходы, обра​зующиеся по всей цепочке переработки сырьевых ре​сурсов.
По химическому составу отходы представляют со​бой неоднородные, сложные смеси веществ, обладаю​щих разнообразными свойствами.
Воздействие отходов на окружающую среду зави​сит от их качественного и количественного состава, а их опасность для окружающей среды возрастает в тех случаях, когда отходы производства обладают свойствами, способствующими миграции компонен​тов в окружающей среде.
В настоящее время существуют несколько основ​ных методов, используемых при обращении с отхода​ми: захоронение, сжигание, пиролиз, газификация, компостирование, прессование с последующим захо​ронением, сепарация и частичная переработка.
При выборе метода и технологии обезвреживания ТБО следует учитывать экономические, экологичес​кие, организационно-правовые и социальные факто​ры, влияющие на существующую систему санитарной очистки городов Российской Федерации, а также и иные местные условия и особенности.
Общая экономическая ситуация на территории РФ привела к недостаточному финансированию дан​ной «отрасли», несовершенству системы тарифообразования, отсутствию возможности для коренного изменения ситуации в целом. Практика показывает, что попытки искусственно снизить себестоимость работ по санитарной очистке приводят к образова​нию несанкционированных свалок, скоплению отхо​дов на контейнерных площадках и на территории предприятий.
Наиболее рациональным выходом из сложившейся экологической ситуации может быть внедрение систе​мы комплексного управления отходами на территории как отдельно взятого региона, так и страны в целом.
2. Система управления отходами

Большое число взаимосвязанных задач обращения с отходами и их высокая сложность требует системно​го подхода в вопросах управления отходами.
Управление отходами - составная часть общей си​стемы управления. Структура, ответственность, прак​тические методы, процедуры и процессы должны координироваться с работами в других областях, напри​мер, в производственной и экономической деятельно​сти, в области охраны здоровья населения и т. п. Сама по себе эта структура существовать не сможет, поэто​му она должна быть включена в систему экологическо​го управления.
В связи с этим можно выделить следующие этапы развития системы управления отходами во второй по​ловине XX в.:
1. Размещение отходов на мелких свалках (например, в Голландии в 70-х гг. их насчитывалось около 400);
2. Конец 70-х гг.: строительство полигонов - инженерных сооружений с системами очистки фильтрата сточных вод и утилизацией биогаза;
3. 80-е гг. - развитие системы раздельного сбора ТБО, развитие рынка вторичного сырья;
4. 90-е гг. переработка ТБО с выделением органичес​кой составляющей и последующим ее компостированием;
5. Современная схема переработки ТБО: сортировка отходов с целью отбора вторичного сырья, отделе​ние органической части с целью компостирования
и твердых фракций, подлежащих сжиганию или захоронению.
Россия в настоящее время находится примерно в начале перехода от первого этапа ко второму.
Переход от полигонного захоронения всей массы ТБО к промышленной переработке до 50 — 60% ее массы является основной тенденцией решения проблемы от​ходов в мировой практике. Необходимо понимать, что практическое решение промышленной переработки от​ходов связано с большими капитальными вложениями, поэтому строительство объектов промышленной пере​работки отходов осуществляется довольно медленно.
Для того чтобы реализовать нормы, заложенные в Законе «Об охране окружающей природной среды» была разработана государственная программа «Отхо​ды», основной целью которой является обеспечение стабилизации, а в дальнейшем — сокращение загряз​нения окружающей среды отходами производства и потребления и экономия природных ресурсов за счет максимального возвращения вторичных ресурсов промышленное производство.
Управление отходами начинается с изменения взгляда на то, чем являются бытовые отходы. Извест​ному эксперту по проблеме отходов Полу Коннетту принадлежит формулировка, выражающая этот но​вый взгляд: «Мусор - это не вещество, а искусство смешивать вместе разные полезные вещи и предме​ты, тем самым определяя им место на свалке». Тради​ционные подходы к проблеме отходов ориентирова​лись на уменьшение опасного влияния на окружаю​щую среду путем изоляции свалки от грунтовых вод, очистки выбросов мусоросжигательных заводов и т.д. Основа концепции управления отходами со​стоит в том, что отходы состоят из различных компо​нентов, которые должны не смешиваться между со​бой, а утилизироваться отдельно друг от друга наибо​лее экономичными и экологически приемлемыми способами.
Система предполагает, что в дополнение к традици​онным способам неотъемлемой частью утилизации от​ходов должны стать мероприятия по сокращению ко​личества отходов, вторичная переработка отходов и компостирование. При этом предполагается, что спо​собствовать эффективному решению проблемы отхо​дов может комбинация нескольких взаимодополняю​щих программ и мероприятий, а не одна технология, пусть даже самая современная.
Для каждого конкретного региона необходим вы​бор определенной комбинации подходов, учитываю​щей местный опыт и местные ресурсы. План меропри​ятий в системе управления отходами основывается на изучении потоков образующихся в разных отраслях производства (в том числе и в быту) отходов, оценке имеющихся вариантов и включает осуществление не​больших экспериментальных проектов, позволяющих собрать информацию и приобрести опыт.
В настоящее время управление отходами регули​руется отдельными положениями законов, норма​тивных документов, постановлений и правил в обла​сти охраны окружающей среды и обращения с отхо​дами. 
Современная структура системы экологического права сочетает правовое регулирование природополь​зования по объектам с функциональным регулированием охраны окружающей среды и экологической бе​зопасности.
Законом «Об отходах производства и потребления» определяется понятие «обращение с отходами» - это «деятельность, в процессе которой образуются от​ходы, а также деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению отходов». В иностранных нормативно-правовых доку​ментах и технической литературе используется тер​мин «управление отходами» («waste management»), на который в последнее время стали переходить и в России.
Использование комплекса различных методов пе​реработки отходов, ориентированного на региональ​ное и отраслевое применение, составляет систему уп​равления отходами. Она должна строиться в виде ие​рархической структуры, в которой приоритет отдается методам, уменьшающим образование отхо​дов, их повторному использованию и переработке, что позволяет снизить объем отходов, подлежащих захо​ронению или уничтожению.
Иерархия начинается с сокращения отходов «у ис​точника». Здесь подразумевается уменьшение общего количества отходов и уменьшение их токсичности и иных вредных свойств. Сокращение отходов дости​гается путем переориентации производителей и по​требителей на продукты и упаковку, приводящую к меньшему количеству отходов.
Следующий уровень - вторичная переработка (включая компостирование) - «рециклинг» - позво​ляет наиболее полно использовать сырье и материалы и сократить количество образующихся отходов произ​водства, а также существенно уменьшить количество отходов потребления, попадающих на свалки или му​соросжигательные отходы.
Третий уровень - «рекуперация» - это перера​ботка материалов, включая компостирование органи​ческого вещества, переплавку стекла, металла, пласти​ка и другие формы рекуперации полезных материа​лов, предотвращающие их захоронение.
При этом рециклинг - возвращение отходов в тот же технологический процесс, который привел к их об​разованию, а рекуперация - это использование отходционный номер №1445 от 29.12.97г.). Он позволяет разделить все виды отходов по группам, а также при​своить каждому виду отходов конкретный код и класс опасности. Кодовая система вводится для формализа​ции видов отходов с целью учесть все их многообразие и в то же время исключить возможность различного представления одного и того же вида отходов, то есть полностью идентифицировать его. Шестизначный код несет в себе следующую информацию:
происхождение    группа     подгруппа вид (наименование) класс опасности
«Реестр» - государственный реестр объектов раз​мещения отходов — данные об объектах временного и постоянного размещения отходов производства и потребления.
«БДОТ» - банк данных отходов и технологий - свод систематизированных сведений по технологиям переработки, использования и обезвреживания кон​кретных видов отходов производства и потребления.
При этом отмечается, что при разработке системы государственного (и регионального) управления отхо​дами следует исходить из того, что объектами управле​ния являются как все источники образования отходов, так и их потребители, а управляющее воздействие должно осуществляться по трем стратегическим на​правлениям:
-создание условий для снижения количества от​ ходов;
-обеспечение роста объемов использования от​ ходов;
-создание экологически безопасных условий хранения и захоронения отходов.
В условиях рыночной экономики приоритет дол​жен принадлежать правовым, нормативным и эконо​мическим методам управления, то есть можно ис​пользовать как методы экономического стимулирова​ния, так и методы экономического воздействия. Более подробно эти методы будут рассмотрены далее. Здесь отметим, что в настоящее время производители отходов не несут всю полноту экономического и социального бремени по их уничтожению, переклады​вая его на общество. Поэтому производитель отходов должен компенсировать полную общественную стои​мость обращения с отходами. Это будет стимулиро​вать производителя к внедрению технологий, снижа​ющих производство отходов. Чтобы и у производите​ля, и у населения появились стимулы к уменьшению производства отходов, необходимо, где это возмож​но, увязать платы с реальным объемом отходов, от​правляемым на захоронение. Такая схема может эф​фективно работать при условии использования адми​нистративных и штрафных санкций одновременно, а также в сочетании с другими методами интегриро​ванной системы.
Основные принципы экономического регулирова​ния, закрепленные законодательно, следующие:
1.
Уменьшение количества отходов за счет внедре​ния мало- и безотходных технологий и вовлечение в хозяйственный оборот отходов, образовавшихся в процессе производства.
Однако переработка некоторых видов отходов эко​номически невыгодна одному предприятию, так как требует определенных усилий по сбору и хранению специальных технологий и производственных мощно​стей по их переработке (например, люминесцентные дампы).
2.
Платность размещения отходов.
Плата за размещение отходов представляет собой форму компенсации ущерба, наносимого окружаю​щей среде, и состоит из платы за размещение отходов в пределах установленных лимитов и платы за сверх​лимитное размещение. Финансовые средства аккуму​лируются на счетах экологических фондов и использу​ются для финансирования мероприятий экологичес​кой направленности. Платежи за размещение отходов В пределах установленных лимитов осуществляются за счет себестоимости продукции, а платежи за сверх​лимитное размещение — из прибыли предприятия.
Отнесение платы за размещение отходов на себес​тоимость, к сожалению, не способствует решению Проблемы. В зарубежной практике эти затраты выде​ляются отдельными статьями при бухгалтерском и уп​равленческом учете издержек производства («экологический эккаутинг»), а их снижение является для природопользователей основным стимулом для реали​зации концепции экологически чистого производства.
3. Экономическое стимулирование деятельности в области обращения с отходами.
Основными рычагами экономического стимулиро​вания должны являться налоговые и кредитные льготы тем природопользователям, которые осуществляют мероприятия по ресурсосбережению и переходу на чистое производство.
Согласно Закону РФ «О налоге на прибыль пред​приятий и организаций» и инструкции Государствен​ной налоговой службы РФ «О порядке исчисления и уплаты в бюджет налога на прибыль предприятий и организаций» устанавливается уменьшение ставки налога на сумму в размере 30% от капитальных вложе​ний на природоохранные мероприятия. Кроме того, предусматривается уменьшение налогооблагаемой прибыли на сумму, направленную из этой прибыли на строительство, реконструкцию и обновление произ​водственных фондов, освоение новой техники и тех​нологий, в том числе и природоохранных.
Организация кадров предполагает профессиональ​ную подготовку специалистов различных отраслей промышленности, связанных с проблемами образова​ния, обезвреживания и использования отходов.
К решению проблемы управления отходами целе​сообразно привлечь, или, по крайней мере, учесть мне​ние всех заинтересованных сторон, в том числе:
-представительную и исполнительную власть;
-население и общественные организации;
-ведомства государственного контроля (отделе​ния Госкомэкологии, СЭС и т. д.);

-руководителей предприятий по утилизации ТБО (свалок и т. д.);
-транспортников;
-руководителей предприятий по переработке вторсырья;
-представителей СМИ.
Однако всю основную работу должны проводить специалисты в области экологии. Из представителей названных групп можно создать консультационный комитет или рабочую группу по отходам, работа которой должна состоять в выработке основных направле​ний комплексного плана управления отходами.
В дальнейшем для осуществления тех или иных программ по утилизации ТБО возможно создание дру​гих, более практически ориентированных структур, например, муниципальных или кооперативных пред​приятий по сбору отходов, переработке вторсырья и т. д. Иногда эти структуры могут пересекать административно-территориальные границы: быть межрай​онными или межобластными.
4. Контроль и ответственность в области управле​ния отходами.
Государственный контроль за деятельностью в об​ласти обращения и управления отходами осуществля​ется специально уполномоченными федеральными ор​ганами исполнительной власти. Он включает в себя контроль:
-
за выполнением экологических, технологических, санитарных и иных требований при обращении с отходами;
· соблюдением требований к трансграничному перемещению отходов;
· выполнением мероприятий по уменьшению количества отходов и вовлечению их в хозяйствен​ный оборот в качестве дополнительного сырья;
-
за достоверностью предоставляемой информации в области обращения с отходами;
-
выявлением нарушений законодательства РФ в данной области и привлечение виновных к ответственности т. д.
Юридические лица, осуществляющие деятельность в области обращения с отходами, должны организо​вать и осуществить производственный контроль за со​блюдением требований законодательства. Порядок осуществления этого контроля определяет юридичес​кое лицо и согласовывает его с контролирующими ор​ганами.
По сути производственный контроль представляет собой внутренний аудит сферы обращения с отходами. Практически под производственным экологическим контролем понимают комплекс работ, осуществляе​мых экологической службой предприятия, связанный с проверкой выполнения им требований природоохранного законодательства. К сфере производственно​го экологического контроля относятся:
-
определение состава и класса опасности образующихся отходов и их регистрация в федеральном (региональном) каталоге;
- выявление источников воздействия на окружающую среду;
- контроль за соблюдением соответствующих нормативов;
- контроль за работой природоохранного обору​дования и сооружений;
- контроль за состоянием объектов окружающей среды в зоне влияния предприятия;
-
ведение отчетности и предоставление информа​ции контролирующим органам и т. п.
Неисполнение или нарушение законодательства Российской Федерации в области обращения с отхода​ми приводит к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой или уголовной ответственности.
Дисциплинарная ответственность может приме​няться в случаях, когда отходы явились следствием не​выполнения или ненадлежащего выполнения сотруд​ником своих служебных обязанностей, предусмотрен​ных должностными инструкциями.
Административным правонарушением признается противоправное умышленное или неосторожное дейст​вие или бездействие, за которое предусмотрена админис​тративная ответственность, например, незаконная выдача лицензий, нарушение правил захоронения отходов, по​вреждение леса сточными водами, бытовыми отходами, нарушение экологических требований при производстве работ и т. п. По факту совершения любого из этих нару​шений специально уполномоченным органом может быть наложен штраф или иная предусмотренная законом санк​ция (приостановка деятельности предприятия, аннулиро​вание лицензии и т. д.), причем за одно и то же нарушение штрафные санкции не могут бьггь наложены повторно.
Уголовная ответственность за экологические пра​вонарушения предусмотрена Уголовным кодексом РФ (глава 26, статьи 246 — 262). В отношении гражданско-правовой ответственности применяются нормы Граж​данского кодекса РФ и Закона «Об охране окружаю​щей природной среды».
3. Управление отходами на муниципальном уровне

На муниципальном уровне управлением отходами должны заниматься местные власти. В частности, пре​дусматривается существование специально уполномо​ченных органов власти. Полномочия их определены Федеральным Законом «Об отходах производства и потребления». Данные организации должны ко​ординировать все взаимоотношения в сфере обраще​ния с отходами, например, лицензировать деятель​ность в этой области.
Одним из основных направлений программ утили​зации отходов должно быть накопление местного опы​та. Осуществляя недорогие проекты в небольших мас​штабах, например, экспериментальные программы раздельного сбора и переработки вторсырья, власти и общественность могут расширить свой опыт в облас​тях, с которыми они прежде были незнакомы.
Основные аспекты руководства решением пробле​мы ТБО представлены на рис. 5.1.
Проектно-конструкторская и технологическая до​кументация (как для вновь строящихся предприятий, так и для уже существующих) должна охватывать весь цикл обращения с отходами и опираться на уже разра​ботанные и/или внедренные новейшие технологичес​кие процессы переработки отходов, а также предусма​тривать заключение договоров с лицензированными предприятиями, занимающимися их переработкой.
Построение интегрированной территориальной системы по управлению отходами с включением в нее различных по функциям предприятий подразумевает организацию системы их экономических взаимоотно​шений, основанную на принципе хозяйственного рас​чета - самофинансирования.
Построенные в цепочку от начального пункта - образования отходов, до конечного - захоронения ос​таточных компонентов эти предприятия будут факти​чески покупать «продукцию» от предприятия предше​ствующего уровня и «продавать» свою продукцию предприятию следующего уровня. Пример: муници​пальное предприятие производит сбор первично рас​сортированного бытового мусора и продает его специализированным предприятиям по первичной переработке и сортировке, которые впоследствии продан» вторичное сырье предприятиям по рециркуляции, а тс в свою очередь, продают материал производителям
предметов потребления, продающим готовую полез​ную продукцию потребителям. Не перерабатываемые отходы отправляются на специализированные пред​приятия по их уничтожению или захоронению, кото​рые взимают плату за эти операции.
В качестве примера на рис. 5.2 представлена об​щая схема построения региональной системы управ​ления отходами. Экономическая рентабельность та​кой цепочки рассчитывается для каждого конкретного случая отдельно.
Городские (бытовые) отходы также являются не​отъемлемой частью системы управления. На практике очистка городских и других жилых территорий от от​ходов осуществляется специализированными пред​приятиями, которые работают согласно утвержден​ным схемам очистки. В их обязанности входит сбор и транспортировка накопленных отходов специализирванным транспортом согласно разработанным графикам.
Управленческие решения в данном случае касаются вопросов размещения контейнерных площадок, организации раздельного сбора и удаления отходов, создания специализированных предприятий. 
При этом селективное обращение с отходами (раз​дельный сбор и хранение каждого вида отходов от​дельно от других) является основой экономически и экологически эффективного использования отходов в качестве сырья для каких-либо производств.
В рамках системы управления отходами следует учитывать разделение отходов на классы в зависимос​ти от их опасности:
1-й класс — чрезвычайно опасные;
2-й класс — высокоопасные;
3-й класс — умеренноопасные;
4-й класс — малоопасные.
В России в настоящий момент принято выделение пяти классов опасности отходов (Приказ министра природных ресурсов РФ № 511 от 06.06.01 г.).
4. Организация управления отходами на примере отдельного региона

Итак, система управления отходами в любом регио​не в общем случае состоит из следующих подсистем: сбора, транспортировки, переработки, утилизации от​ходов, складирования и захоронения отходов.
В пределах отдельных регионов начато формирова​ние отдельных организаций в области переработки и утилизации отходов. Однако слаженной структуры управления отходами пока не существует.
В аспекте решения данной проблемы должен быть проведен экологический аудит предприятий региона (области, края и т. п.) и образующихся на них отходов с целью выявления возможностей для переработки производственных и бытовых отходов непосредствен​но на территории области. В ходе работы могут быть проанализированы «Проекты лимитов размещения от​ходов производства и потребления». В них содержится информация о деятельности предприятий, видах выпу​скаемой продукции, технологии, используемые при производстве, состав и количество образующихся от​ходов, расчеты нормативных количеств и предложения по лимитам размещения отходов, а также сведения о наличии на предприятиях методов переработки отхо​дов и применяемое в технологических процессах обо​рудование. Далее составляется база данных по ряду разделов. В частности, выборка может осуществляться по отраслям промышленности, видам отходов и обору​дованию, находящемуся на предприятиях.
Всю промышленность области можно условно раз​делить на несколько основных отраслей. Для удобства анализа следует выделить такие отрасли: пищевая, ме​таллообработка, ДРСУ и предприятия, связанные с пе​ревозками, ЖКХ, стекольная, легкая, химическая, жи​вотноводство и ветеринария, транспорт и хранение нефтепродуктов, производство стройматериалов, все остальное условно получило название комплексная промышленность.
Ниже приводится характеристика каждой отрасли с точки зрения образования отходов (на примере Вла​димирской области).
1.
Пищевая промышленность
Самый большой процент в промышленном секторе области принадлежит именно пищевой промышленности. В этом секторе образуются отходы, которые находят реализацию в секторе сельского хозяйства - в качестве кормов для животных или удобрения на полях. Таким образом, процент отходов, не подлежащих пе​реработке, незначителен. К ним относятся отходы полиэтилена (ПЭ) - упаковочный материал, осадки очистных сооружений, содержимое жироуловителей и ряд других, которые либо вывозят на свалки, либо сжигают в котельных. Отработанный уголь, используемых для подготовки воды, также вывозится на поля.
2.
Машиностроение и близкие к ней отрасли
Из большого числа промышленных выбросов, по​дающих в окружающую среду, на машиностроение приходится лишь незначительная его часть - 1 - 3 %. этот объем входят и выбросы предприятий военнооборонного комплекса. Однако на машиностроительных предприятиях имеются основные и обеспечивающие технологические процессы, и производства с весьма высоким уровнем загрязнения окружающей среды. 

К ним относятся:
- внутризаводское энергетическое производство и другие процессы, связанные с сжиганием топ​лива
- литейное производство;
- металлообработка конструкций и отдельных де​
талей;
- сварочное производство;
- гальваническое производство;
- лакокрасочное производство.
По уровню загрязнения окружающей среды райо​ны, в которых располагаются гальванические и кра​сильные производства, сопоставимы с такими круп​нейшими источниками экологической опасности, как химическая промышленность; литейное производство сравнимо с металлургией; территории заводских ко​тельных - с районами ТЭС, которые относятся к чис​лу основных предприятий-загрязнителей.
Наиболее экологически опасные загрязняющие ве​щества при металлообработке — индустриальные мас​ла, металлическая пыль и т. д. Твердые отходы маши​ностроительного производства содержат амортизаци​онный лом (модернизация оборудования, оснастки, инструмента), стружки и опилки металлов, древесины, пластмасс, и т. п., шлаки, золы, шламы, осадки и пыли (отходы систем очистки воздуха и др.).
В основном отходы производства (брак, литники) перерабатываются на предприятиях, то есть отправ​ляются на переплавку, а шлаки плавки металлов ис​пользуются при ремонте дорог. Отходы кислот обыч​но также перерабатываются прямо на предприятии — нейтрализуются в цехе гальваношламов. Отходы ла​кокрасочных материалов в большинстве случаев сжи​гают на месте.
В ряде случаев на предприятиях перерабатываются и отходы полимеров - полиэтилена, полипропилена, капрола). Ветошь и опилки сжигают на установке вар​ки битума или в котельной.
3. ДРСУ, ЛТП и предприятия, специализирующие​ся на перевозках
Для всех этих предприятий характерно наличие асфальтобетонных заводов. Помимо этого для них характерны следующие направления утилизации от​ходов:
-
отработанные масла - для смазки поверхностей кузовов;
-асфальтобетон и отходы сырьевых материалов 
- на строительные работы;
-ветошь - сжигают в котельной;
- автопокрышки - передают населению и на соб​ственные нужды;
- опилки, стружка, осадок с мойки автомашин, битум - добавка к основному производственно​му сырью.
Отходы предприятий по перевозке ненамного от​личаются от вышеперечисленных. Разница заключает​ся в том, что у этих предприятий нет на балансе ас​фальтобетонных заводов.
4.
Жилищно-коммунальные   хозяйства  (ЖКХ)
Предприятия ЖКХ занимаются водоснабжением, эксплуатацией и обслуживанием инженерных сетей и сооружений. Кроме того, они занимаются вывозом ТБО и промышленных отходов с подотчетных террито​рий. Ряд предприятий обезвоживают и брикетируют иловые осадки, компостируют эти осадки совместно с льняной кострой, торфом и опилками и используют ил в качестве удобрений. На свалках отходы пересыпаются либо песком, либо инертными отходами стекольных про​изводств (песок, стеклобой, отходы абразивов, стекло​ткани). Для уменьшения пожароопасности принимается шлам станции нейтрализации, осадок пескоуловителей.
5.
Стекольные заводы
Все заводы этой отрасли перерабатывают собст​венные отходы (брак, стеклобой). Лишь незначительное количество этих отходов отвозят на полигоны. Большинство стеклозаводов, кроме собственного стеклобоя, принимает отходы других предприятий. При этом принимается как стеклобой определенного состава, так и обычный (оконный, тарный).
6.
Легкая промышленность
Характерными отходами для этой отрасли являются обрезки ткани, очес, пух, отдельные волокна, кромка, нитки и т. д. Все эти виды отходов могут перерабатываться как на собственных мощностях, так и передаваться на переработку на другие предприятия как в пределах области, так и в других областях. Кроме того, эти отходы могут использоваться как удобрение. Из отходов этих производств можно получить вату, ва​тин, нетканые полотна.
7.
Химическая промышленность
В области достаточно много предприятий химичес​кой промышленности. Все они отличаются весьма специфичными видами отходов, что связано со специ​фикой отрасли. В основном это отходы полимеров, стеклопластиков, композитных мембран, резинотех​нические. Часть этих отходов может перерабатывать​ся непосредственно на предприятиях. Есть и такие предприятия, которые перерабатывают не только свои, но и «чужие» отходы.
8.
Животноводство и ветеринария
Для этих предприятий характерны отходы убоя, паде​жа и переработки скота. Перерабатываются они в специ​альных печах в костную или кератиновую муку. Затем эти продукты используются на местах или продаются на другие предприятия в качестве подкормки для живот​ных. Перерабатывать эти отходы можно в печах методом термического обезвреживания или в котлах «Лаопса».
Кроме того, неотъемлемой частью этой отрасли яв​ляется образование по-мета или навоза. Этот вид отхо​дов используется в качестве удобрения на полях. Предварительно навоз можно компостировать, ис​пользуя в качестве наполнителя торф, опилки и т. д.
9.
Транспорт и хранение нефтепродуктов
Эти предприятия помимо своей основной деятель​ности обеспечивают сбор отработанных масел и осу​ществляют их отправку на переработку или продажу в качестве дополнительных смазочных материалов.
Ряд предприятий этой отрасли используют в своем хозяйстве отработанные автопокрышки в качестве прокладочного материала и переплавляет отработан​ные аккумуляторы для выпуска свинцовых пломб.
10.
Производство стройматериалов
Сюда входят производители кирпича, бетонных блоков, искусственной древесины (ДСП, ДВП) и фанеры и ряд других. В большинстве случаев это малоотходные производства, так как почти все образующие​ся отходы можно вернуть в производственный про​цесс. Ряд предприятий принимает и отходы со сторо​ны для включения в свое производство.
11. Комплексная промышленность
В эту категорию вошли предприятия, не связанные по профилю либо не попадающие под вышеперечис​ленные категории. Отходы этих предприятий также перерабатываются на местах, но часть их использует​ся как вторичные материальные ресурсы.
Кроме специфических, характерных для той или другой отрасли, отходов в каждом секторе образуется некоторое количество общих для всех предприятий категорий отходов. Это отходы потребления:
-
лампы дневного света (отходы, содержащие
ртуть);
- лом аккумуляторных батарей;
- отработанная кислота аккумуляторная (серная);
  - автомобильные покрышки;
  - отработанные масла;
  - отходы, содержащие нефтепродукты;
  - бой оконного стекла;
   - отходы абразивных материалов;
   - пластмассы;
   - ТБО.
Большинство этих отходов требуют для своей пере​работки специальных производственных мощностей, которые нерентабельно внедрять на данных производ​ствах. В результате предприятия вывозят эти отходы на специализированные предприятия.
Анализ показал, что лишь небольшое количество предприятий в области непосредственно занимается переработкой отходов, но на территории области есть ряд предприятий, которые могут включиться в эту систему: у них есть либо свободное оборудование, необ​ходимое для переработки, либо площади, на которых можно разместить новые линии.
Больше всего образуется бумажных и тканевых от​ходов. Это отходы как производства, так и потребле​ния. Причем отходы могут быть двух типов: условно чистые, которые сразу можно запускать в переработку, и загрязненные (замасленные).
