ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ В ХИМИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ

Приступая к работе в лаборатории, необходимо внимательно изучить возможные причины несчастных случаев и меры их предупреждения.

Наиболее часто встречающиеся причины несчастных случаев следующие:

1. Порезы стеклом. Порезы рук стеклом часто происходят при закрывании пробирки пробкой с газоотводной трубкой. Попытки использовать стеклянную трубку в качестве рычага для того, чтобы плотнее вставить пробку, приводит к излому трубки и порезу кистей рук. Следует запомнить, что в таких случаях можно прилагать лишь небольшие усилия, держась за резиновую пробку, но не за трубку. В случае пореза ранку промывают водой, очищают от осколков стекла и смазывают спиртовым раствором иода.

2. Ожоги. При термическом ожоге нужно обожженное место смочить 5%-ным раствором танина в 40%-ном этиловом спирте. При ожоге крепкими кислотами следует немедленно промыть обожженный участок большим количеством воды, затем наложить компресс из ваты, смоченной 1%-ной содой. При ожоге щелочами – действия те же, но компресс 1%-ной уксусной кислотой.

При попадании кислоты или щелочи в глаза, их обильно промывают водой, а затем 2%-ным раствором борной кислоты (для нейтрализации щелочи), либо 2%-ным раствором гидрокарбоната натрия (для нейтрализации кислоты).

При небольших ожогах фенолом пораженный участок кожи смазывают глицерином.
При ожогах щелочами пораженное место хорошо промывают проточной водой, затем 1%-ным раствором уксусной кислоты. Особенно опасны щелочи для роговицы глаза. При работе с твердыми щелочами обязательно надевают очки.
Следует помнить, что ожоги щелочами опаснее ожогов кислотами!
Если на кожу попадает разъедающее органическое вещество, то его следует смыть под струей воды, а затем обязательно промыть большим объемом органического растворителя (спиртом, бензолом).
В случае отравления хлором или парами брома следует длительно вдыхать спирт, затем выйти на свежий воздух.
3. Выбрасывание жидкости из пробирки. Причина выброса – нагревание жидкости выше температуры кипения. Вероятность перегрева увеличивается при нагревании пробирки на открытом пламени, особенно при наличии в жидкости осадка.

Для предотвращения выброса реакционной смеси необходимо:

– перед нагреванием в реакционную смесь добавить кипятильный камешек;

– пробирку нагревать в наклонном положении, а не вертикально;

– при нагревании вращатъ пробирку вдоль оси, иногда осторожно встряхивая; отверстие пробирки направлять в сторону от себя и от соседа.

4. Засасывание жидкости в реакционную пробирку через газоотводную трубку.

При работе с газоотводной трубкой нужно помнить, что убирать горелку из под пробирки с реакционной смесью можно только после того, как нижний конец газоотводной трубки удален из жидкости в пробирке. В противном случае жидкость из приемника поднимается по газоотводной трубке вверх, а затем попадает в реакционную пробирку. В лучшем случае при этом опыт будет испорчен, в худшем – произойдет разбрызгивание реакционной массы.

5. Для предупреждения несчастных случаев необходимо соблюдать следующие основные правила техники безопасности при работе в лаборатории:

– работать только в халатах и защитных очках;

– выполнять опыты в вытяжном шкафу;

– перед тем, как набрать какой-либо химический реактив, внимательно прочтите надпись на этикетке;

– определяя запах вещества, нужно направлять струю воздуха в сторону носа легкими движениями кисти руки над отверстием пробирки;

– избегать контакта с любыми неорганическими и органическими реактивами;

– неиспользованные химические реактивы нельзя возвращать в ту же склянку;

– в лаборатории запрещено пить воду и принимать пищу.
– в лаборатории не следует захламлять свое рабочее место посторонними (не требующимися в данной работе) предметами и вещами. Нельзя класть на рабочее место сумки, портфели, шапки и др. Для этих вещей в лаборатории предусмотрены места.
– использованную бумагу и пр. необходимо сразу же выбрасы​вать в урну.
– приступать к работе можно только с разрешения преподавателя.
Категорически запрещается бесконтрольное и бездумное сливание реактивов!
– нельзя оставаться в лаборатории и выполнять опыты одному. При выполнении лабораторной работы в группе также следует работать бригадами, состоящими не менее, чем из двух человек.
– не приступайте к работе до полного уяснения всей техники ее выполнения, т. к. беспорядочность, поспешность или неряшливость в работе часто приводят к плохим результатам опыта и к необходимости его переделки с тратой реактивов или даже к несчастным случаям.
– все процедуры при выполнении работы (отмеривание реактивов, их переливание, нагревание и т.д.) можно проводить только на столе на своем рабочем месте или в вытяжном шкафу.
– необходимо соблюдать большую осторожность при работе с крепкими (10%-ными и выше) кислотами и щелочами. Особая аккуратность и осторожность необходимы при работе с концентрированными кислотами и щелочами, а также с фенолом, уксусным ангидридом, пергидролем и т.д.

– следует остерегаться попадания указанных реактивов на слизистые, на кожу (ожоги) и на одежду (разъедание тканей, образование дыр).

– при работе с электрическими приборами необходимо быть предельно внимательными. Нельзя касаться руками нагревательных приборов.
– нельзя без причины щелкать выключателями и тумблерами, нажимать на кнопки. Отключая приборы, нельзя тянуть за шнур. Следует браться только за вилку.
– при работе с центрифугами необходимо тщательно уравновешивать центрифужные пробирки. Чем больше скорость вращения ротора, тем опаснее его неуравновешенность.
– крышку центрифуги следует плотно закрывать на защелку. Увеличивать скорость вращения ротора можно лишь постепенно. Открывать крышку центрифуги разрешается только после полной остановки ротора.
– по окончании работы все приборы необходимо отключить, газовые и водопроводные краны перекрыть.
– после выполнения исследований каждый студент ополаскивает использованную посуду под большой струей воды. Нельзя использованные реактивы выливать в раковину с выключенной водой.
О любых несчастных случаях и непредвиденных обстоятельствах следует немедленно сообщать преподавателю!
Студенты, нарушающие данные правила, удаляются с занятий и повторно допускаются только с разрешения деканата.
При сильных ранениях, ожогах, отравлениях после оказания первой помощи пострадавшего немедленно направляют в поликлинику или вызывают скорую помощь!
